建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1800万只球头防尘罩、530万只摆臂衬套、

270万只球笼防尘罩生产线技改项目

建设单位（盖章）：     玉环方滨橡胶有限公司

编制日期：             二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	38

附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边环境概况及声环境监测布点图

附图3：建设项目车间平面布置图

附图4：建设项目总平面布置图

附件：

附件1：项目备案通知书

附件2：企业营业执照、法人身份证复印件

附件3：土地证

附件4：房产证

附件5：厂房租赁协议

附件6：现状环境质量监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1800万只球头防尘罩、530万只摆臂衬套、270万只球笼防尘罩生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-331083-07-02-890751 |  |  |
| 建设单位联系人 | 方** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 | 浙江省台州市玉环市玉城街道兴园路** |  |  |
| 地理坐标 | （121度16分0.840秒，28度7分4.690秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 33_071汽车零部件及配件制造367；26_052橡胶制品业291 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 立项审批（核准/备案）部门 | 玉环市经济信息化局 | 立项审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 400 | 环保投资 （万元） | 30 |
| 环保投资 占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ■否 是： | 占地（用海）面积（m2） | 723.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：浙江玉环经济技术开发区总体规划 审批机关：浙江省人民政府 审批文件名称及文号：浙江省人民政府关于第二批开发区（园区）整合提升工作方案的批复（浙政函[2010]114号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：浙江玉环经济技术开发区总体规划环境影响报告书； 召集审查机关：原浙江省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《关于印发浙江玉环经济技术开发区总体规划环境影响报告书环保意见的函》（浙环函[2015]324号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于玉环市玉城街道兴园路2号，属于玉环经济技术开发区中的汽摩工业园区块。本项目产品为汽车球头防尘罩、摆臂衬套、球笼防尘套等橡胶制品及汽车配件，不属于汽摩工业园项目准入负面清单中的项目，符合开发区产业准入条件。 项目所有设备均采用电能，无生产废水，生活污水纳入园区污水管网，进入玉环市污水处理有限公司处理；产生的硫化废气及涂胶废气收集经“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后达标排放；危险废物委托有资质单位处置，一般固废出售利用；噪声能做到厂界达标排放。从三废治理方面，项目符合开发区关于环境保护的要求。 项目无生产废水，不产生SO2，排放的COD和氨氮在开发区总量范围内，符合开发区总量控制要求。 综上所述，本项目符合浙江玉环经济技术开发区总体规划及规划环境影响评价要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线：本项目位于浙江省台州市玉环市玉城街道兴园路2号，用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及“三线一单”生态环境分区管控方案等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线：玉环市2019年城市环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区；另外，监测期间特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996）中的一次值标准要求，二硫化碳能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；本项目厂界声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求；2019年玉坎河礁头闸断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限：本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）生态环境准入清单：本项目位于浙江省台州市玉环市玉城街道兴园路2号，属于“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）”。 表1-1 生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目加工的防尘罩和衬套为汽车零部件，属于汽摩配件，汽摩配件列入规划区域主导产业，符合空间布局约束要求; 是. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目加强废气的收集处理，提高废气收集效率，减少污染物排放，废水纳管排放，各类污染物经配套污染治理措施处理后达标排放，新增主要污染物排放总量通过调剂等方式落实，符合污染物排放管控要求; 是. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 企业应按规定编制环境突发事件应急预案，并配备相应的应急物资，符合环境风险防控要求; 是. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目用水仅为生活用水，用水量较少，符合资源开发效率要求; 是. 2、与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》符合性分析 对照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》，本项目不涉及密炼工艺，无硫化罐，无炼胶工艺，无打浆、浸胶、涂布工序，属硫化加工企业。项目产生的硫化废气及涂胶废气经收集后采用“光催化氧化+活性炭吸附”处理工艺，废气污染防治措施合理，本项目排风罩的设计能够符合GB/T16758-2008要求，VOCS废气治理设施满足企业实际要求。本项目建设基本符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》等相关文件要求。 3、与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中的VOCs专项整治方案要求“重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”，本项目使用的胶粘剂为水性胶粘剂，因此，符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目主要从事密封圈、汽车球笼防尘套和球头防尘罩的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C2913橡胶零件制造和C3670汽车零部件及配件制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 - 名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 52; 橡胶制品业291; 轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外）; 其他; /. 三十三、汽车制造业36. 71; 汽车整车制造361；汽车发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）. 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）判定企业实行排污许可登记管理，具体见下表。 - 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 61; 橡胶制品业291; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919; 其他. 三十一、汽车制造业36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他. 3、主要建设内容及规模 玉环方滨橡胶有限公司租赁玉环工程技术研究院的现有空置厂房，地址位于玉环市玉城街道兴园路2号。项目购置橡胶注射机、橡胶硫化成型机、涂胶机、修边机等生产及辅助设备进行生产，项目建成后，形成年产1800万只球头防尘罩、530万只摆臂衬套、270万只球笼防尘罩的生产能力。建设项目工程组成见表2-3，主要产品方案见表2-4。 - 本项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体 工程; 项目共租赁1幢厂房1-3层生产车间. 1层; 约723.3m2，主要布置硫化、涂胶等设备. 2层; 约723.3m2，主要布置修边设备及成品仓库. 3层; 约723.3m2，主要为原料仓库、办公等. 贮运工程; 零部件仓库：位于租赁厂房3层，用于存放零部件. 原辅料仓库：位于租赁厂房2层，用于存放胶粘剂、液压油、防锈油、机油等原辅材料. 环保工程; 废水 处理; 生活污水经化粪池预处理后达到进管标准后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理达标后排放. 废气 处理; 项目设1套废气处理装置，硫化废气、涂胶废气收集后经配套的“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后通过不低于15m的排气筒排放。废气的收集效率按85%计，净化效率约为90%. 噪声 治理; 建筑隔声、风机消声、设备减震、距离衰减等. 固废 处置; 一般固废仓库：位于1层生产车间东北侧，占地面积10m2 危险废物仓库：位于1层生产车间东南侧，占地面积8m2 生活垃圾委托环卫部门清运. 风险防范措施; 加强危险化学物质的安全管理，确保废气治理措施正常运行，生产车间、危废暂存间等地面采取防渗措施；编制应急预案，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，并定期进行演练等。. 公用工程; 给水; 当地市政供水管网统一供给. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水排入工业区市政雨水管网。生活污水经预处理达玉环市污水处理有限公司的纳管标准，进玉环市污水处理有限公司集中处理后，达标外排. 供电; 由当地供电所统一提供. 依托工程; 生产 厂房; 租赁玉环工程技术研究院的现有1幢闲置厂房，厂房共4层，本项目租赁1-3层，租赁面积2170m2. 化粪池; 利用玉环工程技术研究院的已建化粪池. - 项目产品方案一览表 序号; 主要产品名称; 产品产量; 单位; 备注. 1; 球头防尘罩; 1800; 万只; /. 2; 摆臂衬套; 530; 万只; 需涂胶. 3; 球笼防尘罩; 270; 万只; /. 根据企业提供的资料，各产品质量折算见表2-5。 - 项目产品质量折算表 产品名称; 序号; 产品规格; 产品规模; 单个产品质量(g); 折算质量(t/a). (万个/a). 球头防尘罩; 1; Φ29mm×26mm; 600; 8; 48. 2; Φ35mm×28mm; 900; 16; 144. 3; Φ45mm×35mm; 280; 18; 50.4. 4; Φ51mm×40mm; 20; 22; 4.4. 小计; 1800; /; 246.8. 摆臂衬套*; 1; Φ26mm×35mm; 250; 24; 60. 2; Φ36mm×58mm; 150; 50; 75. 3; Φ41mm×65mm; 80; 54; 43.2. 4; Φ52mm×70mm; 50; 118; 59. 小计; 530; /; 237.2. 球笼防尘罩; 1; Φ97mm×94mm; 40; 82; 32.8. 2; Φ90mm×77mm; 60; 68; 40.8. 3; Φ76mm×74mm; 170; 60; 102. 小计; 270; /; 175.6. 注：*折算的单个产品质量指橡胶部分质量，不包括金属件的质量。 3、生产设备 本项目主要生产设备清单见表2-6。 - 主要生产设备 单位：台 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 布置位置; 备注. 1; 橡胶注射机; DH110A; 8; 一层; 用于加工防尘罩. 2; 橡胶注射机; DH140A; 6; 一层. 3; 橡胶注射机; DH160A; 1; 一层. 4; 橡胶平板硫化机; RDP-100; 8; 一层; 用于加工衬套. 5; 涂胶机; /; 2; 一层; /. 6; 真空式万能修边机; CY-21-8W; 1; 二层; /. 7; 衬套修边机; /; 4; 二层; /. 8; 空气压缩机; /; 1; 一层; /. 4、主要原辅材料 1）、主要原辅材料及能源消耗 - 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要物料名称; 年用量; 最大存储量; 包装规格; 备注. 1; 氯丁胶; 300t; 50t; /; 用于加工防尘罩. 2; 丁腈胶; 150t; 25t; /; 用于加工防尘罩. 3; 天然胶; 250t; 50t; /; 用于加工衬套. 4; 胶粘剂; 2.4t; 0.25t; 25kg/桶; 胶粘剂，无须调配. 5; 摆臂衬套金属件; 530万只; 50万只; /; 平均约35g/个， 重量约185.5吨. 6; 液压油; 3.4t; 0.34t; 170kg/桶; /. 7; 防锈油; 0.05t; 0.025t; 25kg/桶; /. 8; 机油; 0.025; 0.025t; 25kg/桶; /. 9; 电; kW·h/a; /; 5万; /. 10; 水; m3/a; /; 660; /. 2）、胶粘剂成分及理化性质 - 胶黏剂成分表 序号; 名称; 成分; CAS编号; 比例. 1; 胶粘剂; 丙二醇甲醚; 107-98-2; ≤5%. 锌化合物; 专利的; ≤5%. 氮取代的芳香化合物; 专利的; ≤5%. 硒; 7782-49-2; ≤5%. 碳黑; 1333-86-4; ≤5%. 其他溶剂*; /; ≤15%. 水; 7732-18-5; ≥60%. 注：根据企业提供的资料，胶粘剂VOCS含量约为229g/L，密度为1.15g/cm3，经折算VOCs含量约为20%，其中丙二醇甲醚含量约占5%，其他溶剂含量约为15%。 本项目胶粘剂中挥发性有机化合物（VOCs）为229g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的要求。. 本项目部分原辅材料成分理化性质： - 主要化学组分理化性质汇总表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性及稳定性; 毒理学资料. 硒; 外观：灰色（暗红色）粉末或黑色玻璃状物质 相对密度：4.81 熔点：217℃ 沸点：685℃ 溶解性：不溶于水、醇，溶于硫酸、硝酸、碱、二硫化碳。; 燃爆危险：可燃，有毒，具强刺激性。 危险特性：遇明火能燃烧。; 大鼠经口LD50：6700 mg/kg. 丙二醇甲醚; 外观：无色透明液体。 相对密度：0.92 熔点：-96℃ 自然温度：287℃ 沸点：120.17℃ 闪点：31.1℃ 爆炸极限：1.9%~13.1% 溶解性：水溶性＞1000000mg/L。; 燃爆危险：易燃，高于38℃可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。; 急性毒性 LD50：3739mg/kg（大鼠口服）. 5、劳动定员及生产班制 本项目劳动定员40人，实行昼间单班制生产，每班工作8小时，全年工作330天，厂区不设置食堂和员工宿舍。 6、项目总平面布置 项目在厂区东侧靠近兴园路设置1个出入口。租赁1幢厂房的1-3层进行生产。项目厂房一层为涂胶、硫化等车间，二层为修边车间及成品仓库，三层为办公及原料仓库，项目车间布置详见附图3。 7、物料平衡 1.硫化工段VOCS平衡如下图所示： 图2-1 硫化工段VOCS平衡图 单位：t/a 2.胶粘剂VOCS平衡如下图所示： 图2-2 胶粘剂VOCS平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目产品主要为球头及球笼防尘罩、摆臂衬套，各产品生产工艺流程及产污环节见图2-3~图2-4。 ①防尘罩 防尘罩生产工艺流程见图2-3。 图2-3防尘罩生产工艺流程及产污环节示意图 ②摆臂衬套 摆臂衬套生产工艺流程见图2-4。 图2-4摆臂衬套生产工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程说明 （1）防尘罩 根据客户提供的产品加工要求，将混炼胶用剪刀分剪成所需规格大小，并计量后放入平板硫化机上的模具中进行硫化，硫化完成后进入修边工序，经检验合格后打包。 （2）摆臂衬套 根据客户提供的产品加工要求，将混炼胶用剪刀分剪成所需规格大小并计量后放入平板硫化机上的模具中进行硫化，硫化完成后进入修边、打磨（外协）工序，再涂上胶粘剂，与金属件进行组装，经检验合格后打包。 （3）硫化工序说明 本项目硫化根据产品规格要求，在一定的模具、压力、温度、时间等工艺条件下制成橡胶制品。硫化包括投料（放入模具）、保压、得到硫化产品这几个步骤，产品不同，硫化工艺要求也有所不同，防尘罩硫化时间约为100~140s、硫化温度为170~180℃；衬套硫化时间约为400~420s、硫化温度为160~170℃。产品规格不同，硫化时长亦不同。具体硫化工艺参数见表2-10。 - 项目硫化工艺参数 产品名称; 序号; 产品规格; 硫化时间（s）; 硫化速率（个/次）; 硫化温度（℃）. RDP -100; DH 110A; DH 140A; DH 160A. 球头防尘罩; 1; Φ29mm×26mm; 120; 20; 30; 48; /; 170~180. 2; Φ35mm×28mm; 120; 16; 16; 48; /. 3; Φ45mm×35mm; 140; 16; /; 30; /. 4; Φ51mm×40mm; 140; /; /; 24; /. 衬套; 1; Φ26mm×35mm; 400; 16; 16; 48; /; 160~170. 2; Φ36mm×58mm; 410; 16; 16; 30; /. 3; Φ41mm×65mm; 420; /; /; 30; 48. 4; Φ52mm×70mm; 420; /; /; 30; /. 球笼防尘罩; 1; Φ97mm×94mm; 100; /; 3; /; /; 170~180. 2; Φ90mm×77mm; 100; /; 3; /; /. 3; Φ76mm×74mm; 100; /; /; 8; /. 3、主要污染因子 项目生产过程中的产污环节见表2-11。 - 项目产污环节汇总表 项目; 代号; 产污环节; 污染物; 主要成份. 废水; W1; 员工生活; 生活污水; COD、氨氮. 废气; G1; 硫化; 硫化废气; 非甲烷总烃、二硫化碳、VOCS、恶臭. G2; 涂胶; 涂胶废气; 非甲烷总烃. 固废; S1; 修边; 边角料; 橡胶边角料. S2; 包装; 废包装材料; 纸箱等. S3; 检验; 次品; 橡胶. S4; 原料使用; 废包装桶; 沾染胶粘剂、液压油的包装桶. S5; 废气治理; 废活性炭; 活性炭、二硫化碳、VOCS. S6; 废UV灯管; UV灯管、有机污染物. S7; 设备维护; 废液压油; 液压油. S8; 设备维修; 废机油; 矿物油. S9; 员工生活; 生活垃圾; 废纸、废塑料袋等. 噪声; N; 生产设备运行; 噪声; Leq(A). |
| 与项目有关的原有污染问题 | 本项目为新建项目，租赁玉环工程技术研究院现有空置厂房进行生产，不存在与本项目有关的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 1）、基本污染物 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 根据《台州市环境质量报告书(2019年度）》，项目拟建地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 日平均第95百分位数; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 日平均第95百分位数; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 日平均第98百分位数; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 日平均第98百分位数; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 日平均第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 日最大8h平均第90百分位数; 116; 160; 73; 达标. 根据上述结果，玉环市区域环境空气能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 2）、特征污染物 为了解项目评价范围内特征污染物（非甲烷总烃、二硫化碳）环境质量现状，本项目引用杭州普洛赛斯检测科技有限公司对项目南侧水龙村（距离本项目厂界约2.1km）的监测数据，并对监测统计数据进行分析，监测结果见表3-2。 - 特征污染物环境质量现状监测点位表 监测时间; 监测 点位; 监测因子; 浓度范围 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 最大 占标率; 达标情况. 2021.1.18~ 2021.1.24; 水龙村; 二硫化碳; ＜0.03; 0.04; 37.5%; 达标. 非甲烷总烃; 0.77~1.35; 2.0; 0.675; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; /; /; /. 由上述评价结果可知，监测期间特征污染物非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》要求，二硫化碳达到《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，臭气浓度未检出。 2、地表水环境质量现状 根据《玉环市环境质量报告书》（2019年度），2019年玉环地表水总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷、化学需氧量。五大河流和水库监测15个市控以上断面中，Ⅱ类水断面8个，占53.3%；Ⅲ类水断面1个，占6.67%；Ⅳ类水断面5个，占33.3%；Ⅴ类水断面1个，占6.67%。满足功能要求断面比率86.7%。 本项目所在地附近水体为解放塘河，属于玉坎河水系，本项目相关地表水水质现状参考《玉环市环境质量报告书》（2019年度）中玉坎河礁头闸断面（位于本项目西北侧约1.75km）水质监测数据。2019年玉坎河礁头闸断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。 - 礁头闸断面水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; pH; CODMn; BOD5; NH3-N; 化学需氧量; 石油类; 总磷. 监测值; 7.4; 5.9; 4.1; 1.00; 23; 0.02; 0.161. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤30; ≤0.5; ≤0.3. 标准指数; 0.2; 0.59; 0.68; 0.67; 0.77; 0.04; 0.54. 水质类比; I; III; IV; III; IV; I; III. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 3、声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划方案》，本项目所在区域为3类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。由于项目西南侧为兴园路，根据《玉环市声环境功能区划》，兴园路为城市次干路。根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94），当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向道路干线一侧至交通干线边界线的区域划为4a类区。本项目所在厂房为4层，因此项目西南侧厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 为了解本项目所在区域声环境质量现状，本项目委托浙江绿安检测技术有限公司于2021年3月3日对该企业厂界四周噪声进行了现状监测，其监测结果详见表3-4。 - 噪声现状监测结果 单位dB(A) 监测时间; 监测点位; 监测结果; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2021年3月3日; N1东南; 60; 53; 65; 55. N2西南; 64; 54; 70; 55. N3东北; 62; 53; 65; 55. 由上表可知，西南厂界声环境均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的4a类区标准要求，其余侧厂界声环境均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的3类区标准要求。 4、生态环境 本项目位于产业园区内，拟建地为工业用地，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水及土壤环境 本项目位于产业园区内，周边500m范围内不存在地下水、土壤环境保护目标。项目主要为建设硫化生产线，排放的污染物不涉及重金属及持久性污染物；涉及的生产区域、危化品仓库、危废暂存库均已做好防腐、防渗措施；项目不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1.环境空气：保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。本项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标。 2.声环境：保护目标为厂界外50m范围内居民等环境敏感点，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境：保护目标为厂界外500m范围内地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4.生态环境：本项目位于产业园区内，不新增用地。项目所在地为工业用地，现状已开发，企业周围人为活动频繁，周边环境中无珍稀野生动、植物等生态环境保护目标。 - 项目主要现状环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离 （m）. X/m; Y/m. 环境空气; /; /; /; /; /; 环境空气 二类区; /; /. 声环境; /; /; /; /; /; 声环境2类区; /; /. 地下水、土壤; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 项目生产过程中产生的硫化废气和涂胶废气有组织及无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5和表6的相应要求；恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准。具体见表3-6~表3-8。企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）相关排放限值。 - 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-201l)表5 序号; 污染物项目; 生产工艺或设施; 排放限值 （mg/m3）; 单位胶料基准排气量（m3/t）; 污染物排放监控位置. 1; 车间或生产设施排气筒. 2; 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置; 10; 2000. 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置; 100; --. 注1.待国家污染物监测方法标准发布后实施. - 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011）表6 序号; 污染物项目; 厂界无组织排放限值（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 2; 二甲苯; 1.2. - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 排气筒高度 （m）; 排放速率 （kg/h）; 二级厂界标准值（mg/m3）. 新改扩建; 现有. 二硫化碳; 15; 1.5; 3; 5. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20; 30. 2、废水 本项目外排废水主要为生活污水，根据生态环境部部长信箱2019年3月21日《关于行业标准中生活污水执行问题的回复》：相关企业的厂区生活污水原则上应当按行业排放标准进行管控。若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理。项目无生产废水产生，生活污水可按一般生活污水管理。因此，本项目生活污水排放不执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011）表2新建企业水污染物排放限值，而是执行玉环市污水处理有限公司的进管标准。 项目生活污水经化粪池预处理后达到进管标准后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理，其出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行)》中的相关标准后外排，具体标准详见表3-9。 - 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; 总磷 （以P计）. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 20; 8.5. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）★; 5; 0.5; 0.3. 备注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 3、噪声 项目西南侧为兴园路，根据《玉环市声环境功能区划》，兴园路为城市次干路，西南侧厂界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。其余侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见表3-10。 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 适用区域; 昼间标准值; 夜间标准值. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单要求（环境保护部公告2013年第36号），并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 根据浙江省环保厅浙环发[2012]10号《关于印发“浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）”的通知》，“十二五”规划期纳入约束性考核的4项指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）。《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环境保护部环发[2012]130号）中明确，大气污染物控制指标有：SO2、NOX、工业烟粉尘、VOCS；根据《2014年浙江省大气污染防治实施计划》相关要求，项目增设烟粉尘和VOCS两项建议控制指标。“十三五”期间国家将VOCS纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 由工程分析可知，项目纳入总量控制的污染物指标为CODCr、NH3-N和VOCS。 2、总量控制指标调剂要求 （1）大气污染物 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发[2012]130号)，长三角地区重点控制区为上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴14个城市；新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。 项目所在城市为台州市，对照上述要求，本项目新增的VOCS应按1:2进行区域替代削减。 （2）废水污染物 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行)》(浙环发[2012]10号)第八条规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目外排废水主要为生活污水，因此可不进行总量削减替代。 3、总量平衡方案 本项目实施后总量平衡方案具体见表3-11。 - 总量控制建议指标汇总表 单位：t/a 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.017; /; /; 0.017. 2; 氨氮; 0.001; /; /; 0.001. 3; VOCS; 0.214; 1:2; 0.428; 0.214. 由上表可知，项目实施后，企业主要污染物排放量为：CODCr0.017t/a、NH3-N0.001t/a、VOCS0.214t/a；区域替代削减量为：VOCS0.428t/a。 根据原台州市环境保护《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》（台环保[2018]53号），企业在建设项目投产前应当向当地生态环境部门及市生态环境局提交台州市主要污染物总量指标相关资料，取得总量指标，完成排污权交易。目前玉环市除家具喷漆及表面喷涂行业VOCS总量需要进行排污权有偿购买，其他行业排污权交易平台尚在构建中，故项目VOCS总量暂不购买，后续根据排污交易平台建设情况进行有偿购买。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用玉环工程技术研究院的闲置厂房进行生产，无施工期的环境影响，故只对营运期的环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废水 1）废水排放源强 本项目废水污染物产生及排放情况见下表4-1。 - 本项目废水产生、排放情况 产排污 环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 废水 排放 量 （m3/a）; 排放情况（纳管量）; 纳管排放标准; 是 否 达 标. 产生 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放 浓度 （mg/L）; 排放 量 （t/a）; 名称; 浓度限值 （mg/L）. 员工生活; 生活污水; CODCr; 350; 0.196; 561; 350; 0.196; 玉环市 污水处 理有限 公司纳 管标准; ### 400; ### 是. 氨氮; 35; 0.020; 35; 0.020; ### 35; ### 是. 2）核算过程 项目用水主要为生活用水，因此产生的废水主要为生活污水。项目劳动定员40人，不设食宿，生活用水以每人每天50L计，年工作330天，则生活用水量约为2m3/d、660m3/a。生活污水排污系数以0.85计，则生活污水产生量约为1.7m3/d、561m3/a。生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染物及其含量一般约为：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，则废水中各污染物产生量分别为：CODCr0.196ta、NH3-N0.020t/a。 3）废水污染防治措施 项目生活污水经化粪池预处理，达到进管标准后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理，其出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污 环节; 类别; 污染物种类; 治理设施; 排放 方式; 排放 去向; 排放口基本情况. 处理能力（m3/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否 为可行技术; 编号 及 名称; 类型. 员工生活; 生活污水; CODCr; 1.7; 化粪池; /; 是; 间接 排放; 玉环市 污水处 理有限公司; DW001 废水 总排 口; 一般 排放 口. 氨氮. 4）废水排放达标分析 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后达标纳管。生活污水CODCr产生浓度350mg/L，氨氮产生浓度35mg/L。生活污水经化粪池预处理后能达到玉环市污水处理有限公司的纳管标准，即CODCr400mg/L，氨氮35mg/L。 5）项目废水处理设施及依托污水处理厂可行性分析 根据调查，玉环市污水处理有限公司目前稳定运行，污水处理规模为6万m3/d，出水水质能够达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水Ⅳ类标准。目前，污水厂平均每日处理量57387m3，余量为2613m3/d。本项目每日污水排放量为1.7m3，约占污水厂处理余量的0.065%，项目排放生活污水占玉环市污水处理有限公司处理能力比例较低，水质简单，且在其纳污范围内，故本项目生活污水可纳入玉环市污水处理有限公司处理。 另外，玉环市污水处理有限公司近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。 6）废水污染物排放信息表 废水排放口信息见表4-3。 - 废水排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标; 排放 方式; 排放 规律; 排放 去向; 受纳污水处理厂信息; 类型. 经度; 纬度; 污染物 种类; 排放标准（mg/L）; 排放量（t/a）. DW 001; 综合废水总排放口; 121.267092; 28.117695; 间接 排放; 间接断排放，排放期间流量稳定; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30; 0.017; 一般排放口- 总排口. 氨氮; 1.5; 0.001. 7）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。本项目不排放生产废水，只排放生活污水，生活污水纳入园区污水管网，进入玉环市污水处理有限公司处理，无需进行自行监测。 2、废气 1）废气排放源强 本项目废气产生及排放情况汇总见表4-4。 |

- 本项目废气产排情况及达标性判定汇总表

| 产排污环节 | 排放形式 | 污染物种类 |  | 产生情况 |  |  | 治理设施 |  |  |  | 排放情况 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  |  |  | 排放标准 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量(m3/h) | 产生 速率 (kg/h) | 产生 浓度 (mg/m3) | 工艺 | 收集效率 | 去除率 | 是否 可行技术 | 排放量 (t/a) | 排放 速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 编号及名称 | 类型 | 地理坐标 |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X(m) | Y(m) |  |  |  |
| 球头防尘罩、摆臂衬套、球笼防尘罩生产线 | 有 组 织 DA 001 | 硫化废气 | 二硫化碳 | 24000 | 0.047 | 1.949 | 光催化氧化+活性炭吸附 | 85% | 90% | 是 | 0.012 | 0.005 | 0.195 | 15 | 0.6 | 25 | DA001 | 一般排放口 | 329815.97 | 311473.32 | / | 1.5 | 是 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.007 | 0.302 |  |  |  |  | 0.002 | 0.001 | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | / | 是 |
|  |  |  | VOCS |  | 0.139 | 5.778 |  |  |  |  | 0.037 | 0.014 | 0.578 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |
|  |  | 涂胶废气 | 非甲烷总烃 |  | 0.155 | 6.439 |  |  |  |  | 0.041 | 0.015 | 0.644 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | / | 是 |
|  |  | 合计 | 二硫化碳 |  | 0.047 | 1.949 |  |  |  |  | 0.012 | 0.005 | 0.195 |  |  |  |  |  |  |  | / | 1.5 | 是 |
|  |  |  | 总非甲烷总烃 |  | 0.162 | 6.741 |  |  |  |  | 0.043 | 0.016 | 0.674 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | / | 是 |
|  |  |  | 总VOCS |  | 0.293 | 12.217 |  |  |  |  | 0.077 | 0.029 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |
|  | 无组织 | 硫化废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.001 | / | / | / | / | / | 0.003 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.0 | / | / |
|  |  |  | 二硫化碳 | / | 0.008 | / | / | / | / | / | 0.022 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / |
|  |  |  | VOCS | / | 0.025 | / | / | / | / | / | 0.065 | 0.025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 涂胶废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.027 | / | / | / | / | / | 0.072 | 0.027 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.2 | / | / |
|  |  | 合计 | 二硫化碳 | / | 0.008 | / | / | / | / | / | 0.022 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / |
|  |  |  | 总非甲烷总烃 | / | 0.029 | / | / | / | / | / | 0.075 | 0.029 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.0 | / | / |
|  |  |  | 总VOCS | / | 0.052 | / | / | / | / | / | 0.137 | 0.052 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

备注：总非甲烷总烃包括涂胶废气的非甲烷总烃以及硫化废气的非甲烷总烃；总VOCS包括涂胶废气中的非甲烷总烃以及硫化废气VOCS。

| 运营期环境影响和保护措施 | 2）源强核算过程 本项目硫化机采用电加热，无燃料废气产生，因此，项目产生的废气主要为硫化废气G1和涂胶废气G2。 ①硫化废气 硫化废气主要在硫化工段产生，项目采用平板硫化机和注射硫化机进行硫化。硫化废气组份复杂多变，其主要成分来自硫化促进剂的分解产物，如硫化氢、硫醇、硫化物等，防老剂分解产物的胺和氨等，烷基聚合物衍生物产生的碳氢化合物、有机酸、酯等，统称为VOCS废气，并有臭味，主要污染物为非甲烷总烃、二硫化碳、VOCS。 非甲烷总烃、二硫化碳、VOCS污染物排放系数参考《浙江省重点行业VOC污染排放源排放量计算方式》（1.1版）中以及《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127，以下简称“文献”）中平板硫化工序对应的相关数据，具体见下表。 - 硫化废气污染物排放系数 污染因子; 非甲烷总烃; 二硫化碳; VOCS. 硫化（t/t混炼胶）; 球头防尘罩、球笼防尘罩; 4.68E-05; 3.46E-06; 5.87E-04. 摆臂衬套; 5.7E-06; 5.75E-04; 6.66E-04. 系数来源; 文献; 文献; 浙江省重点行业VOC污染排放源排放量计算方式. 根据企业提供的资料，项目硫化产品包括球头防尘罩、摆臂衬套和球笼防尘罩，各产品的硫化胶量见表4-6，项目硫化废气污染物产生量见表4-7。 - 各产品的硫化胶量 序号; 产品名称; 硫化胶量（t/a）. 1; 球头防尘罩、球笼防尘罩; 450（以氯丁胶、丁腈胶为主要原料的混炼胶）. 2; 摆臂衬套; 250（以天然胶为主要原料的混炼胶）. - 硫化废气污染物产生情况 序号; 产品名称; 非甲烷总烃 （t/a）; 二硫化碳 （t/a）; VOCS （t/a）. 1; 球头防尘罩、球笼防尘罩; 0.021; 0.002; 0.264. 2; 摆臂衬套; 0.001; 0.144; 0.167. 合计; 0.022; 0.145; 0.431. 项目硫化车间密闭，每台硫化机上方设置集气罩，对硫化废气进行收集，顶上共设23个Φ150mm的吸口，吸口设计风速为12m/s，经计算，风量为17550m3/h组。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)，设计风量宜按最大废气排放量的120%进行设计，因此，本环评硫化废气风量按22000m3/h计。收集后的硫化废气经“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的排气筒排放。根据类比，废气的收集效率按85%计，“光催化氧化+活性炭吸附装置”总净化效率约为90%，则硫化废气的产排情况见表4-8。 - 硫化废气产排情况汇总 工段; 排放方式; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 硫化; 有组织; 二硫化碳; 0.124; 0.047; 0.012; 0.005. 非甲烷总烃; 0.019; 0.007; 0.002; 0.001. VOCS; 0.366; 0.139; 0.037; 0.014. 无组织; 二硫化碳; 0.022; 0.008; 0.022; 0.008. 非甲烷总烃; 0.003; 0.001; 0.003; 0.001. VOCS; 0.065; 0.025; 0.065; 0.025. 合计; 二硫化碳; 0.1453; 0.145; 0.055; 0.034. 非甲烷总烃; 0.0225; 0.023; 0.009; 0.005. VOCS; 0.4307; 0.431; 0.163; 0.101. ②涂胶废气 根据企业提供资料，胶粘剂中VOCS含量为229g/L、密度为1.15g/cm3，经计算胶粘剂中VOCs的质量百分比约为20%，本报告涂胶废气污染物VOCS以非甲烷总烃表征。项目胶粘剂用量约为2.4t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.48t/a。 本项目涂胶机集涂胶烘干于一体，涂胶设备位于硫化车间内，与硫化废气一并收集处理，顶上设2个150mm的吸口，吸口设计风速为12m/s，经计算，风量为1526.04m3/h小，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)，设计风量宜按最大废气排放量的120%进行设计，因此，本环评风机风量按2000m3/h计。收集后的涂胶废气经“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的排气筒排放。废气的收集效率约为85%，总净化效率约为90%，涂胶工序每天运行约8h，年运行2640h，涂胶废气产排情况见下表。 - 涂胶废气产排情况 污染物名称*; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 涂胶废气; 非甲烷总烃; 有组织; 0.408; 0.155; 0.041; 0.015. 无组织; 0.072; 0.027; 0.072; 0.027. ③废气风量核算 硫化机、涂胶机均布置在生产车间1层硫化车间内。项目硫化车间密闭，每台硫化机和涂胶机上方均设置集气罩，对废气进行收集。顶上共设25个Φ150mm的吸口，吸口设计风速为12m/s。根据计算，硫化废气风量为22000m3/h，涂胶废气风量为2000m3/h，合计废气风量为24000m3/h计，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013）中“设计风量宜按最大废气排放量的120%进行设计”要求。 ④废气处理示意图 本项目共设置1套废气处理设施，硫化废气与涂胶废气收集后经“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后通过不低于15m的排气筒排放，涂胶废气所需配套风量为2000m3/h，硫化废气所需配套风量为22000m3/h，合计配套风量为24000m3/h，废气处理示意见图4-1。 图4-1项目废气处理示意图 3）橡胶制品废气折算 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)，本项目基准排气量为2000m3/t胶，硫化工段折算后污染物浓度见表4-10。 - 硫化工段折算后污染物浓度表 工段; 污染物; 有组织排放浓度(mg/m3); 实际最平均胶量(t/h); 实际风量(m3/h); 基准风量(m3/t胶); 按基准风量折算的风量(m3/h); 折算 浓度(mg/m3). 硫化; 非甲烷总烃; 0.030; 0.265; 24000; 2000; 530; 1.363. 注：此处非甲烷总烃有组织排放浓度不包括涂胶废气的非甲烷总烃排放浓度. 由上表可知，项目硫化工段折算后非甲烷总烃排放浓度能达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011）中的相应要求。 4）废气达标分析 根据工程分析，项目废气排放情况详见下表4-11。 - 本项目废气污染物达标情况表 污染源; 排气筒 编号; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 点源; 硫化、涂胶废气; DA001; 二硫化碳; 0.005; 0.195; 1.5; /; 是. 总非甲烷总烃; 0.016; 0.674; /; 10; 是. 总VOCS; 0.029; 1.222; /; /; /. 面源; 生产 车间; /; 二硫化碳; 0.008; /; /; 3; /. 总非甲烷总烃; 0.029; /; /; 4.0; /. 总VOCS; 0.052; /; /; /; /. *注：总非甲烷总烃包括涂胶废气的非甲烷总烃，以及硫化废气的非甲烷总烃；总VOCS包括涂胶废气中的非甲烷总烃，以及硫化废气VOCS。 由上表可知，本项目废气经分类收集、有效处理后，排气筒及车间外排废气中颗粒物的排放速率、排放浓度均能达到相应排放标准要求。 5）非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，考虑废气治理措施处理效率下降到50%的工况，其排放情况如表4-12所示。 - 本项目非正常工况废气污染物达标性 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放情况; 标准值; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 排放 速率kg/h; 排放 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA 001 排 气 筒; 废气处理装置处理效率下降到50%; 二硫化碳; 0.020; 0.832; 0.020; 1.5; /; 达标; 1; 1. 总非甲烷总烃; 0.069; 2.869; 0.069; /; 10; 达标. 总VOCS; 0.125; 5.189; 0.125; /; /; /. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒各污染物排放浓度未超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换滤网及活性炭，记录台账； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测; ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ⑤生产加工前，废气处理装置开启，关闭硫化机、涂胶机一段时间后再关闭废气净化装置，不存在废气突然排放的情况。 6）措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中的表3重点管理排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表，其中“橡胶零件制造”硫化单元的硫化废气污染防治设施名称及工艺为“喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术”；“胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶”生产单元的胶浆废气污染防治设施名称及工艺为“吸附、燃烧”。本项目为橡胶零件制造，含有硫化及涂胶工艺，硫化废气及涂胶废气采用“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理，属于排污许可技术规范中的可行技术，因此，项目硫化废气及涂胶废气采用“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理，是可行的。 7）废气监测计划 监测要求见下表。 - 废气监测计划 有组织排放. 行业类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 橡胶零件制造; DA001 硫化废气、涂胶废气排放口; 非甲烷总烃; GB27632-2011; 1次/年. CS2、臭气浓度; GB14554-93. VOCs; /. 无组织. 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 厂界; 非甲烷总烃; GB27632-2011; 1次/年. CS2、臭气浓度; GB14554-93. 厂区内; VOCs; GB27822-2019. 3、噪声 1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声源强及降噪措施见下表。 - 本项目噪声源强一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间 （h/a）. 核算 方法; 噪声值 dB; 工艺; 降噪效果 dB; 核算方法; 噪声值dB. 硫化生产线; 平板硫化机; 平板硫化机; 频发; 类比法; 70~75; 厂房隔声、 减振、 消声等 综合降 噪措施; 20; 类比法; 50~55; 2640. 橡胶注射机; 橡胶注射机; 频发; 类比法; 70~75; 20; 类比法; 50~55; 2640. 涂胶机; 涂胶机; 频发; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 2640. 真空式万能修边机; 真空式万能修边机; 频发; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 2640. 衬套修边机; 衬套修边机; 频发; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 2640. 空气压缩机; 空气压缩机; 频发; 类比法; 80~85; 20; 类比法; 60~65; 2640. 废气 治理; 风机; 风机; 频发; 类比法; 80~85; 减振、消声 等综合降 噪措施; 20; 类比法; 60~65; 2640. 2）噪声影响及达标分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模式及各噪声源相关情况，对各预测点进行了预测，预测结果见表4-15。 - 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点位; 时间; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1#; 东南厂界; 昼间; 55.7; 65; 达标. 2#; 西南厂界; 昼间; 64.5; 70; 达标. 3#; 西北厂界; 昼间; 55.7; 65; 达标. 4#; 东北厂界; 昼间; 64.5; 65; 达标. 由上表可知，本项目对西南厂界噪声的影响贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准的要求，对其余厂界噪声的影响贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。项目周围50m范围内无环境敏感目标，对周围声环境影响较小。 3）噪声污染防治措施可行性分析 ①选用低噪声设备，从源头控制噪声。 ②企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ③生产厂房内设备进行合理布置，并做好高噪声设备的减隔基础，做好隔震垫。 ④严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ⑤项目空压机位于生产车间内，废气处理风机设置于厂房东北侧，风机外安装隔声罩，设备下方加装减振垫，配置消音器，隔声量可达20dB(A)。 4）噪声监测计划 本项目噪声监测计划见表4-16。 - 噪声监测计划 监测点; 监测频率; 监测项目. 各侧厂界; 1次/季度，每次监测1天，分昼间、夜间进行; 等效连续A声级. 4、固废 1）固体废物产生情况 项目固体废物产生情况具体见下表4-17。 - 本项目固体废物源强汇总表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量 （t/a）; 工艺; 处置量 （t/a）. 球头防尘罩、摆臂衬套、球笼防尘罩生产线; 修边; 边角料; 一般工业固废; 物料平衡法; 36.40; 外售综合利用; 36.40; 外售综合利用. 原料拆包; 废包装材料; 一般工业固废; 类比法; 2.50; 外售综合利用; 2.50; 外售综合利用. 检验; 次品; 一般工业固废; 类比法; 4.0; 外售综合利用; 4.0; 外售综合利用. 原料使用; 废包装桶; 危险废物; 类比法; 0.20; 委托有资质单位处置; 0.20; 委托有资质单位处置. 废气治理; 废UV灯管; 危险废物; 类比法; 0.04; 委托有资质单位处置; 0.04; 委托有资质单位处置. 废气治理; 废活性炭; 危险废物; 物料平衡法; 4.02; 委托有资质单位处置; 4.02; 委托有资质单位处置. 设备维护; 废液压油; 危险废物; 类比法; 3.06; 委托有资质单位处置; 3.06; 委托有资质单位处置. 设备维护; 废机油; 危险废物; 类比法; 0.01; 委托有资质单位处置; 0.01; 委托有资质单位处置. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 类比法; 6.60; 委托环卫部门清运; 6.60; 外售综合利用. 2）核算过程 项目防锈油为产品出厂之前浸泡使用，仅使用过程中损耗，无废防锈油产生，产生的固体废物主要为边角料S1、废包装材料S2、次品S3、废包装桶S4、废活性炭S5、废UV灯管S6、废液压油S7、以及生活垃圾S8，产生情况分析如下： ①边角料S1：边角料主要来自于生产过程中的修边工序，产生量约为36.401t/a，企业收集后外售综合利用。 ②废包装材料S2：原料拆包及产品包装时产生废包装袋等，产生量约为2.5t/a，企业收集后外售综合利用。 ③次品S3：主要由检验过程中产生，产生量约为4.0t/a，企业收集后外售综合利用。 ④废包装桶S4：主要为胶粘剂、液压油使用后的空桶，项目胶粘剂使用2.4t/a，25kg/桶，约96个桶，单个包装桶重约1kg；液压油使用3.4t/a，170kg/桶，约20个桶，单个包装桶重约5kg，则合计废包装桶产生量约0.196t/a。 ⑤废UV灯管S5：来自废气治理设施，一般半年更换一次，废UV灯管产生量约为0.04t/a。 ⑥废活性炭S6：来自工艺废气处理设施中的活性炭吸附装置。项目硫化废气、涂胶废气采用光催化氧化+活性炭吸附去除，总净化效率设计为90%。根据废气源强分析，约0.6965t/a的VOCs被去除，以活性炭吸附去除60%计算，则有0.4179t/a的VOCs被活性炭吸附。废活性炭是被吸附的有机废气量和活性炭本身用量之和。活性炭的吸附效率按“0.15kg有机废气/1kg活性炭”计，经计算活性炭用量为2.786t/a。以本项目活性炭吸附装置填充2.4m3的活性炭，活性炭密度按0.5g/cm3计，要求活性炭年更换3次。则更换的活性炭约为3.6t/a，则吸附有机废气的废活性炭产生量约为4.02t/a。 ⑦废液压油S7：主要来自生产过程中的硫化工序，项目液压油一次性填装量约为3.4t/a，平均1年全部更换一次，一般废液压油产生量约为填装量的90%，则废液压油产生量约为3.06t/a。 ⑧废机油S8：主要来自生产设备维修及维护过程，根据同类项目调查，本项目废机油产生量约为0.01t/a。 ⑨生活垃圾S9：职工生活垃圾产生量以0.50kg/d·人计，本项目职工40人，垃圾产生量为6.6t/a。 项目危险废物汇总表见下表4-18。 - 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生 工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. S4; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.196; 原料 使用; 固态; 液压油、胶粘剂; VOCS、矿物油; 1周; T/In; 分类收集、分区存放在危废暂存间内，委托有危废处理资质的单位处置. S5; 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.04; 废气 治理; 固态; 灯管、有机物; VOCS; 半年; T. S6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.02; 废气 治理; 固态; 二硫化碳、VOCS、活性炭; VOCS; 4个月; T. S7; 废液压油; HW08; 900-218-08; 3.06; 设备 维护; 液态; 液压油; 矿物油; 半年; T，I. S8; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备 维修; 液态; 机油; 矿物油; 半年; T，I. 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-19。 - 项目危险废物贮存场所(设施)基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力（t）; 贮存 周期（天）. 1; 危险废物暂存间; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 车间; 8; 桶装; 2; 180. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 车间; 袋装; 0.5; 180. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间; 袋装; 3; 90. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08; 车间; 桶装; 1.7; 90. 5; 废机油; HW08; 900-249-08; 车间; 桶装; 1.7; 90. 3）环境管理要求 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作，边角料、废包装袋、次品等用相应容器存放在车间的一般固废仓库内，废包装桶、废UV灯管、废活性炭、废液压油暂存于厂区内的危废暂存库，生活垃圾暂存在垃圾桶内。最终边角料、废包装袋、次品等由物资回收部门回收综合利用，废包装桶、废UV灯管、废活性炭、废液压油委托有资质的单位安全处置，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。固废暂存场所地面必须硬化、防渗，四周设排水沟，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存库。要求如下： （1）危废暂存间设置警示标志，危废暂存间内做好防腐防渗措施，地面拟采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 （4）危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 5、地下水、土壤 本项目位于已建厂房，厂房地面已采取防腐防渗措施，建设项目生产过程产生的废气主要为非甲烷总烃、二硫化碳及VOCS，未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在土壤、地下水环境污染途径。 此外，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），项目属“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，项目类别属Ⅲ类。本项目占地规模为小型（约0.072hm2），位于工业集聚区，评价范围内为工业用地，无敏感目标，为不敏感。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 按《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-52橡胶制品业291-其他”，需编制环境影响报告表。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目属于“N轻工”大类中的“115轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新”，报告表属于Ⅳ类项目，因此，不进行地下水环境影响评价。 为防止危废泄露渗入地下污染土壤和地下水，拟采取以下防治措施： （1）车间厂房采用混凝土硬化地面。 （2）危废暂存间，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 （3）防渗方案及设计 ①分区防渗 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。 本项目防渗分区信息一览表详见下表4-20。 - 主要场地防渗分区信息一览表 ##### 防渗分区; ##### 工艺名称; ##### 防渗技术要求. ##### 重点防渗区; ##### 危废仓库; ##### 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。. ##### 一般防渗区; ##### 硫化车间、一般固废暂存库、废气处理装置区; ##### 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. ##### 简单防渗区; ##### 仓库; ##### 一般地面硬化. ##### 非污染区; ##### 办公区; ##### 不需要设置专门的防渗层. 本项目防渗分区图见图4-2。 危废仓库 项目生产车间 一般防渗区 重点防渗区 图4-2 项目防渗分区图 6、生态 本项目位于工业园区，用地为工业用地，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险 1）建设项目风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量和表B.2其他危险物质临界量推荐值，对环境风险物质进行辨识，项目环境风险物质主要为液压油、防锈油以及危险废物等，项目厂区内涉及的各类风险物质最大存在量与其临界量的对比详见表4-21。 - 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 液压油; /; 0.34; 2500; 0.000136. 2; 防锈油; /; 0.025; 2500; 0.00001. 3; 机油; /; 0.025; 2500; 0.00001. 4; 丙二醇甲醚; 107-98-2; 0.01; 5000; 0.000002. 5; 危险废物; /; 2.4; 50; 0.048. 项目Q值Σ; 0.048158. 综上所述，Q值为0.048158＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 2）环境敏感目标调查 项目环境风险主要环境敏感目标分布情况详见表3-5。 3）风险识别 项目风险识别汇总见表4-22。 - 建设项目环境风险识别表 ##### 序号; ##### 风险单元; ##### 主要风险物质; ##### 环境风险类型; ##### 环境影响途径; ##### 可能受影响的环境敏感目标. ##### 1; 硫化车间、危废暂存库; （废）矿物油; 泄漏、火灾、爆炸; 发生火灾; 周边地表水、大气. ##### 2; 硫化车间、硫化仓库、危废暂存库; 胶粘剂; 泄漏; 污染地表水/地下水/土壤; 周边地表水、地下水、土壤. ##### 3; 废气处理设施; 废气; 超标排放; 污染大气; 周边大气. ##### 4; 废气处理设施、危废暂存库; （废）活性炭; 火灾; 发生火灾; 周边地表水、大气. 4）环境风险分析 本项目生产过程中可能发生的事故风险主要表现在以下几个方面： ①物料运输、仓储风险 项目生产所用原料及产生的危险废物等大多经公路，由汽车进行运输。厂内各类危险品装卸、运输过程中可能由于碰撞、震动、加压等，同时由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用等，均易造成物料泄漏，甚至引发火灾和爆炸等环境风险事故。同时在运输途中，可能会因交通事故，如撞车、侧翻等，造成物料泄漏，使危险品抛至大气或水体，造成环境污染。 项目物料存储过程中，由于设备开裂、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏，引发火灾、爆炸和重度的事故风险。这不仅会对周围环境产生较大污染，同时危及人身安全。 ②生产过程风险 项目生产过程中因处理设备、通风系统等故障或操作不当，会造成事故排放。项目易燃物质易发生泄漏、火灾爆炸事故，对大气造成污染。同时，在发生泄漏或事故性排放后，由于应急预案不到位或未落实，造成物料泄漏、流失，会对附近河流造成污染风险。 ③环保工程运行风险 本项目废水主要为生活污水，本环评主要考虑废气处理设施事故，项目废气事故性排放主要体现在废气处理装置失效的情形，如活性炭装置失效或风机失效的情形。当活性炭装置失效时，废气处理装置净化效率降低为零，有机废气排放对环境有一定影响；风机失效时，生产车间内硫化、涂胶废气全部无组织排放，对周边环境将产生一定影响。 5）环境风险防范措施及应急要求 针对项目生产过程中可能发生的风险、事故，企业需贯彻预防为主的原则，制定安全操作规程并严格执行，增强员工安全环保意识，杜绝事故发生。 ①加强危险化学物质的安全管理，严格遵守《化学危险品安全管理条例》，胶粘剂、油品等原料储存必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全储存。 ②要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ③根据应急预案要求，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，对事故状态下产生的泄露物料及消防废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ④加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 6）环境风险分析结论 项目不存在重大危险源，环境风险主要是化学品、油品原料、危险废物以及环保设施处置不当造成污染等事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，使风险事故对环境的危害控制在可以接受的范围内。 8、电磁辐射 本项目为非辐射类项目，无需开展电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称） /污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒 DA001/ 硫化废气、涂胶废气 | 非甲烷总烃 | 硫化废气及涂胶废气经“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的排气筒排放 | 执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值要求 |
|  |  | 二硫化碳 |  | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相应标准 |
|  |  | VOCS |  | / |
|  |  | 臭气浓度 |  | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相应标准 |
| 地表水环境 | 排放口DW001 生活污水 | CODCr | 生活污水经化粪池预处理后，达到玉环市污水处理有限公司纳管标准，集中处理后达标排放 | 玉环市污水处理有限公司纳管标准 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 设备运行噪声 | 建筑隔声、风机消声、设备减震、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类及4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产固废 | 边角料 | 外售综合利用 | 资源化、减量化 |
|  |  | 废包装材料 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 次品 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废UV灯管 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废液压油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。重点防渗区：①危废仓库：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；②硫化车间：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行；一般防渗区（生产车间）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行；简单防渗区（仓库）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强危险化学物质的安全管理，确保废气治理措施正常运行，生产车间、危废暂存间等地面采取防渗措施；编制应急预案，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，并定期进行演练等。 |  |  |  |
| 其他管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

玉环方滨橡胶有限公司年产1800万只球头防尘罩、530万只摆臂衬套、270万只球笼防尘罩生产线技改项目拟建于浙江省台州市玉环市玉城街道兴园路2号，租赁玉环工程技术研究院的现有厂房进行生产。项目的选址与建设符合环境功能区划的要求。项目实施后，建设单位在严格落实本环评提出的各项污染防治措施的基础上，能确保污染物达标排放，不会改变项目所在地环境功能区确定的环境质量要求。项目新增的废水、废气污染物总量经削减替代和排污权交易后，满足总量控制要求。 因此，从环境保护角度论证，项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCS |  |  |  | 0.214 |  | 0.214 | +0.214 |
|  | 二硫化碳 |  |  |  | 0.034 |  | 0.034 | +0.034 |
| 废水 | CODCr |  |  |  | 0.017 |  | 0.017 | +0.017 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业固体废物 | 边角料 |  |  |  | 36.401 |  | 36.401 | +36.401 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 2.500 |  | 2.500 | +2.50 |
|  | 次品 |  |  |  | 4.000 |  | 4.000 | +4.000 |
| 危险废物 | 废包装桶 |  |  |  | 0.196 |  | 0.196 | +0.196 |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.040 |  | 0.040 | +0.040 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 4.020 |  | 4.020 | +4.020 |
|  | 废液压油 |  |  |  | 3.060 |  | 3.060 | +3.060 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.010 |  | 0.010 | +0.010 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①