建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：玉环市万昌热处理厂年加工500t

模具生产线搬迁项目

建设单位（盖章）：   玉环市万昌热处理厂

编制日期：         二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 玉环市万昌热处理厂年加工500t模具生产线搬迁项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 30--67金属表面处理及热处理加工 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 玉环市万昌热处理厂 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 913310217896919873 |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 杨旺杰 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 杨旺杰 |  |  |
| 主要负责的主管人员（签字） |  | 杨旺杰 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 欧阳炬 | 2016035330352014332701000527 |  | BH004125 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 欧阳炬 | 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，五、环境保护措施监督检查清单，六、结论 |  | BH004125 |  |
| 张旺园 | 一、建设项目基本情况，二、建设项目工程分析，四、主要环境影响和保护措施 |  | BH002794 |  |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	37

附表	39

附图1：建设项目地理位置图	40

附图2：台州市区环境管控单元分类图	41

附图3：台州市区生态保护红线图	42

附图4：地表水环境功能区划图	43

附图5：声环境功能区划图	44

附图6：环境保护目标分布图	45

附图7：厂区平面布置图	46

附件1：备案通知书	47

附件2：营业执照	49

附件3：不动产权证	50

附件4：危废委托处置承诺书	51

附件5：现有项目环评批复、验收意见	57

附件6：现有项目监测报告	61

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玉环市万昌热处理厂年加工500t模具生产线搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-331083-07-02-711665 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨旺杰 | 联系方式 | 18967643999 |
| 建设地点 | 浙江省台州市玉环市 清港镇工业产业集聚区浙江苏尔达洁具有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 16 分 6.350 秒， 28 度 14 分55.860秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地 面积（m2） | 433 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线：本项目位于清港镇工业产业集聚区浙江苏尔达洁具有限公司内，用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及“三线一单”生态环境分区管控方案等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线：玉环市2019年城市环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区；2019年泗头河断面目标水质为Ⅲ类，总磷现状超标，为Ⅳ类水质，不能全面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。造成水质超标的主要原因是园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致，随着“五水共治”专项行动的深入，当地政府通过创建污水零直排，预计区域地表水水质将得到持续改善；项目生产过程中产生的废气污染物主要为非甲烷总烃，不产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在土壤、地下水环境污染途径，在加强清洁生产，做好生产区域等的密闭措施和分区防渗措施基础上，不会影响周边土壤环境。采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限：本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）生态环境准入清单：本项目位于清港镇工业产业集聚区浙江苏尔达洁具有限公司内，属于“台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320101）”。且本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 表1-1生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。; 本项目从事模具加工，为二类工业，符合产业准入条件。; 是. 重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展家具、阀门、汽配、塑料等产业。; 项目位于清港镇工业产业集聚区内，产品为汽车零部件模具，属汽车产业配套产品，符合推进产业集聚要求及重点产业目标。. 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 项目生产厂房与居民之间有一定距离，有道路及围墙、绿地等隔离防护。; 是. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 项目严格实行污染物总量控制制度，本项目排放的生活污水COD、氨氮无需进行区域替代削减。VOCs实行1:2的削减替代比例。; 是. 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进家具等重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目实行雨污分流制。生活污水经过化粪池预处理达标后纳管，最终经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。油淬废气在尾气出口端采用油雾净化器处理后，通过集气管引到屋顶高空排放（排气筒不低于15m）。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 本项目为搬迁项目，建议企业按规定编制环境突发事件应急预案。; 是. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目不额外占用土地资源，所用水、电用量均较小，不涉及燃料使用。; 是. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目主要加工模具，采用淬火、回火工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C3360金属表面处理及热处理加工。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）及对本项目生产情况分析，项目环评类别具体分类详见表2-1。 - 环境影响评价分类表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 三十、金属制造业 33. 67; 金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 由表2-1可知，本项目分类属于“三十、金属制造业33——67金属表面处理及热处理加工——其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，环评类别为编制环境影响报告表。 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目排污许可分类管理名录对应类别具体见表2-2。 - 排污许可分类管理名录对应类别 #### 序号; #### 行业类别; #### 重点管理; #### 简化管理; #### 登记管理. #### 81; #### 金属表面处理及热处理加工336; #### 纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的; #### 除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; #### 其他. 本项目实施后，企业主要从事汽车模具加工，涉及淬火、回火工艺，由表2-2可知，玉环市万昌热处理厂排污许可管理类别为简化管理。 3、本项目工程组成 玉环市万昌热处理厂租用浙江苏尔达洁具有限公司位于清港镇工业产业集聚区的7号楼的空置车间进行建设，厂房共一层，本项目租赁一层，面积共433m2，项目购置冷却塔、淬火炉、回火炉、风冷机等设备进行生产加工。项目建成后，形成年加工500t模具的生产能力。建设项目工程组成见表2-3。 - 本项目工程组成表 工程类别; 主要内容; 备注. 主体工程; 车间东北侧设置模具区、危废暂存区，东侧设置回火炉，东南侧设置办公室、配电柜，南侧设置物料存放区，南侧出入口附近设置冷却塔，西侧设置真空淬火炉，车间中央设置回火炉。; —. 辅助工程; 东南侧设置办公室和配电房，不设食堂和宿舍; —. 公用工程; 给水; 由当地自来水厂统一供给; —. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后就近排入河道；生活污水经化粪池预处理达到玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂集中处理达标后外排。; 依托出租方已建设施. 供电; 由当地供电局统一提供; —. 环保工程; 废气; 淬火废气在设备尾气出口端采用油雾净化器处理后经集气管收集，通过不低于15m排气筒排放。; —. 废水; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理。; 依托出租方已建设施. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; —. 固废; 各类固废分类收集堆放，危废暂存点设置于车间东北侧，定期委托有资质单位安全处置。; —. 储运工程; 车间东北侧设置危化品区、危废车间（2m2），南侧设置物料存放区，厂区设计基本合理，厂区道路为水泥路面，适合运输车辆进出，满足消防、安全和运输要求。; —. 依托工程; 租用厂房，给排水设施、厕所、化粪池等均依托出租方现有设施; —. 4、主要产品及产能 项目产品具体方案见表2-4。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 搬迁前加工能力（t/a）; 搬迁后加工能力（t/a）; 备注. 1; 模具; 500; 500; 主要为汽配件模具. 5、主要设备清单 搬迁后原有设备淘汰，购置新设备。项目主要生产和辅助设备汇总见表2-5。 - 项目主要生产设备和辅助设施汇总一览表 序号; 生产设施; 搬迁前数量; 搬迁前 型号; 搬迁后数量; 搬迁后型号; 单位; 数量改变量. 1; 真空淬火炉; 3; VOQ2-80; 2; DZC2-644; 台; +3. 2; DZC2-755. 2; DZC2-966. 2; 井式回火炉; 4; RJ2-55; 5; RJ2-55; 台; +1. 3; 箱式回火炉; 0; /; 2; /; 台; +2. 4; 冷却塔; 0; /; 3; /; 台; +2. 5; 风冷机; 0; /; 2; /; 台; +2. 6; 砂轮机; 0; /; 1; /; 台; +1. 产能匹配性分析： - 项目生产能力分析 序号; 生产设施; 设备数量; 处理能力*; 装炉次数/d; 年处理能力. 现有项目; 真空淬火炉; 3台; 250kg/7h; 3次; 675t. 迁建后项目; 真空淬火炉; 2台; 200kg/7h; 1~2*次; 800t. 2台; 300kg/7h. 2台; 500kg/7h. *处理能力为每7小时装炉一次，完成加热升温及淬火降温过程，冷却塔冷水管连接淬火炉用于冷却。 *正常需求情况下装炉1次，订单量较大时需加班，装炉2次，按一周加班2天计，以400次/a计。 根据上表可知，现有项目淬火工序满负荷情况下最大产能约675t/a，实际产能500t/a，占最大产能的74%。迁建后淬火工序满负荷情况下最大产能可达780t/a，设计产能500t/a占最大产能的63%。 6、主要原辅材料及能源、资源消耗 主要原辅材料及能源、资源消耗情况见表2-7。 - 主要原辅材料及能源、资源消耗情况 序号; 名称; 搬迁前用量; 搬迁后用量; 改变量; 性状及包装规格. 1; 模具半成品; 500t/a; 500t/a; 0t/a; /. 2; 真空淬火油; 1.4t/a; 1.2t/a; -0.2t/a; 100kg/桶，12桶/年. 3; 电; 40万kW·h/a; 40万kW·h/a; 0. 4; 水; 105m3/a; 105m3/a; 0. 淬火油：物理状态：液体；外观：清澈的；颜色：琥珀色；相对密度：0.881；闪点：>204℃；爆炸下限：0.9，爆炸上限：7.0；沸点：316℃；吸入毒性（老鼠）：LC50>5000mg/m3，极低毒性。 7、物料平衡 图2-1 淬火油平衡图单位：t/a 8、总图布局 本项目租用浙江苏尔达洁具有限公司位于清港镇工业产业集聚区的7号楼的空置车间进行建设，厂房共一层，本项目租赁一层，面积共433m2，企业厂区主入口位于车间北侧，南侧设置后门。车间东北侧设置模具区、危废暂存区，东侧设置回火炉，东南侧设置办公室、配电柜，南侧设置物料存放区，南侧出入口附近设置冷却塔，西侧设置真空淬火炉，车间中央设置回火炉。 企业厂区总平面布置见附图4。 9、生产班次及劳动定员 企业原有职工5人，搬迁后员工人数5人，项目未新增人数，年工作日300天，实行两班制，厂内不设宿舍、食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、主要生产工艺流程及产污流程 本项目为模具热处理加工，工艺流程及产污流程分别见图2-2。 图2-2迁建后项目工艺流程图 工艺流程简述： 淬火：指将钢件加热到ac1（钢的下临界点温度）以上某一温度，保持一定的时间，然后以适当的冷却速度，获得马氏体（或贝氏体）组织的热处理工艺，可提高工件的硬度，强度和耐磨性，为后道热处理作好组织准备。本项目采用电加热，工件进入淬火炉后，利用后室加热至1050℃后、工件转至前室油淬，油浴淬火降温，全过程保持真空状态，共7h。 回火：指钢件经淬硬后，再加热到ac1以下的某一温度，保温一定时间，然后冷却到室温的热处理工艺，可消除钢件在淬火时所产生的应力，使钢件具有高的硬度和耐磨性外，并具有所需要的塑性和韧性等。本项目回火采用电加热，最高温度为500℃，全过程5h。 二次回火：部分工件（约20%）根据客户订单需求，在回火炉中继续加热至51℃，保持5h。 冷却：工件通过冷风机冷却或自然冷却方式达到室温后，可送机加工外协等后续操作。 2、主要污染工序 项目污染物主要为营运期生产生活过程中产生，主要产污环节及污染因子见表2-8。 - 项目主要产污环节及污染因子一览表 类别; 名称; 产污环节; 编号; 主要污染因子. 废水; 循环冷却水; 冷却; W1; /. 生活污水; 员工生活; W2; CODCr、NH3-N等. 废气; 淬火废气; 淬火; G1; 非甲烷总烃. 回火废气; 回火; G2; 非甲烷总烃. 固废; 废油; 废气收集; S1; 废淬火油. 废淬火油; 淬火; S2; 废淬火油. 废包装材料; 原材料使用; S3; 纸箱、塑料. 废油桶; 原料使用; S4; 金属桶. 生活垃圾; 员工生产、生活; S5; 废纸、废塑料袋等. 噪声; 设备运行噪声; 设备运行; N1; Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为搬迁项目，现对现有项目作简要介绍： 1、现有项目概况 玉环县万昌热处理厂成立于2006年，于2019年申请企业名称变更为玉环市万昌热处理厂。原址位于玉环市楚门镇龙王工业区，租用该工业区内已建厂房进行热处理加工。该项目环评《玉环县万昌热处理厂新建热处理生产线建设项目》于2006年6月9日通过环保审批，审批文号为玉环建[2006]253号，并于2009年11月通过环保验收，验收文号为玉环验[2009]33号。 2012年，企业搬迁至玉环市清港科技工业园区，租赁玉环市泽坎线清港至玄门大坝段整治工程指挥部清港前排村临时安置厂房生产至今，厂房面积约290m2。企业现有员工5人，主要设备包括真空淬火炉3台，井式回火炉4台及配套设备等。该项目环评《玉环县万昌热处理厂热处理生产线建设项目》于2012年2月15日通过环保审批，审批文号为玉环建[2012]27号，并于2013年3月通过环保验收，验收文号为玉环验[2013]17号。 - 现有项目环保手续履行情况 序号; 项目名称; 环评审批情况; 竣工验收情况; 备注. 1; 玉环县万昌热处理厂新建热处理生产线建设项目; 玉环建[2006]253号; 玉环验[2009]33号; 建设完成. 2; 玉环万昌热处理厂热处理生产线建设项目; 玉环建[2012]27号; 玉环验[2013]17号; 建设完成. 2、现有污染源调查 （1）产品方案 玉环市万昌热处理厂现有项目产品方案见表2-10。 - 产品方案 序号; 产品名称; 审批产量; 实际产能; 备注. 1; 模具; 600t/a; 500t/a; 已建，已通过验收. （2）主要生产设备 现有项目主要生产设备汇总见表2-11。 - 主要生产设备汇总一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 审批数量; 实际数量; 备注. 1; 真空淬火炉; VOQ2-80; 3; 3; 装炉量250kg. 2; 井式回火炉; RJ2-55; 8; 4; /. （3）主要原辅材料及能源消耗 现有项目主要原辅材料及能源消耗见表2-12。 - 主要原辅材料消耗 序号; 原辅材料名称; 审批消耗量; 实际消耗量; 备注. 1; 模具半成品; 600t/a; 500t/a; /. 2; 真空淬火油; 2.6t/a; 1.4t/a; /. 3; 水; 360m3/a; 105m3/a; /. 4; 电; 40万kWh/a; 40万kWh/a; /. （4）生产工艺 企业现有项目生产工艺流程及产污流程见图2-3。 图2-3现有工艺流程图 工艺流程简介： 将半成品的模具放入淬火炉中，在后室加热至（1050℃）后，再转入前室淬火油中冷却，整个过程保持7h，再将模具放入井式回火炉中加热至500℃，随后冷却，整个过程保持4h，然后取出模具自然冷却至室温，即可出厂。 （5）污染源强分析 1）废气 企业现有项目废气主要为淬火过程中产生的淬火废气和回火废气，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“机械行业系数手册”中“12热处理核算环节-淬火油-整体热处理（淬火/回火）”颗粒物（油雾）产污系数为200kg/t原料，现有项目年使用淬火油1.4t/a，淬火废气污染物以非甲烷总烃表征，产生量约为0.28t/a，淬火废气经淬火炉设备自带的油雾净化器处理后无组织排放，处理效率不低于90%。淬火工序每天运行21小时，年运转300天。则淬火废气无组织排放量为0.028t/a，排放速率为0.004kg/h。淬火炉降温后，会打开抽气泵往外抽排油雾，因此工件上残留的淬火油极少，这部分淬火油会在回火时挥发，不做定量分析。 2）废水 根据现场踏勘，企业现有项目废水主要是职工生活产生的生活污水等。 现有项目员工5人，员工日常生活产生生活污水约63.75t/a，主要污染物及其含量一般约为：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，则CODCr和NH3-N的产生量分别为0.022t/a和0.0022t/a。生活污水经化粪池预处理达到玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。以达标计，项目排入外环境废水约0.2125t/d、63.75t/a，CODCr0.0019t/a、NH3-N0.0001t/a。 现有项目淬火炉在生产过程中需要冷却，利用冷却塔进行间接换热冷却，循环使用不外排。因蒸发和损耗，根据业主提供资料，平均每天需补充新鲜水量约0.3t/d。 3）噪声 企业现有项目噪声主要为各类生产设备的运行噪声，主要噪声源为真空淬火炉和井式回火炉，现有项目车间噪声级75~80dB。 4）固废 根据现场踏勘，企业现有项目固体废弃物主要为废油、废淬火油、废包装材料、淬火油桶和生活垃圾等。 ①废油桶：淬火油年使用14桶，单个包装桶15kg，折合重量约0.21t/a。废油桶因生产厂家回收用于原始用途，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的6.1a），可不作为固体废物管理，但厂内贮存时需按照危险废物贮存和管理。 ②废淬火油：废淬火油主要为油雾净化器定期清理时收集的废油和淬火炉使用过程中槽底的废淬火油。根据业主提供资料，油雾净化器中的废油产生量约为0.25t/a，槽底废淬火油产生量约为1.12t/a。因此废淬火油总产生量为1.37 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-203-08”，废油后委托浙江青鑫数据有限公司统一收集后委外处置。 ③废包装材料：现有项目废包装材料产生量约为0.1t/a。收集后外售综合处理。 ④生活垃圾：企业现有员工5人，产生生活垃圾约0.75t/a，主要成份为废纸、废塑料等，现委托当地环卫部门统一处置。 （6）企业现有污染物汇总 企业现有污染物汇总具体见表2-13。 - 企业现有污染物汇总 污染物名称; 现有产生情况; 削减量; 现有排放情况; 备注. 水污染物; 生活污水; 废水量; 63.75t/a; 0t/a; 63.75t/a; 平均0.21t/d. CODCr; 0.022t/a; 0.0201t/a; 0.0019t/a; 经化粪池预处理后纳入市政污水管网. NH3-N; 0.0022t/a; 0.0021t/a; 0.0001t/a. 间接冷却水; 循环使用不外排. 大气 污染物; 淬火/回火废气; 非甲烷总烃; 0.28t/a; 0.252t/a; 0.028t/a; 经尾气出口端采用油雾净化器处理. 固体 废物; 废油桶; 0.21t/a; 0.21t/a; 0; 厂家回收. 废淬火油; 1.37t/a; 1.37t/a; 0; 委托浙江青鑫数据有限公司统一收集后委外处置. 废包装材料; 0.1t/a; 0.1t/a; 0; 外售综合利用. 生活垃圾; 0.75t/a; 0.75t/a; 0; 委托当地环卫部门统一清运处置. 3、企业现有项目总量控制 企业现有项目主要污染物排放总量见表2-14，由表可知企业实际排放量均在现有总量控制指标范围内。 - 企业现有主要污染物排放总量（单位：t/a） 污染物; 许可排放量; 现有企业实际排放量. CODCr; 0.0039; 0.0019. NH3-N; 0.00035; 0.0001. VOCS; 0.129; 0.028. 4、企业污染防治措施落实情况 企业污染防治措施落实情况见表2-15。 - 企业污染防治措施落实情况 分类; 排放源; 污染物; 审批意见; 实际落实情况; 是否落实. 废水; 生活污水 生产废水; CODCr NH3-N; 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新改扩建一级排放标准，待废水接入玉环县污水处理厂后执行纳管标准。 做好废水处理工作。厂区内严格实施清污分流和雨污分流，生活污水及清洗废水需经污水处理设施处理后排入园区污水管网。; 生活污水经化粪池预处理后达到玉环市干江污水处理厂的纳管标准，纳入玉环市干江污水处理厂统一处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水Ⅳ类标准）后外排。; 落实. 废气; 有机废气; 非甲烷总烃; 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准，热处理炉废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》。（GB9078-1996）中的相关标准。 做好废气处理工作。淬火油废气经收集后高空排放，并做好车间通风换气工作。排气筒高度不低于15米。本项目需设50米的卫生防护距离，此范围内不得建设居住区等敏感建筑。; 有机废气经尾气出口处采用油雾净化器处理后无组织排放。; 未落实. 固废; 废油桶、废油、废淬火油、废包装材料、生活垃圾; 一般工业固体废弃物执行（GB18599-2001）《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》，危险废物贮存执行《危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 固体废物做到分类收集，规范堆放。建设防雨淋、防渗漏的的符合规范的固废堆放场。废油许嵩有资质的单位做无害化处理，不得造成二次污染，并严格执行危险废物转移联单制度。; 废淬火油委托浙江青鑫数据有限公司收集后委外处置；废包装材料外售综合利用；生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一收集清运处理。; 落实. 噪声; /; 营运期边界噪声执行《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 优化总平面图设计，合理布置高噪声设备用房位置，选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，加强设备维护，确保边界噪声达标; 积极采取有效的隔声、消声、吸声等综合降噪措施，选用低噪声型设备，在设备安装时加装了防震垫。 根据实测数据，现有企业厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。; 落实. 5、企业现有项目污染物排放达标性分析 （1）废气 现有项目淬火废气尾气出口处采用油雾净化器处理后无组织排放。 根据玉环县环境监测站监测报告（玉环监（2013）监字第034号），厂界无组织排放废气监测结果见下表。 - 厂界无组织废气监测结果 采样点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 排放标准（mg/m3）. 2013.1.22; 2013.1.23. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 南厂界下风向1#; 非甲烷总烃; 0.220; 0.123; 0.191; 0.187; 0.105; 0.187; 4.0. 南厂界下风向2#; 非甲烷总烃; 0.160; 0.187; 0.171; 0.147; 0.159; 0.158; 4.0. 南厂界下风向3#; 非甲烷总烃; 0.137; 0.131; 0.319; 0.125; 0.109; 0.328; 4.0. 北厂界上风向; 非甲烷总烃; 0.066; 0.100; 0.107; 0.107; 0.124; 0.106; 4.0. 由监测数据可知，厂界无组织非甲烷总烃最大浓度为0.328mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准4.0mg/m3。 （2）噪声 根据玉环市环境监测站监测报告（玉环监（2017）监字第579号），现有项目噪声监测结果见下表。 - 厂界噪声监测结果 采样位置; 测量时段; 监测结果Leq〔dB(A)〕. 东厂界; 2017.6.12; 57.2. 标准限值; 65. 现有项目南、西、北侧均紧邻其他机械厂，无检测条件。 监测结果表明，本项目昼间最大噪声为57.2dB(A)，东厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值。 （3）固废处置情况 - 固废产生及处置情况 序号; 污染物; 产生量; 去向. 1; 废油桶; 0.21t/a; 厂家回收. 2; 废淬火油; 1.37t/a; 委托浙江青鑫数据有限公司统一收集后委外处置. 3; 废包装材料; 0.1t/a; 外售综合利用. 4; 生活垃圾; 0.75 t/a; 委托当地环卫部门统一清运处置. 6、存在的环保问题及拟采取的整改方案 企业现有项目主要环保问题及整改方案见表2-19。 - 企业现有项目主要环保问题及整改方案 序号; 存在的环保问题; 整改/提升方案. 1; 淬火油废气由尾气出口油雾净化器处理之后无组织排放，未收集后高空排放。; 要求企业安装废气收集装置及排气筒。考虑到现有项目已搬迁，则要求搬迁后项目安装废气收集装置和排气筒。. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境功能区 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。 （2）达标判定 ①基本污染物环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书(2019年度）》，项目拟建地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 2019年区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/（%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，项目所在区域环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 ②其他污染物环境质量现状 为了解区域其他污染物环境质量现状，非甲烷总烃引用浙江绿安检测技术有限公司（报告编号：绿安检测（2020）气字第278号）中的监测数据，监测点位具体如下。 - 其他污染物检测结果统计（单位：mg/m3） 评价因子; 监测点位; 采样时间; 浓度范围; 评价标准; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 非甲烷总烃; 下山脚; 2020.5.20~5.26; 0.28~0.74; 2; 37; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在地其他污染物非甲烷总烃能满足相应的环境质量标准。 2、地表水环境 项目所在区域附近地表水体为同善塘河。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，属于芳清河系同善塘河，编号为椒江106，水功能区为同善塘河玉环景观娱乐、农业用水区，水环境功能区为景观娱乐用水区，本项目所在区域目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目拟建地所在区域地表水水质现状参考玉环监测站提供的2019年泗头断面（距离本项目东北侧约950m处）的常规监测数据，具体数据见表3-3。 - 泗头断面水质监测结果汇总一览表（单位：mg/L） 监测 点位; 项目名称; pH值 (无量纲); 高锰酸 盐指数; 氨氮; 总磷; BOD5; 溶解氧; 石油类. 泗头 断面; 监测值; 7.3; 5.6; 0.84; 0.228; 4; 6.6; 0.02. Ⅲ类标准; 6~9; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; ≤4; ≥5; ≤0.05. 比标值; 0.15; 0.93; 0.84; 1.14; 1; /; 0.4. 水质类别; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标. 由表3-3可知，泗头断面pH、石油类、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、BOD均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，但总磷现状超标，为Ⅳ类水质，泗头断面水质总体评价为Ⅳ类。 针对该水系目前存在的主要问题，结合泗头断面整治目标要求，玉环市各部门制定了泗头断面水质提升实施方案，共提出11项重点工程，以确保水环境质量同步改善。具体见表3-4。 - 泗头断面水环境质量重点工程一览表 序号; 类别; 项目名称; 具体建设内容; 完成时限; 责任单位. 1; 污染源质量; 农村生活污水提升工程; 完成上游农村生活污水工程的排查及评估，进一步提升入户接管率，提升收集处理能力建设。完善设施运行管理，结合农村生活污水治理设施的工艺流程、技术特点、工程结构、处理规模等具体情况，因村制宜选择运行管理模式，落实管理人员、管理任务，组织开展处理设施的日常维护，定期报告村生活污水治理设施的进水量、进水水质和出水水质。; 2019; ▲市农办 市住建规划局 清港镇. 2; “污水零直排”创建; 对4个纳管行政村深入开展城镇雨污分流改造，做到“能分则分、难分必截”。对有条件改造的阳台污水合流制排水系统进行改造。 治理范围涉及工业企业比较多。须做好工业废水的达标排放的监管工作，所有企业实现雨污分流，工业企业废水经处理后纳管或达标排放。纳管工业企业污水必须满足国家和地方相关排放标准中间接排放、环评批复以及排污许可要求；在没有相关国家和地方间接排放标准的情形下，应满足《污水排入城镇下水道水质标准》相关要求。城镇排水设施覆盖范围内的工业企业应取得排水许可证。 小餐饮、小宾馆、小洗浴（含美容美发、足浴）、小作坊、小修理（洗车）、农贸市场、沿街店铺、企事业单位等城镇其他可能产生污水的行业，要做到雨、污分离，达标排放。产生油污的行业，污水必须按规范经隔油池预处理后，方可排入市政污水管道；餐饮油烟不得通过下水道排放。上述排水户位于城镇排水设施覆盖范围内的，应取得排水许可证。; 2019; 清港镇. 3; 加强生活垃圾管控措施; 加强范围内生活垃圾、堆积物等的清运和清理，开展沿河垃圾堆放点排查，对该范围内的无证堆场、废旧回收点进行清理整顿，定期清理河道、水域水面垃圾、水体障碍物及沉淀垃圾。受山洪、暴雨影响的地区，要在规定时间内及时组织专门力量清理河道中的垃圾、杂草、枯枝败叶、障碍物等，确保河道整洁。; 2019; 清港镇. 4; 减少河道洗衣; 指导开展使用无磷洗用品，减少河道洗衣。; 2019; 清港镇. 5; 加强排污口整治; 依法加强入河排污口的日常监督管理工作。对新、改建和扩大排污口的审批要建立档案，并建立日常监督检查制度；对已有入河排污口的登记工作应明确完成时间。除日常检查外，应确定每年统一普查时间和频次，依法向各级政府报告。; 2019; ▲市水利局 市环保局. 6; 水质定期预警监测研判; 每隔一个月对泗头断面水质进行定期监测，研判水质变化趋势，做好水质预警措施。; 2019; 市环保局. 7; 农业面源污染控制; 氮磷生态拦截沟渠示范项目; 建设氮磷生态拦截沟渠示范项目，按照种植业清洁化生产要求，坚持“肥药双控”，继续组织实施土配方施肥、秸秆还田、绿肥轮作、水肥一体化技术和新型肥料等项目组织实施病虫害绿色防控、统防统治、高效农药替代等项目。; 2019; ▲市农业局 清港镇. 8; 河道综合治理; 水体生态修复工程; 污染物拦截净化、添加复合微生物菌剂，种植超细纤维人工水草，设置曝气复氧工程以及重建水生动植物生态。; 2019; 清港镇. 9; 河道清淤; 对淤积严重的河段进行清淤。; 2019; ▲清港镇 市水利局. 10; 河道综合整治; 紧紧围绕生态修复理念开展河道综合整治，维持、保护和创造多样的河流形态，全线实施生态护岸型式，充分利用植物措施进行堤岸防护，构建多样的水流条件、多孔隙的河床和护岸介质、多姿多彩的植物带、多种形式的生物构造措施。; 2019; ▲清港镇 市水利局. 11; 继续推进河道长效保洁机制; 全面深化推进河长制，组建巡河队加强对河道的巡查，对发现的河道漂浮物立即进行打捞，对沿河垃圾及时清理，巡查过程中向沿河居民宣传乡镇治水相关信息，提高他们的“护河”意识，确保河道整洁。 将河道保洁工作承包给专业的保洁公司，实行全天候保洁。并对保洁公司进行监督考核，设立奖惩机制，确保保洁公司做好河道的全面保洁工作。; 2019; 清港镇. 注：标“▲”单位为牵头责任单位。 为巩固现有成果，全面落实“水十条”各项重点任务，区域管理部门还将实施下述举措：一、打造全域2.0版“污水零直排区”，实施精准化的雨污分流；二、加强饮用水源保护区监管，清理保护区内的违规建设项目，强化风险防范；三、加强重点流域区域水环境综合整治，深化河长制、湖长制建设，对水环境问题突出的区域进行专项督察，确保饮用水水源安全；加强工业集聚区水污染防治，开展六大重点行业清洁化改造；四、开展农村生活污水治理提升，逐步将前几年建成的无动力设施提标改造改为有动力设施；五、以畜禽养殖为重点，强化农业面源污染整治；六、美丽河湖创建提升、七、加速推进重点水环境基础设施建设等。 玉环“五水共治”工作总体成绩喜人，2019年一、二季度，玉环治水考核保持台州第一；3-6月，“污水零直排区”建设“百镇竞赛”考核连续位居台州第一。连续两年斩获浙江省治水最高荣誉——“五水共治”工作优秀县市“大禹鼎”，地表水水质改善成都居全省首位。 相信随着当地政府持续高标准推进“五水共治”工作，通过上述整治，玉环清港镇水系的水环境将得到改善，最终可达到相应水环境功能区划要求。 3、声环境 本项目位于清港镇工业产业集聚区浙江苏尔达洁具有限公司内，属于工业集聚区。根据《玉环市声环境功能区划》，本项目为3类声环境功能区。项目周边50m范围内无敏感点，无需进行声环境质量现状监测。 本项目周边均为工业企业，企业之间墙体隔声性能良好，经现场勘查，不存在高噪声现象，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态环境 项目位于清港镇工业产业集聚区浙江苏尔达洁具有限公司内，拟建地为工业用地，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 项目生产过程中产生的废气污染物主要为非甲烷总烃，不产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标情况具体见表3-5。 2、声环境：保护目标为厂界外50m范围内居民等环境敏感点，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 4、生态环境 项目位于玉环市清港镇工业产业集聚区，在工业园区建成范围内，无生态环境保护目标。 评价区域内主要环境保护目标汇总见表3-5。 - 评价区域内主要环境保护目标汇总一览表 环境要素; 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 环境空气; 下湫村; 330170; 3126351; 居民; ~1040户; 环境空气二类功能区; N; 320. 博民观光公寓; 330022; 3125601; 居民; ~300户; S; 330. 观光农业园; 329869; 3125486; 居民; ~300户; WS; 500. 声环境; /. 地下水环境; /. 生态环境; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 本项目废气主要为淬火过程产生的有机废气非甲烷总烃。废气排放按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准执行，厂区内VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。相关标准值见表3-6。 - 大气污染物排放限值 污染物 名称; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 2、水污染物 生活污水经化粪池预处理后达到玉环市干江污水处理厂的纳管标准，纳入玉环市干江污水处理厂统一处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水Ⅳ类标准）后外排。具体标准值详见表3-7。 - 玉环市干江污水处理厂进管及出水标准单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; SS; CODCr; BOD5; TP（以P计）; NH3-N*. 进管标准; 6~9; 260; 380; 140; 4; 35. 出水标准; 6~9; 5; 30; 6; 0.3; 1.5（2.5）*. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 3、噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-8。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：等效声级LAeq：dB） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制内容 根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020年）规划纲要》、国务院国发[2016]74号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法>的通知》、浙江省人民政府浙政发[2017]19号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号《浙江省大气污染防治“十三五”规划》等规定要求，本环评选取的总量控制因子为CODCr、NH3-N、VOCs。 2、项目总量控制指标情况 根据工程分析，项目总量控制指标情况见表3-9。 - 项目污染源强汇总表（单位：除废水为万m3/a外其余均为t/a） 内容 类型; 污染物; 现有 排放量; 本项目 排放量; 以新带老 削减量; 本项目实施后全厂排放量; 许可排放总量; 排放 增减量. 废水; 废水量; 63.75; 63.75; 63.75; 63.75; /; 0. CODCr; 0.0019; 0.0019; 0.0019; 0.0019; 0.0039; 0. 氨氮; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.00035; 0. 废气; 挥发性有机物; 0.028; 0.024; 0.028; 0.024; 0.129; -0.004. 由表3-8可知，本项目实施后，企业不新增污染物排放。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用企业厂区已建厂房实施生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 本项目废气产排情况及达标性判定见表4-1。 - 本项目废气产排情况及达标性判定汇总表 排放 形式; 工序/生产线; 装置; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 排放情况. 核算 方法; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 名称; 去除率; 收集 效率; 是否为可行技术; 核算方法; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 有组织DA001; 淬火; 淬火炉; 非甲烷总烃; 产污系数法、物料平衡法; 0.24; 0.086; 28.57; 淬火炉尾气出口油雾净化器; 90%; 100%; 是; 物料平衡法; 3000; 2.86; 0.008; 0.024. - 废气污染物产生及排放量汇总表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 削减量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.24; 0.024; 0.216. 源强计算简述： 本项目工件进入淬火炉后，利用后室加热、前室油淬，待温度降至室温，淬火炉会打开抽气泵往外抽排油雾，因此工件上残留的淬火油较少，这部分淬火油会在回火时挥发，不做定量分析。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》“机械行业系数手册”中“12热处理核算环节-淬火油-整体热处理（淬火/回火）”颗粒物（油雾）产污系数为200kg/t原料，本项目淬火油年用量为1.2t/a，则淬火/回火废气（以非甲烷总烃计）的产生量为0.24t/a。淬火炉自带油雾净化器，油淬废气产生后可直接进入油雾净化器处理，因此收集效率以100%计，处理效率不低于90%，处理后废气采用集气管进行收集，因集气管可与排气口完全契合，集气管收集效率按100%计，集气管收集风速一般按20~25m/s计，油雾净化器排气口内径约6~8cm，因此估算单台淬火炉集气管风量为500m3/h计，则6台淬火炉收集风量共3000m3/h，收集后废气通过不低于15m排气筒排放。淬火工作时间以2800h计。 （2）防治措施 项目废气污染防治措施情况见表4-3。 - 废气防治措施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 热处理加工; 淬火; 真空淬火炉; 淬火; 非甲烷总烃; GB16297-1996; 有组织; 集气管; 100%; 设备自带尾气出口油雾净化器; 3000m3/h; 90%; 可行; 一般排放口. 废气污染防治措施简介：根据调查及企业提供的资料，企业现有项目废气处理设施为淬火炉自带的油雾净化器，搬迁后项目淬火废气的处理依然采用淬火炉自带的油烟净化器，并对油雾净化器处理后的废气经集气管收集后通过15m排气筒高空排放。参照通用工序中“111表面处理”对应的排污许可证申请与核发技术规范，防治措施符合相关要求，治理措施可行。 （3）排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 - 点源污染源排放参数一览表 产排污 环节; 污染物种类; 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标（51R）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度 （℃）; 年排放小时数/h. X（m）; Y（m）. 淬火; 非甲烷总烃; DA001; 油淬废气 排放口; 一般排放口; 330126; 3125984; 15; 0.2; 25; 25; 2800. （4）达标分析 - 达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 非甲烷总烃; 0.008; 10; 2.86; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准. 由上表可知，项目排气筒非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准。 （5）非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-6。 - 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常 排放原因; 非正常排放情况; 执行标准; 是否达标. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 频次及持续时间; 排放量(kg/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1#排气筒; 非甲烷总烃; 油烟净化器损坏; 28.6; 0.086; 1次/a，1h/次; 0.086; 120; 10; 达标. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒排放的热处理废气浓度、排放速率可达标排放。但为了不降低周边空气质量现状，防止废气非正常工况排放，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，技师发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （7）影响分析 项目淬火废气采取设备自带尾气出口油雾净化器处理后，经集气管收集后通过15m高排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准。有组织废气排放对周围环境影响较小。 另外，由于项目污染物因子排放量较小，距离敏感目标（北侧320m）较远，环境质量现状中非甲烷总烃达标，只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放的淬火废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、地表水环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 本项目废水主要为生活污水，废水产生及排放情况见表4-7。 - 项目废水污染源源强核算 产排污 环节; 废水 类别; 废水排 放量 （t/a）; 污染物种类; 产生情况; 纳管情况; 排放情况; 排放方式. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 员工 生活; 生活 污水; 63.75; CODCr; 350; 0.022; 350; 0.022*; 30; 0.0019; 间接排放. 氨氮; 35; 0.0022; 35; 0.0022; 1.5; 0.0001. *注：纳管浓度高于产生浓度，本次报告按产生浓度计算纳管量。 源强计算简述： 本项目员工5名，年工作时间300天，员工的生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量约75t/a。污水量按用水量的85%计，则污水产生量约63.75t/a；生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染物及其含量一般约为：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，则CODCr和NH3-N的产生量分别为0.022t/a和0.0022t/a。生活污水经化粪池预处理达到玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。以达标计，项目排入外环境废水约0.2125t/d、63.75t/a，CODCr0.0019t/a、NH3-N0.0001t/a。 本项目淬火炉在生产过程中需要冷却，利用冷却塔连接水管进行间接换热冷却，循环使用不外排。因蒸发和损耗，平均每天需补充新鲜水量约0.3t/d。 （2）防治措施情况 项目仅排放生活污水。生活污水处理设施基本情况见下表。 - 本项目废水产排情况 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 执行标准; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; CODCr 、氨氮; 玉环市干江污水处理厂; 玉环市干江污水处理厂纳管标准; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. （3）排放口基本信息 项目排放口基本情况见下表。 - 废水间歇排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 排放方式; 受纳污水处理厂信息类型. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 121.268452; 28.248695; 0.0064; 间接断排放，排放期间流量稳定; 玉环市干江污水处理厂; 间歇排放; 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 30. 氨氮; 1.5. （4）达标分析 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后COD浓度约为350mg/L，氨氮为35mg/L，能满足玉环市干江污水处理厂纳管标准（COD380mg/L，氨氮35mg/L）。因此项目生活污水能做到达标纳管，进入玉环市干江污水处理厂处理。 （5）依托污水处理厂可行性分析 玉环市干江污水处理厂处理能力为19400m3/d，余量为10600m3/d，本项目每日污水排放量为0.21m3，占其处理余量比例0.002%。项目排放生活污水占玉环市干江污水处理厂处理能力比例较低，水质简单，且清港镇工业产业集聚区已铺设纳污管网，并玉环市干江污水处理厂在其纳污范围内，故本项目生活污水可纳入玉环市干江污水处理厂。 另外，污水处理工程采用A2/O作为二级处理、混凝+沉淀+过滤工艺工艺作为深度处理，属于成熟的废水处理工艺，能做到稳定达标排放。 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理，不直接排放，对环境影响较小，对接纳本项目污水的玉环市干江污水处理厂处理能力及进水水质不会造成冲击。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 主要生产设备及配套设施噪声源强汇总见表4-10。 - 本项目噪声源强一览表 工序/生产线; 噪声源; 声源 类型; 数量; 位置; 产生强度 dB; 降噪措施; 排放强度dB; 持续时间（h/d）. 工艺; 降噪效果dB. 淬火; 真空淬火炉; 频发; 6; 1F; 65~70; 厂房隔声、减振、消声等综合降噪措施，冷却塔设置专门消声器; 20; 45~50; 14. 回火; 井式回火炉; 频发; 5; 1F; 70~75; 20; 50~55; 14. 箱式回火炉; 频发; 2; 1F; 70~75; 20; 50~55; 14. 冷却; 冷却塔; 频发; 3; 1F; 80~85; 20; 60~65; 14. 风冷机; 频发; 2; 1F; 75~80; 20; 55~60; 14. 模具修理; 砂轮机; 频发; 1; 1F; 75~80; 20; 55~60; 14. 废气处理; 风机; 频发; 1; 1F; 80~85; 20; 60~65; 14. （2）噪声防治措施 ①企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②将高噪声设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减振器，冷却塔轴流风机的出风口设置消声器，进风口设置百叶式吸声结构、周围设置隔声罩等。 ③合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 （3）声环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模式预测。项目夜间生产时，根据订单情况，可减少淬火炉、回火炉、冷却塔可减半使用。项目厂界噪声预测结果和评价见下表。 - 厂界噪声预测结果 预测点位; 声级值[dB（A）]（昼间）; 声级值[dB（A）]（夜间）. 贡献值; 标准值; 超标值; 贡献值; 标准值; 超标值. 东厂界; 45.0; 65; 0; 41.8; 55; 0. 南厂界; 63.1; 65; 0; 55.0; 55; 0. 西厂界; 52.7; 65; 0; 50.3; 55; 0. 北厂界; 55.4; 65; 0; 53.5; 55; 0. 从以上预测结果可以看出，采取降噪措施，再经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼夜噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境基本无影响。 4、固废影响及防治措施 （1）源强及防治措施 本项目固废产生及处置情况见下表。 - 固废产生及处置情况 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用或处置量（t/a）; 利用处置方式和去向. 原料使用; 废油桶; 副产物; -; -; -; 固态; --; 0.18; 跺层堆放; 0.18; 厂家回收. 废包装材料; 一般固废; -; -; -; 固态; --; 0.1; 袋装; 0.1; 外售综合利用. 淬火; 废淬火油; 危险废物; HW08; 900-203-08; 淬火油; 液态; T; 1.176; 桶装; 1.176; 委托有资质单位安全处置. 职工活动; 职工生活垃圾; 生活垃圾; -; -; -; 固态; -; 0.75; 袋装; 0.75; 环卫部门统一清运处置. 源强核算过程： ①废油桶：淬火油年使用12桶，单个包装桶15kg，折合重量约0.18t/a。废油桶因生产厂家回收用于原始用途，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的6.1a），任何不需要修复和加工即可用于原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后，满足国家、地方制定或行业的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理，但厂内贮存时需按照危险废物贮存和管理。 ②废淬火油：废淬火油主要为油雾净化器定期清理时收集的废油和淬火炉槽底的废淬火油。根据物料平衡，油雾净化器中的废油产生量约为0.216t/a。淬火炉中淬火油循环使用，一年更换一次，废油产生量约为用量的80%，即0.96t/a。则废淬火油总产生量为1.176 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废淬火油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-203-08”，收集后必须委托有资质单位统一处置。 ③废包装材料：废包装材料产生量约为0.1t/a。收集后外售综合处理。 ④生活垃圾：迁建后企业员工5人，产生生活垃圾约0.75t/a，主要成份为废纸、废塑料等，现委托当地环卫部门统一处置。 固废贮存场所（设施）基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所(设施)基本情况 序号; 类别; 固体废物名称; 危废代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 危险废物; 废淬火油; HW08 （900-203-08）; T; 桶装; 一年; 2; 2; 一楼东侧. 2; 副产物; 废油桶; /; /; 垛层 堆放; 一年; 1. （2）环境管理要求： 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。废包装桶在厂内暂存过程中按危险废物存储。 建设单位应做好一般工业固废和危险废物在厂内的暂存工作，废油、废淬火油和废油桶收集后暂存于危废暂存区，生活垃圾暂存在垃圾桶内。废油、废淬火油委托有资质的单位安全处置，废油桶由生产厂家回收用于原始用途，废包装材料收集后外售综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。固废暂存场所地面必须硬化、防渗，四周设排水沟，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所，并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存库。要求如下： （1）危废暂存间设置警示标志，危废暂存间内做好防腐防渗措施，地面拟采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 （4）危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 5、地下水、土壤 本项目位于已建厂房，淬火过程中会产生淬火废气，无沉降粉尘，生产过程未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在地下水、土壤环境污染途径。 1）污染源识别 - 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物 类型; 全部污染 物指标; 影响对象; 备注. 危废仓库; 地面漫流、垂直入渗; 油类; 石油烃; 土壤、地下水; 事故. 原料仓库; 地面漫流、垂直入渗; 油类; 石油烃; 土壤、地下水; 事故. 2）防渗措施 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。渗透污染是导致土壤、地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。污染源来自于危废仓库、车间等，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求，见表4-15。 - 主要场地防渗分区信息一览表 ##### 防渗分区; ##### 工作区; ##### 防渗技术要求. ##### 重点防渗区; ##### 危废仓库、淬火、回火; ##### 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 m/s。. ##### 一般防渗区; ##### 一般固废暂存库; ##### 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. ##### 简单防渗区; ##### 仓库; ##### 一般地面硬化. ##### 非污染区; ##### 办公区; ##### 不需要设置专门的防渗层. 6、生态 本项目位于清港镇工业产业集聚区，属于工业用地，且不新增用地。因此，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险 （1）风险识别 通过分析，项目涉及的风险物质为淬火油、废油桶、废淬火油，危险单元为危废暂存库和原料仓库。根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险物质废淬火油有毒性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危废管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。 项目风险识别汇总见表4-16。 - 建设项目环境风险识别表 ##### 序号; ##### 风险单元; ##### 风险源; ##### 主要风 ##### 险物质; ##### 环境风 ##### 险类型; ##### 环境影 ##### 响途径; ##### 可能受影响的环境敏感目标. ##### 1; ##### 原料仓库; ##### 淬火油泄漏、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸; ##### 淬火油; ##### 泄漏、火灾; ##### 地下水、土壤下渗，火灾引起大气扩散; ##### 周边大气环境、地表水环境、周边地下水、土壤. ##### 2; ##### 危废 ##### 暂存点; ##### 危险物质泄漏; ##### 危险废物; ##### 泄漏、火灾. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量和表B.2其他危险物质临界量推荐值，对环境风险物质进行辨识，项目环境风险物质主要为淬火油、废油桶、危险废物等，项目厂区内涉及的各类风险物质最大存在量与其临界量的对比详见表4-17。 - 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 淬火油; /; 1.2; 2500; 0.00048. 2; 废油桶; /; 0.18; 50; 0.0036. 3; 废淬火油; /; 1.176; 50; 0.02352. 项目Q值Σ; 0.0276. 综上所述，Q值为0.0276＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 （2）环境风险防范措施及应急要求 针对项目生产过程中可能发生的风险、事故，企业需贯彻预防为主的原则，制定安全操作规程并严格执行，增强员工安全环保意识，杜绝事故发生。 ①加强危险化学物质的安全管理，严格遵守《化学危险品安全管理条例》，胶粘剂、油品等原料储存必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全储存。 ②要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ③根据应急预案要求，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，对事故状态下产生的泄露物料及消防废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定污染源监测要求见表4-18。 - 监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准执行. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年. 噪声; 各侧厂界; 等效连续A声级; 1次/季度，每次昼间监测1天; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/热处理废气 | 非甲烷总烃 | 油淬废气经设备自带的油雾净化器处理后，经集气管收集通过不低于15m排气筒排放，总风量为3000m3/h。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准 |
| 地表水 环境 | DW001/生活污水 | CODCr、NH3-N | 处理工艺：化粪池； 处理规模：0.21t/d; 最终去向：纳入园区污水管网，进入玉环市干江污水处理厂 | 纳管标准：玉环市干江污水处理厂纳管标准 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水Ⅳ类标准） |
| 声环境 | 热处理设备、风机、冷却塔 | 等效连续A声级 | 通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废淬火油属于危险废物，委托有资质单位处理；废油桶因生产厂家回收用于原始用途，可不作为固体废物管理，但厂内贮存时需按照危险废物贮存和管理。 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存库，定期委托有资质单位统一安全处置；固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。重点防渗区：①危废仓库：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；②一般防渗区（生产车间）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；③简单防渗区（仓库）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强危险物质的安全管理，确保废气治理措施正常运行，生产车间、危废暂存间等地面采取防渗措施；编制应急预案，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，并定期进行演练等。 |  |  |  |
| 其他管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目所在区域各环境要素除地表水外均能达到相应的环境质量标准。针对水系目前存在的主要问题，结合泗头断面整治目标要求，玉环市各部门制定了泗头断面水质提升实施方案，共提出11项重点工程，以确保水环境质量同步改善。相信随着当地政府持续高标准推进“五水共治”工作，通过上述整治，玉环清港镇水系的水环境将得到改善，最终可达到相应水环境功能区划要求。企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源和水资源利用上线要求。 项目为金属表面处理及热处理加工，符合台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320101）的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 生活污水经化粪池预处理后接入园区管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后集中排放；本项目油淬废气在尾气出口端采用油雾净化器处理，经处理后的废气可以达标排放；项目噪声经过相应治理后厂界噪声贡献值达标；项目产生的危险废物委托资质单位进行无害化处置。项目产生的各类污染物经过治理后达标排放，因此本项目的实施符合达标排放原则。本项目只排放生活污水，不需要进行区域替代削减，新增污染物VOCS需进行1:2的削减替代，符合总量控制要求。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉城街道亿工场跨境电商产业园，租赁浙江玉汽运输集团有限公司的空置车间，根据土地证（玉国用（2015）第02761号），项目用地性质为工业用地。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目主要加工模具，主要生产工艺为回火、淬火等，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。另外，企业于2021年6月8日取得玉环市经济和信息化局的赋码（项目代码2104-331083-07-02-711665），因此，项目符合国家和省有关产业政策的要求。 3、总结论 玉环市万昌热处理厂年加工500t模具生产线搬迁项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.028 | 0.129 | / | 0.024 | / | 0.024 | -0.004 |
| 废水 | CODCr | 0.0019 | 0.0039 | / | 0.0019 | / | 0.0019 | 0 |
|  | NH3-N | 0.0001 | 0.00035 | / | 0.0001 | / | 0.0001 | 0 |
| 一般固体废物 | 废包装材料 | 0.1 | 0.1 | / | 0.1 | / | 0.1 | 0 |
| 危险废物 | 废淬火油 | 1.37 | / | / | 1.176 | / | 1.176 | -0.194 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①