# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：嘉兴日昌汽车配件有限公司扩建项目

建设单位（盖章）：嘉兴日昌汽车配件有限公司

编制日期：二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	48

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	76

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 嘉兴日昌汽车配件有限公司扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-330411-07-02-522571 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 燕水生 | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江 省 嘉兴 市 秀洲 区 油车港 镇 茶园北路257号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （120度46分2.640秒，30度49分14.979秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件及配件制造 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36（71、汽车零部件及配件制造367） 二十六、橡胶和塑料制品业 29（53、塑料制品业 292） |  |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秀洲区经济商务局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 2000 |  | 环保投资（万元） | 10 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.7 |  | 施工工期 | 4个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 √是：部分投产（部分设施未到位） |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2000（用地面积） |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地为秀洲区油车港镇产业集聚重点管控单元（环境管控单元编码：ZH33041120004），属于重点管控单元，项目符合性分析如下： （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号，依据《嘉兴市区生态红线划定文本》（2018.8.8），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 1）大气环境质量底线目标 以改善环境空气质量、保障人民群众人体健康为基本出发点，结合嘉兴市大气环境治理相关工作部署，分阶段确定嘉兴市大气环境质量底线目标： 到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标，空气质量优良天数比例达到80%。 到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。 到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 本项目废气处理后达标排放，对环境影响较小，符合大气环境质量底线要求。 2）水环境质量底线目标 按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求、需要重点改善的优先控制单元等内容，衔接水环境功能区划等既有要求，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。 到2020年，全市水环境质量进一步改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，全面消除县控以上（含）Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面；市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到65%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到70%以上。 到2025年，全市水环境质量持续改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，切实保障Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面消除成效，市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到85%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到90%以上，县级以上饮用水水源地水质和跨行政区域河流交接断面水质力争实现100%达标。 到2035年，全市水环境质量总体改善，重点河流水生态系统实现良性循环，水质基本满足水环境功能要求。 本项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。 3）土壤环境风险防控底线目标 按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”原则，结合嘉兴市土壤污染防治工作方案要求，设置土壤环境风险防控底线目标：到2020年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率不低于92%。到2030年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。 本项目为年产时钟弹簧及塑料配件项目，属于二类工业项目，对土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 1）能源（煤炭）资源利用上线目标 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018) 17号)、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发C2018) 22号)、《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(浙政发〔2017) 19号)要求，)和《嘉兴市能源发展“十三五”规划》要求，确定能源利用上线：到2020年，全市累计腾出用能空间85万吨标准煤以上；能源消费总量达到2187万吨标准煤，非化石能源、天然气和本地煤炭占能源消费比重分别达到18.5%、8.6%和27.8%。 本项目所用能源为电，不涉及煤炭，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 2）水资源利用上线目标 根据《浙江省实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》、《嘉兴市实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》和《嘉兴市水利局关于下达2020年实行最严格水资源管理制度考核指标的通知》等文件要求：到2020年，嘉兴市全市用水总量、工业和生活用水总量分别控制在21.90亿立方米和9.20亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和18%以上（即分别低于41.50立方米/万元和21.07立方米/万元），农田灌溉水有效利用系数提高至0.659以上。 本项目年用水量为1147.5吨，符合水资源利用上线要求。 3）土地资源利用上线目标 衔接自然资源管理部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括基本农田保护面积、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等因素，作为土地资源利用上线要求。经衔接，到2020年，嘉兴市耕地保有量不少于298.19万亩，基本农田保护面积259.50万亩。2020年嘉兴市建设用地总规模控制在控制在179.41万亩以内，土地开发强度控制在29.5%以内，城乡建设用地规模控制在153.50万亩以内。到2020年，嘉兴市人均城乡建设用地控制在200平方米，人均城镇工矿用地控制在130平方米，万元二三产业GDP用地量控制在25.7平方米以内。 本项目不新增土地，租赁嘉兴市麟湖新农村建设投资有限公司位于浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号的厂房进行生产，符合土地资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单符合性分析 本项目所在地属于秀洲区油车港镇产业集聚重点管控单元（ZH33041120004），该管控单元概况及要求见表1-1。 |  |  |  |  |

|  | 表1-1 秀洲区油车港镇产业集聚重点管控单元（ZH33041120004） 名称及编号; 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 秀洲区油车港镇产业集聚重点管控单元（ZH33041120004）; 1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。 2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合秀洲区重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。 3、提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。 4、严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料和橡胶等涉VOCs重污染项目，新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。 5、除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。 6、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 3、加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。 4、加强土壤和地下水污染防治与修复。; 1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 2、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 1、推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 本项目与管控单元符合性分析见表1-2，由表可知，本项目建设均符合管控单元中的要求。 表1-2 本项目与区划要求的对照分析表 序号; 区划要求; 本项目; 是否符合. 空间布局约束. 1; 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。; 本项目主要生产时钟弹簧和塑料配件，项目已通过秀洲区经济商务局备案。; 符合. 2; 合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合秀洲区重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。; 本项目属于二类工业项目，主要生产时钟弹簧和塑料配件。; 符合. 3; 提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。; 本项目不属于电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业。; 符合. 4; 严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料和橡胶等涉VOCs重污染项目，新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。; 本项目主要生产时钟弹簧和塑料配件，不属于医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷等行业；塑料配件属于塑料和橡胶行业，注塑工序产生的VOCs采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后达标排放，本项目所在区域为工业功能区。新增VOCs按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。; 符合. 5; 除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。; 本项目不使用燃料。; 符合. 6; 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目所在区域为工业功能区。周围均为工业企业，最近的敏感点距离本项目厂界约173m。; 符合. 污染物排放管控. 1; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 本项目严格落实总量控制制度，项目无生产废水产生，新增VOCs按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。; 符合. 2; 新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。; 本项目属于迁扩建二类项目，废气采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后达标排放，废水经化粪池预处理后达标排放，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。; 符合. 3; 加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。; 项目排水采用雨污分流制，雨水经管道收集后排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后纳入嘉兴市污水处理工程管网。; 符合. 4; 加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目危险废物、一般固废均放置于专门的仓库内，地面做好硬化、防腐防渗措施；生活污水经化粪池预处理后纳入嘉兴市污水处理工程管网，对土壤和地下水的污染风险较小。; 符合. 环境风险防控. 1; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险; 本项目距离地表水体较近，应做到本评价提出的环境风险防范措施，在此基础上环境和健康风险较小。; 符合. 2; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设; 要求企业加强设备运行监管和风险防控体系建设，建立隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发效率要求. 1; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率; 本项目所有设备用电驱动，符合清洁生产要求。; 符合. ## 2、建设项目环境可行性分析 ## 2.1建设项目环评审批原则符合性分析 2.1.1建设项目符合生态环境分区管控方案的要求 根据《关于印发<嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（嘉环发[2020]66号），本项目选址于浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号，位于秀洲区油车港镇产业集聚重点管控单元（环境管控单元编码：ZH33041120004）。根据表1-2的分析，本项目符合秀洲区油车港镇产业集聚重点管控单元的要求。符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率要求，因此本项目建设符合生态环境分区管控方案的要求。 2.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过建设环保治理设施对项目污染物进行治理，营运期废气、废水、噪声、固废等经落实本项目提出的污染防治措施后，可全部做到达标排放。 |
| --- | --- |

|  | 2.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。 根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2012]10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水，且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。本项目实施后不排放生产废水，只排放生活污水，因此，CODCr、NH3-N排放量无需区域替代削减。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，本项目实施后新增VOCs应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。本项目实施后新增的VOCs指标来自秀洲区排污权交易中心储备库。 2.1.4清洁生产要求的符合性 本项目所有设备用电驱动，电能为清洁能源，因此本项目的实施基本符合清洁生产的要求。 2.1.5建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号，项目用地性质为工业用地，项目用地符合当地主体功能区规划、土地利用总体规划及城乡规划。 2.1.6建设项目符合、国家和省产业政策等的要求 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.01.01施行），本项目不属于限制类及禁止类项目，故属允许类项目。根据《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录（2010年本）》《秀洲区工业发展指导目录（试行）》，本项目未列入限制类和淘汰类项目，因此，该项目建设符合国家及地方的产业政策。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 2.1.7省生态环境厅行业环境准入条件的符合性 省生态环境厅还尚未发布本项目所属行业的环境准入文件。 2.1.8现有项目环保要求的符合性 嘉兴日昌汽车配件有限公司原有项目已完成验收，详见下文“企业原有项目概况与验收情况”。 企业注塑废气及恶臭经集气罩收集后采用一套“低温等离子”装置处理后，尾气通过15m排气筒DA001高空排放；生活污水经化粪池预处理后纳入嘉兴市污水处理工程管网；厂界噪声达标；一般固废作资源化或无害化处理，危险废物委托有资质单位处置，危废暂存区的建设符合规范要求。综上所述，嘉兴日昌汽车配件有限公司原有项目符合环保要求。 2.1.9“四性五不批”符合性分析 项目“四性五不批”符合性分析见表1-3。 表1-3 “四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目主要从事时钟弹簧、塑料配件的生产，属于二类工业项目，项目位于浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号，属于秀洲区油车港镇产业集聚重点管控单元（ZH33041120004）范围内，属于产业集聚重点管控单元。项目符合总体规划要求，符合生态环境准入清单，符合生态环境分区管控方案的要求。环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本评价类比同类型项目及现场踏勘，并根据本项目产品方案、原辅材料消耗情况，采用环保部颁发的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行废水、废气、噪声、固废环境影响分析，其环境影响分析评估具有可靠性。本项目不开展专项评价，故不进行预测。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目采取相应的环境保护治理措施后，各类污染物均可达标排放。项目采用的环境保护措施可靠、有效。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型 其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相 法定规划; 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》等法定规划。; 符合. （二） 在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，不会对地表水环境造成影响；本项目采取各项污染防治措施后，废气、噪声等污染物均能达标排放，固废可得到妥善处置，根据影响分析可知，当地环境质量仍能维持现状，符合项目所在地生态环境管控单元确定的环境质量要求。本项目附近声环境质量能够满足相应的标准，水环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，大气环境能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求及《大气污染物综合排放标准详解》中一次值浓度限值。因此，本项目不影响区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放 到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目原有项目在污染物治理中均达到相关环保要求。; 符合. （五）建设 目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 综上，项目符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第九条要求（“四性”），也不属于第十一条中的不予批准决定的情形（“五不批”）。 ### 2.1.10整治规范符合性分析 根据“关于转发《杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）》等12个行业VOCs污染整治规范的通知”（浙环办函〔2016〕56号）要求，参照执行《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》；本项目还需对照《嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）》文件要求。企业对应整治要求和符合性分析见表1-4~1-5。 |
| --- | --- |

|  | ### 表1-4与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》中相关要求符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目; 是否符合. 污染防治; 总图布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求; 根据现场踏勘，本项目周围主要为工业企业，最近的敏感点距离本项目厂界约173m，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 符合. 原辅物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 本项目采用环保型原料，且为新料，不涉及进口废塑料。; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 本项目采用环保型原料，且为新料，不涉及进口废塑料。; 符合. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有 VOCs 组分的物料应密 储存。; 本项目不使用增塑剂。; 符合. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; 本项目不使用大宗有机物料使用。; 符合. 工艺装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目采用干法破碎。; 符合. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; 本项目选用全自动注塑机，废气产生量较小。; 符合. 废气收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 本项目注塑废气及恶臭经集气罩收集后采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后达标排放，集气方向与废气流动方向一致。 本项目使用塑料新料，且为颗粒状，投料基本无粉尘产生；粉碎在慢速粉碎机设备内进行，因设备封闭，且粉碎速度较慢，粉碎基本无粉尘产生。因此，对投料和粉碎粉尘不设置收集系统。; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 本项目塑料粒子为颗粒状，投料基本无粉尘产生；粉碎在慢速粉碎机设备内进行，因设备封闭且粉碎速度较慢，粉碎基本无粉尘产生。因此，对投料和粉碎粉尘不设置收集系统；注塑废气及恶臭经集气罩收集后采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 本项目在塑化挤出工序出料口设集气罩局部抽风收集，废气经收集后采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 本项目采用集气罩收集废气，排风罩设计符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 符合. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则 不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 本项目塑料粒子为颗粒状，投料基本无粉尘产生；粉碎在慢速粉碎机设备内进行，因设备封闭且粉碎速度较慢，粉碎基本无粉尘产生。因此，对投料和粉碎粉尘不设置收集系统。注塑废气及恶臭经集气罩收集。不采用生产线整体密闭或车间整体密闭。; 符合. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 本项目废气收集和输送满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路有明显的颜色区分及走向标识。; 符合. 废气 治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料 （不含回料）的企业视其废气产生情况可不 进行专门的有机废气治理，但需获得当地环 保部门认可。; 本项目注塑废气属于低浓度废气，废气经集气罩收集后采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后达标排放。本项目使用塑料新料，且为颗粒状，投料基本不产生粉尘；粉碎在慢速粉碎机设备内进行，因设备封闭且粉碎速度较慢，粉碎基本无粉尘产生。因此，对投料和粉碎粉尘不设置收集系统。; 符合. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 企业废气经处理后排放满足相关的标准。; 符合. 环境 管理; 内部 管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环 保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 要求企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 要求企业设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 符合. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 本项目注塑加工利用过程中产生的边角料及不合格品经慢速粉碎机粉碎后进行回用。; 符合. 档案 管理; 19; 加强企业 VOCs 排放申报登记和环境统计， 建立完 的“一厂一档”。; 要求企业加强VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”，与VOCs 产排相关的原辅料使用、产品生产及输出、废气治理等信息应进行跟踪记录。; 符合. 20; VOCs 治理设施运行台账完整，定期更换VOCs 治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 要求企业VOCs治理设施运行台账完整，每两月更换VOCs治理设备的活性炭，应有详细的购买及更换台账。; 符合. 环境 监测; 1; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓 和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 要求企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 符合. 表1-5 与《嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）》符合性分析 序号; 要点; 本项目情况; 是否符合. 强化工业源污染管控. 1; 优化产业结构调整; 严格执行国家、省、市产业结构调整限制、淘汰和禁止目录，各地根据空气质量改善需求可制订更严格的产业准入门槛。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度，积极建设“清新园区”。 严格涉VOCs排放项目的环境准入，新建、改建、扩建的家具制造（木质基材、金属基材等）、印刷（吸收性承印材料）、木业项目应全面使用低（无）VOCs含量原辅料，其他工业涂装类项目如未使用燃烧处理技术，则使用低（无）VOCs含量原辅料比例需不小于60%。加强对涉VOCs的新建、改建、扩建项目的严格审批，并按总量管理要求，在全市范围内实行削减替代，并将替代方案纳入排污许可管理，对新建、改建、扩建VOCs产生量超过10吨项目加强监管。; 本项目主要生产时钟弹簧和塑料配件，不属于限制、淘汰和禁止目录，项目已通过秀洲区经济商务局备案。 本项目不属于工业涂装类项目，新增VOCs按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。; 符合. 2; 大力推进源头替代; 根据“能粉不水、能水不油、油必高效”的源头治理管控原则，推广使用高固体分、粉末涂料和低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，从源头减少VOCs产生。重点推进工业涂装、包装印刷等行业的源头替代项目200个（附表2）。力争到2023年底前，家具制造、印刷（吸收性承印材料）等行业全面采用低（无）VOCs含量原辅材料（已使用高效处理设施的除外）。将全面使用符合国家要求的低（无）VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。; 本项目主要生产时钟弹簧和塑料配件，不涉及使用涂料，本项目属于汽车制造业及橡胶和塑料制品业。; 符合. 3; 全面加强无组织排放控制; 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019），对含VOCs物料储存、物料转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面无组织逸散、工艺过程无组织排放废气收集等薄弱环节加强整治力度。按照“应收尽收”的原则，提升废气收集系统收集效率，所有可能产生VOCs的生产区域和工段均应设置废气收集装置，将废气收集后有效处理。 大力推广使用先进高效的生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术减少工艺过程中无组织排放，做到“全密闭”、“全加盖”、“全收集”、“全处理”和“全监管”，削减VOCs无组织排放。石化企业严格按照行业排放标准和《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104号）开展LDAR工作，企业较多的县（市、区）建立统一的LDAR监管平台。其他企业中有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点大于等于2000个的，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求全面梳理建立台账，开展LDAR工作（附表3）。; 本项目塑料粒子为颗粒状，投料基本无粉尘产生；粉碎在慢速粉碎机设备内进行，因设备封闭且粉碎速度较慢，粉碎基本无粉尘产生，因此，对投料和粉碎粉尘不设置收集系统。注塑废气及恶臭经集气罩收集后采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后达标排放; 符合. 4; 推进建设适宜高效治理设施; 对涉VOCs企业治理设施使用情况进行摸底调查，结合行业治理水平，组织专家提供专业化技术支持，开展涉VOCs重点行业“一行一策”方案制定和涉VOCs重点企业“一企一策”管理。对浓度和形状差异较大的废气进行分类收集，结合实际选择合理高效的末端治理设施（参考附件1），低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术；现有采用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋及上述组合工艺等低效治理设施的企业，对达不到要求的VOCs治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放（附表4）。对一直采用低效治理设施的企业强化监管力度。采用活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。重点排污单位实行VOCs排放浓度与去除效率双控。; 本企业非涉VOCs重点企业，注塑废气及恶臭经集气罩收集后采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后达标排放，活性炭每两个月更换一次并建立相应台账，以保证活性炭的吸附效率。; 符合. 5; 推进重点行业超低排放改造; 落实《浙江省钢铁行业超低排放改造实施计划》（浙环函〔2019〕269号），全面巩固钢铁行业超低排放改造成果。全面启动水泥行业超低排放改造，根据《浙江省水泥行业超低排放改造实施方案》（浙环函〔2020〕260号）文件要求，19家企业推进以脱硝深度治理为重点的全指标全流程超低排放改造和无组织治理，2022年底6月底前，有组织排放控制达到阶段性超低排放水平；2023年底前，全面推进II阶段超低排放改造（附表5）。全面推进平板玻璃、建筑陶瓷企业取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施（附表6）。; 本项目不涉及。; 符合. 6; 持续推进工业锅炉（窑）整治; 落实《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号），全面巩固前期工业炉窑治理成果，不定期开展“回头看”工作。计划开展炉窑治理项目19个（附表6），稳步推进冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、非电耐火材料焙烧窑污染治理设施和水平转型升级，根据《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726 -2020）等最新发布的标准，实施铸造行业达标改造。全面完成58个1蒸吨/小时以上用于工业生产的燃气锅炉低氮改造（附表7），鼓励民用和1蒸吨/小时以下工业燃气锅炉实施低氮改造。（市生态环境局、市发展改革委、市经信局牵头）; 本项目不涉及。; 符合. 综上所述，项目实施后能够满足《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》和《嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）》等文件要求。另外要求企业加强管理，严格按照规章制度及相关标准文件进行安全生产。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及主要建设内容 本项目原生产所在地为嘉兴市秀洲区油车港嘉兴残疾人自强创业园7号厂房（二期），主要从事时钟弹簧和塑料配件的生产，生产规模为年产200万个时钟弹簧及年产200吨塑料配件。因该位置被政府拆迁征收，故本项目迁入嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号，租赁嘉兴市麟湖新农村建设投资有限公司现有闲置厂房作为生产车间，现有设备已全部搬至新厂房，新厂房共5楼，总用地面积2000m2，同时新增时钟弹簧生产线3条，即在原有项目基础上新增年产200万个时钟弹簧的生产能力，本项目实施后，全厂达到年产400万个时钟弹簧及年产200吨塑料配件的生产能力。项目于2021年6月完成项目备案（2104-330411-07-02-522571）。 2、环评类别判定 ### 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。本项目为年产400万个时钟弹簧及年产200吨塑料配件建设项目，根据建设单位提供的信息，时钟弹簧及塑料配件生产过程中均不涉及使用溶剂型涂料；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》（生态环境部令第16号），本项目行业类别属于“三十三、汽车制造业 36（71、汽车零部件及配件制造367），其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，该类别的建设项目需编制环境影响报告表；本项目注塑工艺类别属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29（53、塑料制品业 292），其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，该类别的建设项目也需编制环境影响报告表。根据名录相关规定，建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。综上所述，嘉兴日昌汽车配件有限公司扩建项目应编制环境影响报告表，具体判定依据见表2-1。 表2-1 环评类别判别表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 三十三、汽车制造业 36. 71、汽车零部件及配件制造 367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53、塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; /. 3、排污许可管理类别判定 根据生态环境部2019年12月20日发布的《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（部令第11号），本项目为年产400万个时钟弹簧及年产200吨塑料配件建设项目，行业类别属于“C3670汽车零部件及配件制造”行业，污染源排污许可类判别对照“三十一、汽车制造业36”中的相关内容。同时本项目还涉及有注塑工艺，类别属于“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”，污染源排污许可类判别对照“二十四、橡胶和塑料制品业29”中的相关内容。具体见表2-2。 表2-2 本项目污染源排污许可类别判别表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业36. 85; 汽车整车制造 361，汽车用发动机制造 362，改装汽车制造 363，低速汽车制造 364，电车制造 365，汽车车身、挂车制造 366，汽车零部件及配件制造 367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用 10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车 发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367; 其他. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 对照汽车制造业，本项目不被纳入重点排污单位名录，不使用溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）；对照橡胶和塑料制品业，本项目塑料配件产量在1万吨以下。综上，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目污染源排污许可类别为登记管理，企业现已进行排污登记变更，补充本项目相关排污信息（登记编号：91330411054203508R001Z），排污登记回执见附件12。 4、项目组成 建设项目工程组成见表2-3。 表2-3 建设项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 1楼; 注塑车间; 位于厂房1楼西侧，主要为注塑、退火、模具、投料、慢速粉碎。. 电子物理测试实验室*; 位于厂房1楼东北侧，主要为时钟弹簧产品耐久、高低温等物理试验。. 4楼; 电线焊接室; 位于厂房4楼西侧，主要为电线焊接（超声波焊）。. 贴合车间; 位于厂房4楼东南侧，主要为贴合。. 备用车间; 位于厂房4楼东北侧，暂时作为闲置。. 5楼; 扁平电缆支撑带冲切焊接机车间; 位于厂房5楼南侧，主要为对企业外购的扁平电缆支撑带进行冲切焊接（超声波焊）。. 扁平电缆焊接机车间; 位于厂房5楼西南侧，主要为外购的焊接连接片与扁平电缆焊接（电阻焊）。. 组装车间; 位于厂房5楼南侧，主要为产品组装。. 辅助工程; 2楼; 办公区; 位于厂房2楼整层，主要为资料室、会议室、办公室、招待室等。. 3楼; 办公区; 位于厂房3楼北侧，为仓库办公室。. 餐厅; 位于厂房3楼东北侧。. 1-5楼; 其他区域; 主要为卫生间、过道、健身房、存酒间、机房等。. 储运工程; 1楼; 成品仓库; 位于厂房1楼东南侧，主要放置时钟弹簧成品。. 3楼; 待检区; 位于厂房3楼北侧，主要放置外购的导线、端子、套管、接插件、扁平电缆支撑带、固定体、辅助旋转体等原辅料。. 普通仓库; 位于厂房3楼西南侧，主要放置经待检区分拣后的套管、接插件、扁平电缆支撑等原辅料。. 恒温恒湿仓库; 位于厂房3楼南侧，主要放置经待检区分拣后的导线、端子等原辅料。. 来料注塑间仓库; 位于厂房3楼东南侧，主要放置经待检区分拣后的固定体、辅助旋转体等原辅料。. 一般固废仓库; 位于厂房3楼北侧。. 危废暂存区; 位于厂房3楼西北侧。. 原料储运; 原料由专用车辆运输进厂，存放于3楼各仓库；产品经检测合格后存放于1楼成品仓库，由专用车辆运输出厂。. 4楼; 自制注 间仓库; 位于厂房4楼南侧，主要放置1楼注塑车间自制的塑料配件。. 依托工程; 废水; 依托租赁厂区现有化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，由嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理后排放杭州湾。. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后纳入嘉兴市污水处理工程管网，经嘉兴市联合污水处理厂处理。. 废气处理; 注塑废气及恶臭经集气罩收集后采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后，尾气通过30m排气筒DA001高空排放。. 噪声处理; 采用低噪声型号设备，车间合理布局作隔声处理，针对废气处理设施离心风机、空压机等设备采取减震隔声、消声、减振等综合降噪措施。. 固废处置; 设置一般固废（厂房3楼北侧，面积约12m2）和危险废物暂存场所（厂房3楼西北侧，面积约12m2），进行分类处置。. 公用工程; 给水; 由市政给水管网引入。. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后纳入嘉兴市污水处理工程管网，经嘉兴市联合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入杭州湾海域。. 供电; 当地供电所统一供给。. 注：1、本项目电子物理测试实验室主要为时钟弹簧产品耐久、高低温、热冲击等试验，仅为物理测试，不涉及产生废气、废水。 5、产品方案及生产规模 表2-4 产品方案及生产规模表 序号; 产品名称; 原有项目环评审批生产规模; 本项目新增生产规模; 本项目实施后总生产规模. 1; 时钟弹簧; 200万个/年; 200万个/年; 400万个/年. 2; 塑料配件; 200吨/年; 0; 200吨/年. 6、主要生产设备 本项目主要生产设备清单见表2-5。 表2-5 主要生产设备 （单位：台/套） 序号; 设备名称; 原有项目环评审批数量; 原有项目实际数量; 达产后数量; 本项目新增数量; 本项目实施后总数量. 时钟弹簧. 1; 端子压接机; 2; 2; 2; 0; 2. 2; 套管切割机; 1; 1; 1; 0; 1. 3; 电线压入机; 6; 6; 6; 3; 9. 4; 电线焊接机; 6; 6; 6; 3; 9. 5; 扁平电缆支撑带冲切焊接机; 2; 2; 2; 1; 3. 6; 扁平电缆冲切机; 1; 1; 1; 0; 1. 7; 扁平电缆焊接机; 9; 9; 9; 4; 13. 8; 涂油机; 5; 5; 5; 3; 8. 9; 噪音检测机; 1; 1; 1; 0; 1. 10; 电性能检测机; 5; 5; 5; 3; 8. 11; 功能性检查机; 5; 2; 5; 3; 8. 12; 扁平电缆贴合机; 2; 2; 2; 2; 4. 13; FFC印刷冲孔机; 0; 0; 0; 2; 2. 塑料配件. 14; 海天伺服注塑机; 8; 4; 8; 0; 8. 15; 吸料干燥一体机; 4; 2; 4; 0; 4. 16; 慢速粉碎机; 4; 2; 4; 0; 4. 17; 模温机*; 8; 4; 8; 0; 8. 18; 退火箱*; 2; 2; 2; 0; 2. 19; 冷水机; 1; 1; 1; 0; 1. 电子物理测试实验室、测试和研发. 20; 耐久试验机; 2; 1; 2; 2; 4. 21; 高低温试验机; 1; 1; 1; 0; 1. 22; 热冲击试验机; 1; 1; 1; 0; 1. 23; 二次元检测机; 1; 1; 1; 1; 2. 24; 粉尘试验机; 1; 1; 1; 0; 1. 25; 快速水分测试机; 1; 1; 1; 0; 1. 26; 振动试验台; 1; 1; 1; 0; 1. 27; A60视觉检测设备; 0; 0; 0; 1; 1. 28; 插壳机; 0; 0; 0; 1; 1. 29; 激光流水线; 0; 0; 0; 1; 1. 公用工程. 30; 变频空压机; 1; 1; 1; 1; 2. 注：1.本项目模温机属于水循环加热机，主要作用为控制注塑机的理想温度。 2.本项目退火箱采用电加热，介质为热空气循环，主要作用为让塑料配件消除内部应力，完善结构，增强塑料件强度。 7、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗清单见表2-6。 表2-6 主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 原有项目环评审批量; 原有项目实际消耗量; 达产后消耗量; 本项目实施后总消耗量; 增减量（t/a）. 时钟弹簧. 1; 导线; 万m/a; 100; 100; 100; 200; +100. 2; 端子; 万个/a; 200; 200; 200; 400; +200. 3; 套管; 万m/a; 70; 75; 75; 150; +75. 4; 接插件; 万个/a; 1300; 1250; 1250; 2550; +1300. 5; 焊接连接片*; 万个/a; 400; 380; 380; 780; +400. 6; PET膜; 万m/a; 400; 380; 380; 780; +400. 7; 铜丝; 万m/a; 2400; 2500; 2500; 5000; +2500. 8; 连接件卡扣; 万个/a; 800; 750; 750; 1550; +800. 9; 旋转体; 万个/a; 200; 200; 200; 400; +200. 10; 塑料件卡扣; 万个/a; 0; 0; 0; 0; 0. 11; 固定体; 万个/a; 200; 200; 200; 400; +200. 12; 辅助固定体; 万个/a; 200; 200; 200; 400; +200. 13; 扁平电缆支撑带; 万个/a; 200; 200; 200; 400; +200. 14; 辅助旋转体; 万个/a; 200; 200; 200; 400; +200. 15; 警告标签; 万个/a; 200; 200; 200; 400; +200. 16; 条形码标签; 万个/a; 200; 200; 200; 400; +200. 17; 中立针; 万个/a; 200; 200; 200; 400; +200. 18; 润滑油*; t/a; 4; 4; 4; 8; +4. 塑料配件. 19; POM塑粒*; t/a; 100; 0; 0; 0; 0. 20; PBT塑粒*; t/a; 100; 100; 200; 200; 0. 21; 液压油*; t/a; 0.048; 0.02; 0.04; 0.04; 0. 22; 机油*; t/a; 0.05; 0.01; 0.02; 0.02; 0. 主要原辅材料理化性质： 焊接连接片：主要为线缆端口，接触面小、原料表面清洁。 润滑油：滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用（Roab)。只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能，即为润滑油。本项目润滑油为固态。 POM：聚甲醛，英文Polyformaldehyde，热塑性结晶聚合物，白色可燃结晶颗粒物，具有甲醛气味。熔点121-123℃，闪点71.1℃，自燃点300℃。溶解度（20℃水中）：0.24g/100cm3H2O。缓慢溶于冷水，在热水中溶解较快。在溶解中释放出甲醛。不溶于乙醇、乙醚、溶于苛性钠、钾溶液。 PBT：聚对苯二甲酸丁二酯（polybutylene terephthalate），又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。本项目PBT产品的干燥温度保持125℃，热变形温度在250℃左右。 液压油：利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。 机油：是种润滑油，具有润滑、辅助冷却降温、防锈防蚀、抗磨等作用。 8、劳动定员及生产班制 本项目实施后员工有90人，实行一班制，工作时间11h/d，年工作日为255天，不设食堂（本项目食堂仅为餐厅，员工用餐由外部餐饮公司外送提供），不设宿舍。 9、周边环境及厂区平面布置 本项目位于浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号。厂房周围环境：东侧为其他工业企业、龙兴桥港支流，隔河为空地（规划为工业用地）、规划为绿地，再往东为百花庄村居民住宅，距离本项目最近距离为173m；南侧为蒲家湾路（属于城市支路），隔路南为嘉兴曼莎针织袜业有限公司；西侧为其他工业企业，茶园北路，隔路西为空地（规划为工业用地）；北侧为莫氏化纤、浙江禄森电子科技公司、昆山市凯达贸易公司。本项目周围环境概况及周边环境概况见图2-1，具体位置及周围环境照片见附图7、附图8。 本项目租赁厂房大致呈矩形，厂房共五楼，一、四、五楼主要为生产车间；二楼为办公区；三楼主要为各类仓库。项目厂区平面布置见附图9。 10、水平衡分析 本项目用水主要为冷水机、模温机的循环水和职工日常生活。 1、循环水 本项目注塑需用到冷水机作间接冷却；需用到模温机来控制注塑机的理想注塑温度。冷水机、模温机均采用封闭的循环水系统，蒸发量小，水补充量也较少，根据建设单位提供的信息，每月补充一次，一次补充0.5t，一年补充水量为6t/a，循环水不外排。 2、职工日常生活：本项目实施后员工有90人，不设食堂，不设宿舍，用水量按50L/人·d计，年工作日为255天，则用水量为1147.5t/a。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目设计新增年产200万个时钟弹簧，企业原有项目为年产200万个时钟弹簧和200吨塑料配件，搬迁实施后企业全厂年产400万个时钟弹簧和200吨塑料配件。具体生产工艺流程及产污环节见图2-2、2-3、2-4。 图2-2 时钟弹簧生产工艺流程及产污环节图 图2-3 扁平电缆生产工艺流程及产污环节图 时钟弹簧工艺流程说明： 各原材料部件进入生产环节前，需进行检测，不合格部件退回给供应商。各部件按照图中流程组装、焊接即得成品，成品贴码、检测合格后包装出货。 本项目涂油工序采用不易挥发的固态润滑油，固态润滑油经压力桶压入涂油机，自动涂抹在时钟弹簧（里侧卷好的扁平电缆）工件上，生产后道不涉及加热烘干工序，因此生产过程基本无废气产生，无废润滑油产生。 工艺涉及焊接： ①超声波焊接1：导线、端子、接插件与切割后的套管经组装后的半成品工件，需采用电线焊接机将其焊接在一起。 ②电阻焊接：企业自制的扁平电缆经冲切后与超声波焊接1完成后的半成品需采用扁平电缆焊接机进行焊接，此过程使用到焊接连接片（线缆端口）。 ③超声波焊接2：企业外购的扁平电缆支撑带经扁平电缆支撑带冲切焊接机进行冲切（裁剪）后，每两条支撑带的一端需进行焊接（粘接）。 超声波焊是两焊件在压力作用下，利用超声波的高频振荡使焊件接触表面产生强烈的摩擦作用，以清除表面氧化物并加热而实现焊接，超声波焊不需任何助焊剂、气体、焊料，且清洁无污染；电阻焊接是工件组合后通过电极施加压力，利用电流流过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接。本项目电阻焊接针对焊接连接片（线缆端口），其接触面小、原料表面清洁且采用的焊接工艺无需使用助焊剂。综上，本项目在焊接工序中基本无废气产生。 扁平电缆工艺流程说明： 本项目所用扁平电缆由外购的PET薄膜和铜丝贴合而成，扁平电缆制成后绕组待用。制扁平电缆成型方法一般有直接挤出、层压、粘结等。扁平电缆成型采用层压粘结相结合的方法，把二片粘性薄膜及夹在它们中间的平面状导线群一起通过一对成型辊的轮隙，薄膜未进入成型辊时处于“冷态”，需要在成型辊表面受热（电加热，110~120℃）使部分薄膜软化，在这部分薄膜结合面产生粘性流体，受压后，粘性流体发生交错，粘结成型。 工艺涉及贴合： 因PET热氧化稳定性很好，只有在高温下才可能出现聚酯的热断裂和热氧化断裂或者交联现象。正常情况下PET热分解温度为283～306℃，在350℃以上才放出挥发性产物。根据本项目生产工艺以及建设单位提供的资料，贴合采用电加热方式，温度在110~120℃。故本项目在贴合工序中基本无废气产生。 图2-4 塑料配件生产工艺及产污环节图 塑料配件工艺流程说明： PBT塑粒经干燥后，通过注塑机注塑得到成型塑料件，塑料件再经退火消除内部应力，完善结构，增强塑料件强度，成品塑料件经检验合格后待用。 干燥温度保持125℃，将塑料中的水分去除；注塑温度在250℃左右。退火温度为120℃，热处理时间达到要求后，制件随介质一起缓慢降温至室温。 工艺涉及慢速粉碎： 边角料和不合格品经慢速粉碎机缓慢压碎后回用，因设备封闭且粉碎速度较慢，故本项目在粉碎工序基本无粉尘产生。 本项目厂区还设有对产品的批次抽样检测，检测项目包括噪声、耐湿、耐久、耐高低温、耐热冲击、耐粉尘和尺寸规格。 综上，冲切设备会用到液压油，液压油需定期更换，会产生废液压油、废含油抹布和手套；其他设备维修保养会用到机油，机油需定期更换，会产生废机油、废含油抹布和手套；涂油工序会产生废润滑油包装桶、废含油抹布和手套。 ## 2、主要污染工序 本项目主要污染工序及污染因子见表2-7。 表2-7 主要污染工序、污染物类型及主要污染因子 项目; 污染工序; 污染物类型; 主要污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 废气; 注塑工序; 注塑废气; 非甲烷总烃、恶臭. 固废; 切割冲切; 一般固废; 废边角料. 原料拆包; 一般固废; 一般废包装材料. 检测; 一般固废; 废次品. 冲切; 危险废物; 废液压油、废含油抹布和手套. 原料使用; 危险废物; 沾染矿物油的废包装物. 维修保养; 危险废物; 废机油、废含油抹布和手套. 废气处理; 危险废物; 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 生产设备; 设备噪声; Leq（A）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业原有项目概况与验收情况 ### 嘉兴日昌汽车配件有限公司成立于2012年9月，原生产所在地为嘉兴市秀洲区油车港镇正阳路北侧，租用嘉兴残疾人自强创业园7号厂房（二期）2层、3层厂房作为生产车间，主要从事时钟弹簧和塑料配件的生产，生产规模为年产200万个时钟弹簧及年产200吨塑料配件。 ### 企业于2015年4月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《嘉兴日昌汽车配件有限公司SRC项目环境影响报告表》，秀洲区环境保护局于2017年3月30日以“秀洲环建函【2017】34号”文出具了该报告表审查意见的函。2018年4月11日，企业已进行建设项目（先行）竣工环境保护验收。 ### 由于立项中注塑部分建设内容尚未实施。为降低生产成本，促进企业发展，嘉兴日昌汽车配件有限公司拟继续实施注塑相关部分建设内容，并补充部分类型的现有设备，完善生产结构，使整个生产线能力相协调。并向秀洲区经济信息商务局申请立项。根据立项文件，企业于2018年6月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《嘉兴日昌汽车配件有限公司SRC项目（补码）环境影响报告表》，秀洲区环境保护局于2018年7月17日以“秀洲环建函【2018】56号文”出具了该报告表审查意见的函。2019年11月，企业已进行建设项目竣工环境保护（先行）验收。 ### 目前，企业实际产能为年产200万个时钟弹簧及年产100吨塑料配件，塑料配件暂未达产。根据现场踏勘，企业原有项目已全部搬迁停产，无法调查原有项目实际情况，因此原有污染情况引用原环评和验收报告内容进行分析。 ### 企业原有职工80人，实行一班制生产，工作时间8h/d，年工作日为300天。 企业现有项目环保手续履行情况见表2-8。 表2-8 现有项目环保手续履行情况 序号; 项目名称; 审批文号; 建设内容; 实施情况; 验收情况; 排污许可手续. 1; 嘉兴日昌汽车配件有限公司SRC项目; 秀洲环建函【2017】34号; 年产200万个时钟弹簧; 年产200万个时钟弹簧; 企业已于2018年4月完成验收*; 企业已进行排污登记（登记编号：91330411054203508R001Z）*. 2; 嘉兴日昌汽车配件有限公司SRC项目（补码）; 秀洲环建函【2018】56号文; 时钟弹簧产能不变，新增年产200吨塑料配件; 年产100吨塑料配件; 阶段性验收，企业于2019年11月完成（先行）验收*; 企业已进行排污登记变更，补充本项目相关排污信息（登记编号：91330411054203508R001Z）*. 注：验收意见见附件10；排污登记回执见附件11、12。 2、原有项目生产设备 原有项目生产设备情况见表2-9。 表2-9 原有项目生产设备情况 （单位：台/套） 序号; 设备名称; 环评审批数量; 实际数量; 达产后数量; 备注. 时钟弹簧. 1; 端子压接机; 2; 2; 2; /. 2; 套管切割机; 1; 1; 1; /. 3; 电线压入机; 6; 6; 6; /. 4; 电线焊接机; 6; 6; 6; /. 5; 扁平电缆支撑带冲切焊接机; 2; 2; 2; /. 6; 扁平电缆冲切机; 1; 1; 1; /. 7; 扁平电缆焊接机; 9; 9; 9; /. 8; 涂油机; 5; 5; 5; /. 9; 噪音检测机; 1; 1; 1; /. 10; 电性能检测机; 5; 5; 5; /. 11; 功能性检查机; 5; 2; 5; /. 12; 扁平电缆贴合机; 2; 2; 2; /. 塑料配件. 13; 海天伺服注塑机; 8; 4; 8; MA1200II/370. 14; 吸料干燥一体机; 4; 2; 4; /. 15; 慢速粉碎机; 4; 2; 4; /. 16; 模温机*; 8; 4; 8; /. 17; 退火箱*; 2; 2; 2; /. 18; 冷水机; 1; 1; 1; SIC-30A-HP-3/400V/50HZ. 电子物理测试实验室、测试和研发. 19; 耐久试验机; 2; 1; 2; /. 20; 高低温试验机; 1; 1; 1; /. 21; 热冲击试验机; 1; 1; 1; /. 22; 二次元检测机; 1; 1; 1; /. 23; 粉尘试验机; 1; 1; 1; /. 24; 快速水分测试机; 1; 1; 1; /. 25; 振动试验台; 1; 1; 1; /. 公用工程. 26; 变频空压机; 1; 1; 1; /. 注：1.本项目模温机属于水循环加热机，主要作用为控制注塑机的理想温度。 2.本项目退火箱采用电加热，介质为热空气循环，主要作用为让塑料配件消除内部应力，完善结构，增强塑料件强度。 3、原有项目原辅材料消耗情况 原有项目原辅材料消耗情况见表2-10。 表2-10 原有项目原辅材料消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 环评审批量; 实际消耗量; 达产后消耗量. 时钟弹簧. 1; 导线; 万m/a; 100; 100; 100. 2; 端子; 万个/a; 200; 200; 200. 3; 套管; 万m/a; 70; 75; 75. 4; 接插件; 万个/a; 1300; 1250; 1250. 5; 焊接连接片; 万个/a; 400; 380; 380. 6; PET膜; 万m/a; 400; 380; 380. 7; 铜丝; 万m/a; 2400; 2500; 2500. 8; 连接件卡扣; 万个/a; 800; 750; 750. 9; 旋转体; 万个/a; 200; 200; 200. 10; 塑料件卡扣; 万个/a; 0; 0; 0. 11; 固定体; 万个/a; 200; 200; 200. 12; 辅助固定体; 万个/a; 200; 200; 200. 13; 扁平电缆支撑带; 万个/a; 200; 200; 200. 14; 辅助旋转体; 万个/a; 200; 200; 200. 15; 警告标签; 万个/a; 200; 200; 200. 16; 条形码标签; 万个/a; 200; 200; 200. 17; 中立针; 万个/a; 200; 200; 200. 18; 润滑油; t/a; 4; 4; 4. 塑料配件. 19; POM塑粒; t/a; 100; 0; 0. 20; PBT塑粒; t/a; 100; 100; 200. 21; 液压油; t/a; 0.048; 0.02; 0.04. 22; 机油; t/a; 0.05; 0.01; 0.02. 4、原有项目生产工艺 因原有项目生产工艺与本项目生产工艺一致，故在此不进行重复描述，详见上文“工艺流程和产排污环节”。 5、污染源调查情况 根据现场踏勘，企业原有项目已全部搬迁停产，无法调查原有项目实际情况，因此原有污染情况引用原环评和验收报告内容进行分析。企业搬迁扩建前主要污染物产生及排放情况见表2-11。 表2-11 本项目搬迁前企业现有污染物产生、排放情况 单位：t/a 污染源; 污染物名称; 实际产生量; 实际排放量; 达产后排放量; 治理情况. 废水; 生活污水; 水量; 1050.3; 1050.3; 1050.3; 厂区内实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池处理后并排入嘉兴市污水处理工程管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后深海排放。. CODCr; 0.336; 0.053; 0.053. NH3-N; 0.037; 0.005; 0.005. 废气; 注塑; 非甲烷总烃; 0.038; 0.011; 0.022; 原采用一套“低温等离子”装置处理后通过15m排气筒DA001高空排放. 恶臭; 少量; 少量; 少量. 固废; 一般固废; 时钟弹簧; 一般废包装材料; 16; 0; 0; 经收集后综合利用. 一般固废; 废边角料; 0.500; 0; 0; 经收集后综合利用. 一般固废; 废次品; 1.500; 0; 0; 经收集后综合利用. 危险废物; 塑料配件; 废液压油; 0.020; 0; 0; 委托嘉兴市云景环保科技有限公司处置. 危险废物; 废机油; 0.010; 0; 0. 危险废物; 沾染矿物油的废包装物; 0.025; 0; 0. 一般固废; 生活垃圾; 10; 0; 0; 委托环卫部门统一清运. 噪声; LAeq; 离心风机、空压机等; 80dB（A）左右; 厂界达标. 注：原有项目最新环评固废名称为下脚料、废包装物、废包装桶的，本环评统称为废边角料、一般废包装材料、沾染矿物油的废包装物。 6、原有项目污染物排放达标情况 6.1废水 本环评引用原有项目最新环保验收的监测数据，采样日期为2019年8月23日~8月24日，报告编号为“首信检字第2019Y08160号”。具体监测结果见表2-12。 表2-12 原有企业废水验收监测结果 采样日期; 采样点名称; 样品编号; 样品性状; 化学需氧量（mg/L）; pH值（无量纲）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 悬浮物（mg/L）. 2019年8月23日; 入管网口 （8:50）; W190823601; 淡黄微浑; 228; 7.39; 17.6; 6.51; 41. 入管网口 （9:48）; W190823602; 淡黄微浑; 223; 7.33; 14.9; 7.46; 45. 入管网口 （10:54）; W190823603; 淡黄微浑; 216; 7.45; 17.0; 7.02; 37. 入管网口 （12:05）; W190823604; 淡黄微浑; 218; 7.47; 18.4; 7.16; 43. 入管网口 （平行12:05）; W190823605; 淡黄微浑; 213; 7.56; 16.3; 6.85; /. 2019年8月24日; 入管网口 （8:50）; W190824601; 淡黄微浑; 226; 7.44; 18.3; 7.44; 36. 入管网口 （9:48）; W190824602; 淡黄微浑; 221; 7.38; 17.1; 6.34; 32. 入管网口 （10:54）; W190824603; 淡黄微浑; 214; 7.50; 17.4; 6.95; 34. 入管网口 （12:05）; W190824604; 淡黄微浑; 216; 7.52; 15.7; 7.23; 40. 入管网口 （平行12:05）; W190824605; 淡黄微浑; 210; 7.61; 16.9; 7.41; /. 2日平均值; 218; 7.33-7.61（范围）; 16.9; 6.9; 31. 排放限值; 500; 6-9; 35; 8; 400. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由监测结果可知，原有企业生活污水排放口污染因子化学需氧量、pH值、悬浮物监测结果均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷监测浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。 6.2废气 本环评引用原有项目最新环保验收的监测数据，采样日期为2019年8月23日~8月24日，报告编号为“首信检字第2019Y08160号”。具体监测期间气象参数见表2-13，无组织监测结果见表2-14~2-15，有组织监测结果见表2-16。 表2-13 监测期间气象 采样日期; 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（Kpa）; 天气情况. 2019年 8月23日; 8:32-8:46; 东南风; 2.1; 34; 100.8; 晴. 10:30-10:49; 东南风; 2.3; 33; 100.7; 晴. 12:00-12:17; 东风; 2.2; 35; 100.7; 晴. 13:26-13:40; 东风; 2.6; 35; 100.8; 晴. 2019年 8月24日; 8:56-9:15; 东北风; 2.3; 32; 101.0; 晴. 10:25-10:40; 东北风; 2.1; 31; 100.9; 晴. 11:32-11:5; 北风; 2.6; 32; 100.9; 晴. 13:02-13:20; 东北风; 2.2; 33; 101.1; 晴. 表2-14 原有企业废气无组织验收监测结果 采样日期; 采样点位; 时段; 样品编号; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2019年 8月23日; 东厂界; 8:32; A190823601; 1.11. 10:30; A190823605; 1.21. 12:06; A190823609; 1.10. 13:26; A190823613; 1.46. 南厂界; 8:35; A190823602; 1.17. 10:36; A190823606; 0.933. 12:10; A190823610; 0.975. 13:30; A190823614; 1.41. 西厂界; 8:41; A190823603; 0.988. 10:42; A190823607; 0.959. 12:44; A190823611; 1.05. 13:34; A190823615; 1.35. 北厂界; 8:45; A190823604; 1.20. 10:48; A190823608; 1.13. 12:16; A190823612; 1.18. 13:39; A190823616; 1.31. 2019年 8月24日; 东厂界; 9:02; A190824601; 1.34. 10:30; A190824605; 1.41. 11:40; A190824609; 1.15. 13:09; A190824613; 0.989. 南厂界; 9:08; A190824602; 1.55. 10:34; A190824606; 1.16. 11:45; A190824610; 1.24. 13:13; A190824614; 1.37. 西厂界; 9:14; A190824603; 0.962. 10:39; A190824607; 1.38. 11:50; A190824611; 1.19. 13:19; A190824615; 0.912. 北厂界; 8:56; A190824604; 1.15. 10:25; A190824608; 1.38. 11:32; A190824612; 1.19. 13:02; A190824616; 1.12. 2日厂界最大值; 1.55. 排放限值; 4.0. 达标情况; 达标. 表2-15 原有企业废气无组织验收监测结果 采样日期; 采样点位; 时段; 样品编号; 臭气浓度（无量纲）. 2019年 8月23日; 东厂界; 8:33; A190823617; 12. 10:31; A190823621; 13. 12:07; A190823625; 13. 13:27; A190823629; 14. 南厂界; 8:36; A190823618; 14. 10:37; A190823622; 13. 12:11; A190823626; 13. 13:31; A190823630; 13. 西厂界; 8:42; A190823619; 13. 10:43; A190823623; 13. 12:15; A190823627; 13. 13:35; A190823631; 14. 北厂界; 8:46; A190823620; 16. 10:49; A190823624; 16. 12:17; A190823628; 15. 13:40; A190823632; 17. 2019年 8月24日; 东厂界; 9:03; A190824617; 14. 10:31; A190824621; 15. 11:41; A190824625; 14. 13:10; A190824629; 15. 南厂界; 9:09; A190824618; 14. 10:35; A190824622; 14. 11:46; A190824626; 14. 13:14; A190824630; 15. 西厂界; 9:15; A190824619; 15. 10:40; A190824623; 15. 11:51; A190824627; 15. 13:20; A190824631; 14. 北厂界; 8:57; A190824620; 17. 10:26; A190824624; 17. 11:33; A190824628; 18. 13:03; A190824632; 16. 2日厂界最大值; 18. 排放限值; 20. 达标情况; 达标. 表2-16 原有企业废气有组织验收监测结果 采样日期; 采样点名称; 样品编号; 检测项目; 样品浓度（mg/m3）; 平均样品浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 平均排放速率（kg/h）; 单位产品排放量kg/t; 排放限值; 达标情况. 2019年 8月23日; 注塑废气进口; A190823633; 非甲烷总烃; 5.28; 4.84; 0.016; 0.016; /; /; /. A190823634; 4.48; 0.015. A190823635; 4.76; 0.016. A190823636; 臭气浓度（无量纲）; 733; 977 （最大值）; /; /; /; /; /. A190823637; 733; /. A190823638; 977; /. 注塑废气出口; A190823639; 非甲烷总烃; 0.597; 0.822; 1.66×10-3; 2.52×10-3; 0.081; 浓度60mg/m3单位产品排放量0.3kg/t; 达标. A190823640; 0.968; 3.11×10-3. A190823641; 0.902; 2.77×10-3. A190823639; 臭气浓度（无量纲）; 309; 309 （最大值）; /; /; /; 2000（无量纲）; 达标. A190823639; 232; /. A190823639; 232; /. 2019年 8月24日; 注塑废气进口; A190824633; 非甲烷总烃; 5.41; 4.72; 0.019; 0.016; /; /; /. A190824634; 5.02; 0.016. A190824635; 3.74; 0.012. A190824636; 臭气浓度（无量纲）; 1303; 1303 （最大值）; /; /; /; /; /. A190824637; 733; /. A190824638; 977; /. 注塑废气出口; A190824639; 非甲烷总烃; 1.04; 1.07; 3.41×10-3; 3.25×10-3; 0.104; 浓度60mg/m3单位产品排放量0.3kg/t; 达标. A190824640; 1.04; 2.98×10-3. A190824641; 1.12; 3.37×10-3. A190824642; 臭气浓度（无量纲）; 309; 309 （最大值）; /; /; /; 2000（无量纲）; 达标. A190824643; 232; /. A190824644; 309; /. 由监测结果可知，原有企业污染物中，无组织非甲烷总烃排放浓度日最大值达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值、臭气浓度日最大值达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准；有组织非甲烷总烃排放浓度日最大值、单位产品非甲烷总烃排放量能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值，臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放标准值。 6.3 固体废物 ### 原有企业固体废物主要一般废包装材料、废边角料、废次品、废液压油、废机油、沾染矿物油的废包装物和生活垃圾。产排量引用原环评和验收报告数据进行核算。固体废物情况汇总见表2-17。 表2-17 固体废物情况汇总 序号; 固废名称; 产生工序; 实际产生量（t）; 达产后产生量; 处置方式. 1; 时钟弹簧; 一般废包装材料; 材料使用; 16; 16; 经收集后综合利用. 2; 废边角料; 切割冲切; 0.500; 0.500; 经收集后综合利用. 3; 废次品; 检验过程; 1.500; 1.500; 经收集后综合利用. 4; 塑料配件; 废液压油; 设备维护; 0.020; 0.040; 委托嘉兴市云景环保科技有限公司处置. 5; 废机油; 设备维护; 0.010; 0.020. 6; 沾染矿物油的废包装物; 材料使用; 0.025; 0.050. 7; 生活垃圾; 员工生活; 10; 10; 委托环卫部门统一清运. ### 企业危险废物汇总表具体见表2-18。 表2-18 企业危险废物分析情况汇总表 单位：t/a 序 号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 达产后产生量; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW 08; 900-218-0; 0.040; 设备维护; 液态; 液压油; 液压油; 半年; T; 安全暂存，委托有资质单位处置. 2; 废机油; HW 08; 900-214-08; 0.020; 设备维护; 液态; 机油; 机油; 半年; T，I. 3; 沾染矿物油的废包装物; HW 08; 900- 249-08; 0.050; 材料使用; 液态; 液压油、机油; 液压油、机油; 半年; T，I. 6.4 噪声 企业原有生产设备噪声的噪声声压级具体见表2-19。 表2-19 企业主要设备（单位：台/套）噪声源强 序号; 噪声源; 实际数量; 达产后数量; 单台噪声值dB; 备注. 1; 端子压接机; 2; 2; 75; 距离设备1m、高1.2m处. 2; 套管切割机; 1; 1; 78. 3; 电线焊接机; 6; 6; 75. 4; 扁平电缆支撑带冲切焊接机; 2; 2; 75. 5; 扁平电缆焊接机; 9; 9; 75. 6; 扁平电缆冲切机; 1; 1; 78. 7; 海天伺服注塑机; 4; 8; 78. 8; 变频空压机; 1; 1; 80. 9; 慢速粉碎机; 2; 4; 80. 10; 冷水机; 1; 1; 80. 11; 离心风机; 1; 1; 85. 本环评引用原有项目最新环保验收的监测数据，监测日期为2019年8月23日~8月24日，报告编号为“首信检字第2019Y08160号”，原有企业噪声监测数据见表2-20。 表2-20 原有企业噪声监测结果 测量日期; 测点位置; 测点编号; 声源描述; 昼间Leq [dB（A）]; 排放限值. 测量时间; 测量值. 2019年 5月30日; 1#东厂界; N190823601; 机械噪声; 10:40-10:41; 61; 65dB（A）. 2#南厂界; N190823602; 机械噪声; 10:37-10:38; 58. 3#西厂界; N190823603; 机械噪声; 10:32-10:33; 57. 4#北厂界; N190823604; 机械噪声; 10:43-10:44; 62. 2019年 5月31日; 1#东厂界; N190824601; 机械噪声; 14:10-14:11; 58. 2#南厂界; N190824602; 机械噪声; 14:05-14:06; 59. 3#西厂界; N190824603; 机械噪声; 14:02-14:03; 57. 4#北厂界; N190824604; 机械噪声; 14:15-14:16; 62. 达标情况; 达标. 由上表可知，原有企业东、南、西、北四侧厂界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 6.5 污染物治理情况 企业污染物治理落实情况见表2-21。 表2-21 企业污染物治理落实情况 分类; 排放源; 污染物; 环评审批意见; 实际落实情况; 是否落实. 废水; 生活污水; CODCr NH3-N; 项目实行清污分流、雨污分流；经化粪池处理的生活污水达标纳入嘉兴市秀洲区油车港镇污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。污染物入网标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中的三级标准，其中氨氮、总磷入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。不得另设排污口。; 生活污水经化粪池处理后纳入嘉兴市秀洲区油车港镇污水管网，经嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)后排海。; 落实. 废气; 注塑废气; 非甲烷总烃、恶臭; 注塑废气收集后经一套“低温等离子”装置处理后通过15m高排气简排放。非甲烷总烃的排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值中的相关标准。; 注塑废气收集后经一套“低温等离子”装置处理后，非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中大气污染物特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值中的相关标准。尾气通过15m高排气简排放。; 落实. 噪声; 离心风机、空压机等; 厂区合理布局(高噪声设备远离厂界)，充分注意选择低噪声设备，对强声源设备采取隔声降噪措施，加强设备日常维护，合理安排工作时间，文明操作。厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准。; 设备选用低噪声型，对功率较大的高噪声设备应集中布置并设于室内，安装时在底座加装橡胶减振器以减小设备运行振动；合理制定生产计划，严格控制生产作业时间；为提高生产活动时车间综合隔声量，出入口在进行生产活动时应尽可能保持关闭。在正常生产情况下厂界四周昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。; 落实. 固废; 废液压油、废机油、沾染矿物油的废包装物等; 按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，实现资源的综合利用。需委托处置的危险废物必须委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置危险废物的必须按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物厂内暂存严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）中的有关规定执行。严禁委托无危险货物运输资质的单位运输危险废物，严禁委托无相应危废处理资质的个人或单位处置危险废物，严禁非法排放、倾倒、处置危险废物。; 废液压油、废机油、沾染矿物油的废包装物经收集后委托嘉兴市云景环保科技有限公司处置；一般废包装材料、废边角料、废次品经收集后综合利用；生活垃圾经收集后定期由嘉兴市嘉环园林有限公司统一组织清运处置。此外公司严格按照危废管理相关规定，厂内设置专门用于危废存储仓库。仓库采用专人管理，地面已做防渗处理，仓库周边设导排渠及应急池，库门设锁。; 落实. 5.6 排污总量情况 原有排污以最新环评为准，企业总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、VOCs，根据最新环评，企业废水排放量为1080t/a，嘉兴市联合污水处理有限责任公司的尾水排放目前已执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，企业废水纳管排放，最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排海，故企业的CODCr和NH3-N应根据GB18918-2002一级A标准重新核算，以达标排放计，原环评审批CODCr和NH3-N总量指标分别为0.054t/a和0.005t/a。原环评VOCs总量指标为0.090t/a。具体总量控制指标见表2-22。 表2-22 总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 原有项目环评 控制指标; 原有项目实际排放量; 原有项目达产排放量. CODCr; 0.054; 0.053; 0.053. NH3-N; 0.005; 0.005; 0.005. VOCs; 0.090; 0.011; 0.022. ### 5.7排污许可 ### 企业原有项目为年产200万个时钟弹簧及年产100吨塑料配件建设项目，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），对照汽车制造业，不被纳入重点排污单位名录，不使用溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）；对照橡胶和塑料制品业，塑料配件产量在1万吨以下。故原有项目属于登记管理。 ### 根据调查，原有项目已进行排污登记（登记编号：91330411054203508R001Z），排污登记回执见附件11。 5.8原有项目存在的环保问题及搬迁后企业需注意的问题 企业注塑废气及恶臭经集气罩收集后采用一套“低温等离子”装置处理后，尾气通过15m排气筒DA001高空排放；生活污水经化粪池预处理后纳入嘉兴市污水处理工程管网；厂界噪声达标；一般固废作资源化或无害化处理，危险废物委托有资质单位处置，危废暂存区的建设符合规范要求。综上所述，嘉兴日昌汽车配件有限公司目前在污染物治理中基本达到相关环保要求，不存在环保问题。 ### 搬迁后企业需注意原有厂区暂存的一般固废尽快作资源化或无害化处理；暂存的危险废物尽快委托有资质单位进行处置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1、常规污染因子 （1）嘉兴市区2019年环境质量公报数据 2019年嘉兴市区城市环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度为35ug/m3，同比降低5.4%，首次达到二级标准；全年优级天数为88天，良级天数为204天，优良天数比例为80.0%，同比持平。全年臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）和二氧化氮（NO2）等日均值出现超标，超标率分别为13.7%、5.5%、2.2%和1.1%，臭氧（O3）超标率最高。 （2）嘉兴市区2019年环境空气质量现状监测数据 本次评价采用嘉兴市三个国控监测点2019全年的基本污染物监测数据均值，具体监测结果见表3-1。 表3-1 嘉兴市2019年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(µg/m3); 标准值(µg/m3); 占标率 （%）; 达标情况. SO; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 百分位(98%)数日平均质量浓度; 13; 150; 8.7. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. 百分位(98%)数日平均质量浓度; 75; 80; 93.8. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80; 达标. 百分位(95%)数日平均质量浓度; 130; 150; 86.7. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 不达标. 百分位(95%)数日平均质量浓度; 77; 75; 102.7. CO; 百分位(95%)数日平均质量浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 百分位(90%)数8h平均质量浓度; 169; 160; 105.6; 不达标. 根据统计可知，项目所在地区域属于不达标区，超标物质为PM2.5和O3，其余指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。 根据《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》（嘉政办发[2019]29号）：到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善；到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 随着《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》和《嘉兴市生态环境保护“十三五”规划》的推进，嘉兴地区将继续渗入推进“五气共治”，确保区域环境空气质量达标。 2、其他污染物环境质量现状 特征污染因子非甲烷总烃监测数据引用杭州普洛赛斯检测科技有限公司出具的普洛赛斯检字第2019H060766号检验检测报告中的相关数据。监测点位基本信息及监测结果见表3-2和表3-3。监测点位具体位置见附图6。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 麟湖公元壹号 住宅小区; 非甲烷总烃; 2019年7月2日 ～2019年7月8日; NW; 1650. 表3-3 特征污染物监测结果汇总 点位名称; 污染物; 平均时段; 评价标准/（ug/m3）; 监测最大浓度/（ug/m3）; 最大浓度占标率/（%）; 超标率/（%）; 达标情况. 麟湖公元壹号住宅小区; 非甲烷总烃; 02、08、14、20时; 2000; 700~1240; 62.0; 0; 达标. 由上可知，项目所在区域的非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次值浓度限值。 2、地表水环境 1、嘉兴市环境状况公报数据（2019年） 2019年嘉兴市73个市控以上地表水监测断面中，Ⅱ类2个、Ⅲ类46个、Ⅳ类23个、Ⅴ类2个，分别占2.7%、63.1%、31.5%和2.7%。与2018年相比，Ⅲ类及以上水质比例上升了24.7个百分点，Ⅳ类水质比例下降24.7个百分点，Ⅴ类水质比例无变化。73个断面主要污染物高锰酸盐指数、氨氮和总磷平均浓度分别为4.5mg/L、0.56mg/L和0.0272mg/L，同比分别下降10.0%、17.6%、1.7%。 2、所在区域水质现状监测 项目所在区域附近地表水体主要为苏州塘，本评价收集了2019年运河北郊河交叉口断面（位于本项目SW方向，距离约3.2km）的常规监测资料，进行了水质评价。 评价标准。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，本段水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 评价结果。现状全年监测评价结果见表3-4。 表3-4 2019年苏州塘现状水质监测结果 单位：除pH外，均为mg/L 监测 断面; 时间; CODMn; BOD5; NH3-N; 石油类; TP; CODCr. 运河北郊河交叉口; 浓度; 4.2; 3.4; 0.59; 0.05; 0.113; 16.0. 标准指数; 0.70; 0.85; 0.59; 1.00; 0.57; 0.80. 类别; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; I; Ⅲ; Ⅲ. GB3838-2002 Ⅲ类标准; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤20. 由监测资料可知：项目附近运河北郊河交叉口断面各指标因子均可以达到Ⅲ类标准。本项目废水纳管排放，不向附近水体排放废水。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。 4、生态环境 本项目位于浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号，属于油车港镇产业集聚区，且不新增用地，无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，无需开展电磁辐射现状监测与评价。6、地下水、土壤环境 本项目位于浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号，属于秀洲区油车港镇产业集聚重点管控单元。本项目主要从事时钟弹簧及塑料配件的生产，属于二类工业项目，排放污染物不涉及重金属及持久性污染物。本项目采取分区防控措施，生产车间、原料仓库均进行地面硬化；危废仓库进行防渗、防腐、防漏处理；污水管道均采取防渗措施建设。 在此基础上只要建设单位做好日常地下水、土壤防护工作，严格落实各项污染防治措施，则本项目不存在地下水及土壤污染途径。因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（环办环评[2020]33号）要求，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境（厂界外500m范围内）、声环境（厂界外50m范围内）、地下水环境（厂界外500m范围内）和生态环境保护目标详见表3-5。 表3-5 周边环境空气保护目标 环境; 环境保护目标; 坐标/m*; 相对场址方位; 相对厂界最近距离/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区. 东经; 北纬. 大气环境; 百花庄村; 120.461151354; 30.491531669; E; 173m; 居住区; 人群; 环境空气二类功能区. 声环境; 厂界外50米范围内不存在声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目外排废水仅为生活污水，因此，本项目生活污水经化粪池处理后并排入嘉兴市污水处理工程管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后深海排放，入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中NH3-N入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。上述污水经嘉兴市联合污水处理厂集中处理后，排海标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见表3-6。 表3-6 水污染物入网及排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 入网标准值; 6-9; 500; 300; 400; 35*; 20. 排海标准值; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）**; 1. 注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准限值》（DB33/887-2013）中的限值。 **括号外数值为水温>12℃时的控制温度，括号内数值为水温≤12℃时的控制温度。 2、废气排放标准 本项目废气主要来自塑料配件注塑工序产生的注塑废气（以非甲烷总烃计）及恶臭。非甲烷总烃有组织排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃无组织排放标准执行表9企业边界大气污染物浓度限值。具体标准值见表3-7。 表3-7 合成树脂工业污染物排放标准 污染物; 排放限值（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）. 非甲烷总烃; 60; 30; 4.0; 0.3. 注塑产生的恶臭标准执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的标准排放值及表1中的二级标准，具体标准见表3-8。 表3-8 恶臭污染物排放标准 控制项目; 排气筒高; 最高允许排放量或标准值; 厂界标准值. 臭气浓度; 30m; 10500(无量纲)*; 20（无量纲）. 注：采用内插法计算 由于本项目租用单幢厂房部分车间，厂区内无组织监控点与厂界无组织 监控点重合，根据从严要求的原则，厂区内VOCs的无组织排放1h平均浓度值从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值的要求。相关标准值见表3-9。 表3-9 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 20; 监控点处任意一次浓度值; 在厂房外设置监控点. 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界东、南、西、北四侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物贮存、处置标准 本项目一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制原则 根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》等制度的通知，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的污染物为CODCr、NH3-N。另外根据环发[2014]197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，将挥发性有机物也纳入了总量控制指标。根据工程分析，项目建成后排放的污染物汇总纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。 2、总量控制建议值 （1）原有总量控制指标： 根据《嘉兴日昌汽车配件有限公司SRC项目（补码）环境影响报告表》，企业的废水为生活污水，废水量为1080t/a，按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（CODCr：50mg/L、NH3-N：5mg/L）进行折算，CODCr、NH3-N的值为0.054t/a、0.005t/a。原环评VOCs总量指标为0.090t/a。 （2）迁建后总量控制建议值： CODCr、NH3-N：本项目实施后，无生产废水产生，生活污水排放量为1032.75t/a，生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后深海排放，CODCr的排放浓度≤50mg/L、NH3-N的排放浓度≤5mg/L，CODCr、NH3-N的排放量分别为0.052t/a、0.005t/a。因此本项目实施后，CODCr、NH3-N的总量控制建议值调整为0.052t/a、0.005t/a。 VOCs：以本项目实施后的可控排放量作为总量控制指标，VOCs排放量为0.111t/a。因此，VOCs总量控制建议值为0.111t/a。 3、总量控制实施方案 根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2012]10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。本项目实施后不排放生产废水，只排放生活污水，且CODCr、NH3-N排放量未超原有项目环评控制指标，因此，CODCr、NH3-N排放量无需区域替代削减。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，本项目实施后新增VOCs应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。本项目实施后新增的VOCs指标来自秀洲区排污权交易中心储备库。 本项目实施后，具体总量控制情况见3-11。 表3-11 总量控制指标 单位：t/a 控制 项目; 原有项目环评 控制指标; 原有项目实际排放量; 本项目 排放量; 以新带老削减量; 本项目实施后 新增量; 区域 替代 削减量; 本项目实施后总量控制指标. CODCr; 0.054; 0.053; 0.052; 0.053; -0.001; /; 0.052. NH3-N; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; +0; /; 0.005. VOCs; 0.090; 0.022; 0.111; 0.022; +0.089; 0.042; 0.111. 综上所述，项目符合总量控制的要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号，利用现有厂房进行生产，本项目部分已投产，详见工程分析，故不涉及施工期的污染影响。污染影响时段主要为营运期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1产排污情况 本项目废气主要来自塑料配件生产注塑工序产生的注塑废气（以非甲烷总烃计）及恶臭。 1、注塑废气 本项目在生产塑料配件的工艺中，需先将PBT塑粒经干燥，通过注塑机注塑得到成型塑料件，在注塑时由于分子间的剪切挤压而发生断链、分解、降解，从而产生游离的有机废气（以非甲烷总烃计）。干燥和退火温度远低于注塑温度，故此二过程中基本不产生有机废气。 根据浙江省环境保护科学设计研究院编制的《浙江省重点行业VOCs污染排放量计算方法》（版本1.1），塑料行业的排放系数见表4-1。 表4-1 塑料行业的排放系数 过程; 单位排放系数（kg/t原料）. 塑料布、膜、袋等制造工序; 0.220. 塑料皮、板、管材制造工序; 0.539. 其他塑料制品制造工序; 2.368. 本项目注塑属于“其他塑料制品制造工序”，则采用的排放系数为2.368kg/t原料。本项目实施后PBT塑料粒子用量为200t/a，则非甲烷总烃产生量为0.474t/a。 根据现场踏勘，企业在注塑机设备上方设置集气罩对废气进行收集，收集后的废气采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后，通过30m（企业厂房共5层，建筑高度为24米）排气筒DA001高空排放。设计风量15000m3/h（根据企业提供的集气罩设计尺寸为0.9m*0.9m，进面风速不小于0.6m/s，共有8个集气罩，所需风量约14000m3/h，因此设计风量能满足要求），集气罩收集效率按85%计，处理效率按90%计。废气产排情况及单位产品非甲烷总烃排放量核算见表4-2。 表4-2 废气产排情况 工序; 污染因子; 污染物产生量（t/a）; 有组织污染物产生及排放情况; 无组织污染物排放情况; 单位产品非甲烷总烃 排放量（kg/t）. 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). 注塑; 非甲烷总烃; 0.474; 0.040; 0.014; 0.933; 0.071; 0.025; 0.2. 注：注塑有效工时为2805h。. 2、恶臭 本项目注塑工序产生废气有一定的恶臭。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用(相加、协同、抵消及掩饰作用等)，加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级(1958年)；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器—嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-3 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特 征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 根据现场踏勘，项目厂房内的恶臭等级一般在1~2级，厂房外勉强能闻到气味，恶臭等级在0~1级，即主要影响厂房内工作环境。项目对注塑废气进行收集，采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后达标排放，厂房外基本不会有恶臭，恶臭等级在0级，对厂房外环境影响较小。 3、非正常情况。考虑DA001排气筒对应的“低温等离子+活性炭吸附装置”失效，发生频次为1次/a，持续时间为1h。非正常情况下，非甲烷总烃的排放量为0.169kg/a，排放速率为0.169kg/h。要求企业在“低温等离子+活性炭吸附”装置失效时，暂停相应废气收集工序的生产，待“低温等离子+活性炭吸附”装置能正常工作时恢复生产。 4、小结。根据上述分析，本项目废气污染防治情况见图4-1，工序/生产线主要废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-4。 图4-1 废气污染防治系统图 |

|  | 表4-4 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间h. 核算 方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量 (kg/h); 工艺; 效率 %; 核算 方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (kg/h). 注塑; 注塑机; DA001; 非甲烷总烃; 产污系数法; 15000; 9.6; 0.144; 低温等离子+活性炭吸附; 90; 排污系数法; 15000; 0.933; 0.014; 2805. 无组织排放; /; /; 0.025; /; /; /; /; 0.025. 根据上述分析，本项目主要废气排放口（点源）基本情况见表4-5。 表4-5 排放口基本情况（点源） 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气 温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; 非甲烷总烃. 1; DA001排气筒; 120°46′1.26238″; 30°49′15.27278″; 0.5; 30; 0.4; 11.05; 30; 2805; 正常; 0.014. 1.2 废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施 结合《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览见表4-6。 表4-6 废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览表 行业类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否可行技术. 塑料零件及其他塑料制品制造排污单位; 注塑成型; 注塑机; 挥发废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 有组织; 低温等离子+活性炭吸附; 是*; 一般排放口. 无组织; /; /; /. 注：活性炭吸附为技术规范可行技术 1.3 达标排放分析 根据前述分析，经采取相应废气防治措施后，预计本项目废气排放源污染物排放达标情况见表4-7。 表4-7 各排放源污染物排放情况 排放源; 污染因子; 本项目; 标准值; 执行标准. 最大排放浓度（mg/m3）; 单位产品非甲烷总烃排放量; 排放限值（mg/m3）; 单位产品非甲烷总烃排放量. DA001; 非甲烷总烃; 0.933; 0.2; 60; 0.3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 由表可知，本项目DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃能满足单位产品排放量（0.3kg/t产品）要求。综上，非甲烷总烃排放量较小，对外环境影响较小。 1.4 监测要求 结合项目情况，《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目废气监测计划见表4-8～表4-9。 表4-8 有组织废气监测计划表 废气来源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 注塑工序; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）5大气污染物特别排放限值. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 中的标准排放值. 表4-9 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中的二级标准. |
| --- | --- |

|  | 1.5 影响分析 综上所述，注塑工序产生的有组织废气经集气罩收集后，采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后，尾气通过30m排气筒DA001高空排放，能达到相应排放标准要求，排放源强相对较低。综上，非甲烷总烃排放量较小，对外环境影响较小。 2、废水 2.1产排污情况 本项目注塑需用到冷水机作间接冷却；需用到模温机来控制注塑机的理想注塑温度。冷水机、模温机均采用封闭的循环水系统，无生产性废水排放，故本项目外排废水仅为职工生活污水。 1、循环水 本项目冷水机、模温机采用封闭的循环水系统，蒸发量小，水补充量也较少，根据建设单位提供的信息，每月补充一次，一次补充0.5t，一年补充水量为6t/a，循环水不外排。 2、职工生活污水 本项目实施后员工有90人，不设食堂，不设宿舍，用水量按50L/人·d计，年生产天数为255d，则用水量为1.706m3/d（1147.5m3/a），生活污水按用水量的90%计，则生活污水量为1.535m3/d（1032.75m3/a），该污水CODCr为320mg/L，CODCr的产生量为0.330t/a，NH3-N为35mg/L，NH3-N的产生量为0.036t/a。 生活污水经化粪池处理后排入嘉兴市污水处理工程管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后深海排放。项目具体废水产生、排放量见表4-10。 表4-10 项目废水产生、排放量 污染物; 污染物 产生量 （t/a）; 污染物排放量. 纳管; 排入环境. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 废水量; 1032.75; /; 1032.75; /; 1032.75. CODCr; 0.330; 500; 0.516; 50; 0.052. NH3-N; 0.036; 35; 0.036; 5; 0.005. 3、小结。根据上述分析，本项目工序产生废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-11。 |
| --- | --- |

|  | 表4-11 工序产生废水污染物源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 年排放时间h. 核算方法; 废水产生量m3/h; 产生浓度mg/L; 产生量 kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 废水排放量m3/h; 排放浓度mg/L*; 排放量 kg/h. 日常 生活; /; 生活 污水; CODCr; 类比法; 0.368; 320; 0.118; 化粪池; /; 类比法; 0.368; 500; 0.184; 2805. NH3-N; 35; 0.013; 35; 0.013. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 本项目污水处理站废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-12。 表4-12 污水处理站废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 进入厂区综合污水处理厂污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 年排放时间h. 产生废水量(m3/h); 产生浓度(mg/L); 产生量 (kg/h); 工艺; 综合处理效率/%; 核算 方法; 排放废水量(m3/h); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (kg/h). 嘉兴市污水处理厂; CODCr; 0.368; 500; 0.184; 沉淀+生化等; /; 排污系数法; 0.368; 50; 0.018; 2805. NH3-N; 35; 0.013; 5; 0.002. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 建设项目废水污染物排放信息见表4-13~表4-14。 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染物治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、氨氮; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 企业 总排. 表4-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 120°46′1.37002″; 30°49′13.46959″; 0.103275; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 全天; 嘉兴市联合污水处理厂; CODCr; 50. NH3-N; 5. 2.2 废水类别、污染物种类及污染防治措施 结合《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废水类别、污染物种类及污染防治措施一览见表4-15。 表4-15 废水类别、污染物种类及污染防治措施一览表 废水类别或废水来源; 污染物种类; 污染防治设施; 排放去向; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; pH值、CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷; 生活污水处理设施：化粪池; 是; 市政污水处理厂; 一般排放口. 2.3 达标排放情况 本项目外排废水仅为生活污水，水量为1032.75t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政污水处理工程管网，最终送嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后深海排放，不排入附近河道，因此，对厂区附近的地表水环境没有影响。 本项目废水采用间接排放方式，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目所在厂区实施清污分流、雨污分流。依托现工程雨污管网，污水管网已铺设，具备纳管条件。 嘉兴市污水处理一期工程处理规模30万m3/d，主体工艺为二级处理（氧化沟）工艺，其工艺流程见图4-1。嘉兴市污水处理二期工程处理规模30万m3/d，主体工艺为厌氧酸化水解+A2/O鼓风延时曝气生物脱氮除磷工艺，具体工艺流程见图4-2。嘉兴市联合污水处理厂从2015年9月开始进行提标改造工程（提标到GB18918-2002一级A标准），至2018年8月技改完工。 图4-2 污水处理厂一期工程工艺流程图 图4-3 污水处理厂二期工程工艺流程图 根据2020年浙江省重点排污单位监督性监测数据，嘉兴市联合污水处理有限责任公司总排口出水水质情况汇总见下表4-16。 表4-16 嘉兴市联合污水处理有限责任公司出水水质情况一览表单位：mg/L，pH除外 指标; 2月 19日; 4月 15日; 7月 28日; 10月 28日; 标准限值; 达标情况. pH; 7.07; 7.52; 7.48; 7.22; 6-9; 达标. NH3-N; 0.289; 0.39; 0.952; 0.732; 5; 达标. CODCr; 20; 29; 19; 34; 50; 达标. 石油类; ﹤0.06; 0.12; 0.13; 0.12; 1; 达标. BOD5; 3.9; 5.7; 3.8; 6.7; 10; 达标. SS; 6; 9; 10; 8; 10; 达标. 总氮; 7.99; 10.9; 9.16; 11.7; 15; 达标. 总磷; 0.073; 0.111; 0.1; 0.101; 0.5; 达标. 本项目外排废水仅为生活污水，生活污水排放量约为1032.75t/a(4.05t/d)，仅占嘉兴市联合污水处理厂处理能力的很小一部分，且水质相对简单，可生化性能较好，经预处理后能做到达标纳管，不会对嘉兴市联合污水处理厂造成较大冲击。嘉兴市联合污水处理厂出口浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 从项目废水水质、水量情况以及嘉兴市联合污水处理厂处理规模、纳污范围等方面分析，本项目废水纳入该污水处理厂，对污水处理厂的正常运行基本不会造成明显的冲击影响，对纳污水体影响不大。因此依托集中污水处理厂是可行的。 2.4 监测要求 结合项目情况，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）相关要求，对排污单位生活污水排放口最低监测频次不作要求。本项目外排废水仅为生活污水且为间接排放，故本环评不对废水监测提出要求。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目生产过程中的噪声源主要为端子压接机、套管切割机、电线焊接机、扁平电缆支撑带冲切焊接机、扁平电缆焊接机、扁平电缆冲切机、海天伺服注塑机、变频空压机、慢速粉碎机、冷水机、离心风机等设备运转时的机械噪声，根据类比调查，噪声情况可见表4-17。 表4-17 噪声污染源源强核算结果表 噪声源; 噪声源强; 噪声源强; 排放强度; 持续时间h. 设备位置; 噪声源; 数量; 核算方法; 噪声值dB（A）; 工艺; 降噪效果dB（A）; 核算方法; 噪声值dB（A）. 生产车间; 端子压接机; 2; 类比法; 75; 加强管理，车间合理布局，设备减振，厂房隔声；离心风机、空压机减震隔声、消声、减振等综合降噪施。; 20; 类比法; 55; 2805. 套管切割机; 1; 78; 20; 58. 电线焊接机; 9; 75; 20; 55. 扁平电缆支撑带冲切焊接机; 3; 75; 20; 55. 扁平电缆焊接机; 13; 75; 20; 55. 扁平电缆冲切机; 1; 78; 20; 58. 海天伺服注塑机; 8; 78; 20; 58. 变频空压机; 2; 80; 20; 60. 慢速粉碎机; 4; 80; 20; 60. 冷水机; 1; 80; 20; 60. 废气处理设施; 离心风机; 1; 85; 20; 65. 3.2噪声预测 1、预测模式 本次评价噪声预测采用环安科技在线模型计算平台的环安噪声环境影响评价系统，该系统是根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。平台支持点声源、线声源、面声源及室内声源预测模型的建立，并自动考虑多源的叠加影响，用于工业建设项目的噪声预测评价。对于非连续发声及源强不稳定的工业声源，平台也提供了相应的预测模型。 2、预测结果 本次主要对本项目评价区域内厂界四周噪声影响进行预测，预测结果见表4-18。 表4-18 厂界噪声预测情况表 声源名称; 预测点. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 距预测点距离（m）; 36.5; 14; 36.5; 14. 贡献值（dB）; 59.95; 62.68; 63.83; 63.54. 预测值（dB）; 昼间; 59.95; 62.68; 63.83; 63.54. 标准值（dB）; 昼间; 65; 65; 65; 65. 3.3 噪声环境影响分析情况 根据上述预测结果，本项目厂界四侧昼间噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 3.4噪声防治措施 本项目部分已经实施完成，企业已采取噪声综合防治措施：生产车间合理布局，选用低噪声设备，针对废气处理设施离心风机、空压机等设备采取减震隔声、消声、减振等综合降噪措施；文明操作，加强设备的日常维护、保养，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况，尽可能减轻噪声对外界的影响。 3.5 监测要求 结合项目情况、根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）相关要求，本项目噪声监测计划见表4-19。 表4-19 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 昼间Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固体废物 4.1产生情况及处置去向 本项目营运期固体废物主要为废边角料、一般废包装材料、废次品、废液压油、废机油、废含油抹布和手套、沾染矿物油的废包装物、废活性炭以及职工生活垃圾。 废边角料：本项目在生产时钟弹簧的切割、冲切工序中，会产生废边角料，根据对企业搬迁前产生量的类比调查，本项目废边角料产生量约为1t/a。 一般废包装材料：本项目原料拆包过程中有废包装材料产生，根据对企业搬迁前产生量的类比调查，本项目一般废包装材料产生量约为32t/a。 废次品：生产时钟弹簧在检测过程中会有废次品产生，根据对企业搬迁前产生量的类比调查，本项目废次品产生量约为3t/a。 废液压油：本项目冲切机使用过程中有废液压油产生，需定期更换，产生量为0.040t/a。 废机油：本项目设备维修保养中有废机油产生，废机油的产生量为0.020t/a。 废含油抹布和手套：本项目设备维修保养中有废含油抹布手套产生，废含油抹布手套的产生量为0.500t/a。 沾染矿物油的废包装物：主要为原辅材料中润滑油、液压油、机油的包装桶。废润滑油包装桶产生量为0.400/a；废液压液包装桶产生量为0.002t/a；废机油包装桶的产生量为0.001t/a，共计沾染矿物油的废包装物产生量0.403t/a。情况汇总见表4-20。 表4-20 废包装物产生量 名称; 用量（t/a）; 包装规格; 空桶规格; 用量; 固废产生量（t/a）. 废润滑油包装桶; 8; 20kg/桶; 1kg/桶; 400桶; 0.400. 废液压油包装桶; 0.04; 10kg/桶; 0.5kg/桶; 4桶; 0.002. 废机油包装桶; 0.02; 10kg/桶; 0.5kg/桶; 2桶; 0.001. 合计; 8.06; /; /; /; 0.403. 废活性炭：在废气处理过程中有废活性炭产生，活性炭一次填装量为0.4m3（密度0.6t/m3）活性炭需定期更换以保持吸附效率，参照浙江省环境保护科学设计研究院编制的《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1 版）》，活性炭吸附量为年更换量的15%。本项目注塑废气采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置进行处理，低温等离子处理效率以40%计，为达到整体去除效率（废气90%），活性炭应吸附0.202t/a的有机废气，则本项目需更换的废活性炭量为1.347t/a，则总的废活性炭量约为1.549t/a，由企业收集后委托有资质单位进行处置。建议建设单位每两个月更换一次并建立相应台账，以保证活性炭的吸附效率。 生活垃圾：本项目实施后员工有90人，生活垃圾产生量按 1kg/p.d 计，则生活垃圾产生量为22.950t/a。本项目固体废物分析结果见表4-21。 表4-21 危险废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废边角料; 切割冲切; 否; 367-001-09. 2; 一般废包装材料; 原料使用; 否; 367-001-07. 3; 废次品; 检测; 否; 367-001-09. 4; 废液压油; 冲切; 是; 900-218-08. 5; 废机油; 维修保养; 是; 900-214-08. 6; 废含油抹布和手套; 维修保养; 是; 900-041-49. 7; 沾染矿物油的废包装物; 原料使用; 是; 900-249-08. 8; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-039-49. 9; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 固体废物分析情况汇总：综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见表4-22，危废分析结果见表4-23。 表4-22 固体废物情况汇总 单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量. 1; 废边角料; 切割冲切; 固态; 导线、套管等; 一般 固废; 367-001-09; 1. 2; 一般废包装材料; 原料使用; 固态; 纸箱、塑料袋等; 367-001-07; 32. 3; 废次品; 检测; 固态; 时钟弹簧; 367-001-09; 3. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; 22.950. 5; 废液压油; 冲切; 液态; 液压油; 危险 废物; 900-218-08; 0.040. 6; 废机油; 维修保养; 液态; 机油; 900-214-08; 0.020. 7; 废含油抹布和手套; 维修保养; 固态; 布料、油类; 900-041-49; 0.500. 8; 沾染矿物油的废包装物; 原料使用; 固态; 液压油、机油等; 900-249-08; 0.403. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 900-039-49; 1.549. 表4-23 危险废物分析结果汇总 单位：t/a 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 产生量; 产生工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; 900-218-08; 0.040; 冲切; 液态; 液压油; 废液压油; 半年; T; 加强管理，做好厂区暂存，并委托有资质单位处置. 2; 废机油; 900-214-08; 0.020; 维修保养; 液态; 机油; 废机油; 半年; T，I. 3; 沾染矿物油的废包装物; 900-249-08; 0.403; 原料使用; 固态; 液压油、机油等; 废液压油、废机油等; 半年; T，I. 4; 废含油抹布和手套; 900-041-49; 0.500; 维修保养; 固态; 布料、油类; 布料、油类; 每天; T/In. 5; 废活性炭; 900-039-49; 1.549; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 两个月; T. 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4-24。 表4-24 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 切割冲切; 切割机、冲切机; 废边角料; 一般工业固体废物; 类比法; 1; 收集后外卖处理; 1; 综合利用. 原料使用; /; 一般废包装材料; 一般工业固体废物; 类比法; 32; 收集后外卖处理; 32; 综合利用. 检测; /; 废次品; 一般工业固体废物; 类比法; 3; 收集后外卖处理; 3; 综合利用. 冲切; 冲切机; 废液压油; 危险废物; 物料衡算法; 0.040; 委托有资质单位处置; 0.040; 危废 处置 公司. 维修保养; /; 废机油; 危险废物; 物料衡算法; 0.020; 委托有资质单位处置; 0.020; 危废 处置 公司. 维修保养; /; 废含油抹布和手套; 危险废物; 类比法; 0.500; 委托有资质单位处置; 0.500; 危废 处置 公司. 原料使用; /; 沾染矿物油的废包装物; 危险废物; 物料衡算法; 0.403; 委托有资质单位处置; 0.403; 危废处置公司. 废气处理; 废气处理设备; 废活性炭; 危险废物; 物料衡算法; 1.549; 委托有资质单位处置; 1.549; 危废处置公司. 职工生活; /; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 类比法; 22.950; 环卫部门统一清运; 22.950; 焚烧. 4.2 处置方式评价 本项目固废处置方式评价见表4-25表可知，本项目固废均能明确处置方式，落实处置去向。 表4-25 固废处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 危险废物 代码; 预计产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 废边角料; 切割冲切; 一般固废; 367-001-09; 1; 收集后外卖处理; 符合. 2; 一般废包装材料; 原料使用; 一般固废; 367-001-07; 32; 收集后外卖处理; 符合. 3; 废次品; 检测; 一般固废; 367-001-09; 3; 收集后外卖处理; 符合. 4; 废液压油; 冲切; 危险废物; 900-218-08; 0.040; 委托有资质单位处置; 符合. 5; 废机油; 维修保养; 危险废物; 900-214-08; 0.020; 委托有资质单位处置; 符合. 6; 废含油抹布和手套; 维修保养; 危险废物; 900-041-49; 0.500; 委托有资质单位处置; 符合. 7; 沾染矿物油的废包装物; 原料使用; 危险废物; 900-249-08; 0.403; 委托有资质单位处置; 符合. 8; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 1.549; 委托有资质单位处置; 符合. 9; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 22.950; 环卫部门统一清运; 符合. 4.3环境管理要求 1、固废贮存场所（设施）管理要求。要求建设单位做好固废在区块内的临时储存工作，一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关规定，在厂房3楼北侧设一般固废仓库存放，一般固废不得露天堆放，堆放点做好防雨防渗。危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用的危险废物暂存场所，暂存场所应建设基础防渗、防风、防雨、防晒及照明设施等。本项目拟在厂房3楼西北侧设置一个约12m2危废暂存间，其基本情况见表4-26可知，拟建的危险废物暂存间能满足本项目危险废物暂存需求。 表4-26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存点; 废液压油; HW08; 900-218-08; 厂房3楼西北侧; 12m2; 桶装; 约0.02t; 半年. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装; 约0.01t; 半年. 3; 沾染矿物油的废包装物; HW08; 900-249-08; 堆叠; 约0.5t; 半年. 4; 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 约0.5t; 半年. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 约1t; 半年. 本项目危险废物暂存场所选址可行性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行分析，具体符合性分析见表4-27。 表4-27 危险废物暂存场所符合性对照分析表 序号; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的选址要求; 本项目; 是否 符合. 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 嘉兴地区地质结构稳定，基本无7度以上地震; 符合. 2; 设施底部必须高于地下水位; 本项目危废暂存区高于地下水位; 符合. 3; 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据; 本项目危险暂存区规模很小，可不设控制距离; 符合. 4; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区; 本项目周边不存在溶洞或洪水、滑坡、泥石流、潮汐等自然灾害; 符合. 5; 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 本项目不设置危险品仓库；且周边无高压输电线; 符合. 6; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 本项目为企业危废暂存区，不是危废集中贮存场所，且规模很小，不予对照; /. 7; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒; 本项目按要求实施基础防渗; 符合. 本项目实施后，危险废物的产生量约2.512t/a，企业拟建的危废暂存区占地约12m2，完全可满足贮存要求。 2、危险废物运输过程管理要求。危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；危险废物内部转运作业应采用专用的工具；危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。在此基础上，内部危废转运不会对周围环境造成影响。 3、危险废物委托处置管理要求。根据浙江省环保厅定期发布的《浙江省危险废物经营单位名单》，同时考虑危废处置单位的分布情况、处置能力和资质类别等信息，建议将本项目产生的危险废物委托有资质单位进行安全处置。在此基础上，本项目危险废物委托处置满足要求。 4、一般固废委托利用管理要求。本项目一般固废为废边角料、废次品、一般废包装材料和生活垃圾。废边角料、废次品、一般废包装材料进行外卖综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。一般固废经上述措施妥善处置后，对外环境无影响。 5、其他管理要求。要求企业建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 5、地下水、土壤 5.1污染源、污染物类型和污染途径 本项目地下水、土壤污染源主要为原料仓库、生产车间和危废仓库。 主要污染物类型为润滑油、液压油、机油原料中含有的油类物质；和废液压油、废机油、沾染矿物油的废包装物、废含有抹布和手套、废活性炭。 污染途径主要为原料仓库、生产车间地面防渗措施不完善，油类物质泄露进而下渗污染周边土壤、地下水环境；危废仓库防渗漏、防雨淋措施不完善，受污染的雨水下渗污染土壤、地下水环境。 5.2分区防控措施 根据厂区内可能发生泄漏的污染物性质及生产单元的构筑方式，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区要求，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区和非污染区，具体防渗技术要求见表4-28。 表4-28 污染分区防渗技术要求 防渗分区; 分区举例; 防渗技术要求. 非污染区; 厂区内道路、绿化、办公室等; 不需要设置专门的防渗层. 简单防渗区; 生产车间、原料仓库; 一般地面硬化. 一般防渗区; 危废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889《生活垃圾填埋场污染物控制标准》执行. 5.3地下水、土壤环境影响分析 只要建设单位切实落实好各类固体废物、原料的贮存工作；做好厂区生产车间、原料仓库地面硬化，原料仓库落实防渗、防腐、防漏措施；危废仓库严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》中的防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐要求建设；加强生产管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 只要建设单位做好日常地下水、土壤防护工作，严格落实各项污染防治措施，则本项目的实施对周边保护目标及区域地下水、土壤的环境影响较小。 6、生态 本项目位于浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路257号，属于油车港镇产业集聚区，且不新增用地，不涉及生态保护措施。 7、环境风险 (1)风险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B“表B.1表B.2”，本项目原辅材料中的润滑油、液压油、机油以及危险废物中的废液压油、废机油、危险废物列入。因此，润滑油、液压油、机油、废液压油、废机油、沾染危险废物的废包装物、废含油抹布和手套、废活性炭属于风险物质。 本项目风险物质使用及储存情况见表4-29，理化性质见表4-30。 表4=29 风险物质使用及储存情况表 序号; 名称; CAS号; 包装; 年使用量（t）; 最大贮存量（t）; 贮存位置; 是否属于危险化学品. 1; 润滑油; /; 20kg/桶; 8; 8; 生产车间; 否. 2; 液压油; /; 10kg/桶; 0.040; 0.040; 生产车间; 否. 3; 机油; /; 10kg/桶; 0.020; 0.020; 生产车间; 否. 4; 废液压油; /; 桶装; /; 0.040; 危废暂存场所; 否. 5; 废机油; /; 桶装; /; 0.020; 危废暂存场所; 否. 6; 沾染危险废物的废包装物; /; 桶装; /; 0.403; 危废暂存场所; 否. 7; 废含油抹布和手套; /; 袋装; /; 0.500; 危废暂存场所; 否. 8; 废活性炭; /; 袋装; /; 1.549; 危废暂存场所; 否. 表4-30 风险物质理化性质一览表 名称; 理化特性; 危险特性; 健康危害. 润滑油; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度（水=1）小于1，闪点76℃，引燃温度248℃; 遇明火、高热可燃; 急性吸入，可出现乏力，头晕、头痛、恶心、严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病理报告。. 液压油; 琥珀色液体，矿物油特性，相对密度（水=1）大于1，闪点＞290℃，饱和蒸气压小于0.5Pa（20℃）; 燃烧; 在正常使用条件下无特定的危险，过久或重复暴露可引起皮炎，使用过的油可能含有害杂质. 机油; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度（水=1）小于1，不溶于水; 遇明火、高热可燃; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。 慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 废液压油; 同液压油; 同液压油; 同液压油. 废机油; 同机油; 同机油; 同机油. (2)风险物质数量与临界量比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C计算公式C.1，对照附录B风险物质临界量，本项目Q值计算结果见表4-31。 表4-31 风险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; CAS号; 类别; 最大存在总量/t; 临界量/t; 该种危险物质Q值. 1; 油类物质; /; 表B.1油类物质; 8.120; 2500; 0.003248. 2; 沾染危险废物的废包装物; /; 表B.2健康危险急性毒性物质; 0.403; 50; 0.00806. 3; 废含油抹布和手套; /; 0.500; 50; 0.01. 4; 废活性炭; /; 1.549; 50; 0.03098. 项目Q值∑; 0.052288. ### 从表 4-33可知，本项目环境风险物质数量与临界量比值 Q=0.052288（Q＜1），即本项目环境风险物质存储量未超过临界量。 ### （3）风险源与影响途径 项目风险源与影响途径见表4-32。 表4-32 项目风险源分布情况及可能影响途径一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间、生产设备、原料仓库; 润滑油、液压油、机油泄露，易燃品管理不善可能发生火灾爆炸; 润滑油、液压油、机油; 火灾、泄露; 大气扩散、地表径流; 东侧龙兴桥港支流、百花庄村及其他附近居民、附近大气环境、附近地表水及地下水、土壤. 2; 危废仓库; 危险废物泄露; 危险废物; 泄露; 地面扩散; 工作人员健康. 3; 废气处理设施; 非甲烷总烃、臭气未经处理达标排放; 非甲烷总烃、臭气; 设施故障; 大气环境; 东侧龙兴桥港支流、百花庄村及其他附近居民、附近大气环境. （4）环境风险分析 项目涉及的风险主要为火灾、泄漏风险，主要影响的途径为地表水、地下水和土壤。在发生火灾事故情况下，主要气态伴生/次生危害物质为润滑油、液压油、机油等物质燃烧、不完全燃烧所产生的CO、SO2等有毒有害烟气等；在发生泄露的情况下，危险物质进入河流，造成地表水水质下降，水生生物死亡等；通过地面渗透到地下水，影响地下水水质和土壤，挥发性原料泄露后甚至会污染周围的空气，造成大气污染。 此外，扑救火灾时产生的消防废水、伴随泄漏物料以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水、地下水、土壤产生污染。 ### （5）环境风险防范措施及应急要求 环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 （6）环境风险防范措施 1、建立安全管理机构和管理制度 ①企业建立安全管理、职业卫生三级管理网络。企业的安全管理主要由法定代表人全面负责，并设有兼职安环人员1名。 ②进一步完善原辅材料的采购、出入库管理制度，加强监督和管理。 ③制定风险物质安全信息周知卡，使员工熟悉和掌握。 2、贮存过程风险防范措施 ①不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。并按各类物质的要求配置相应的消防器材、防护用品等。 ②涉及作业地面应采取防渗、防漏、防腐蚀等措施，危废暂存库做好“四防”措施。 ③风险物质应明确标识，按储藏养护技术条件的要求规范储存。 ④应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物质装卸及储存的管理，文明作业。 3、生产过程中的事故防范措施 对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议作好以下几个方面的工作： ①提高认识、完善制度、严格检查企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业设立环保管理兼职人员，主要负责、检查和监督安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ②加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 ③提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害的设备设置保险措施，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 4、火灾的预防措施 ①作时严禁吸烟、携带火种等进入作业区。 ②电器线路定期进行检查、维修、保养。 ③坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风设施故障等。 ④加强培训、教育和考核工作。 ⑤严格按防火设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。 ⑥搬运时轻装轻卸，防止润滑油、液压油、机油包装桶破损。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 5、危险特质事故应急措施 ①泄漏应急措施 将泄漏的产品用沙子或干粉掩盖。将泄漏的地方堵住并将桶内剩余的产品转移到安全的容器中。 ②灭火方法 ### 灭火剂：使用泡沫、干粉或沙子。 8、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不涉及电磁辐射环境保护措施。 9、污染源强汇总 本项目污染源强汇总见表4-33。项目建成后，主要污染物排放情况见表4-34。 表4-33 本项目污染物产生及排放情况 单位：t/a 名称; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 1032.75; 0; 1032.75. CODCr; 0.330; 0.278; 0.052. NH3-N; 0.036; 0.031; 0.005. 废气; 注塑; 非甲烷总烃; 0.474; 0.363; 0.111. 恶臭; 少量; 少量; 少量. 固废; 废边角料; 1; 1; 0. 一般废包装材料; 32; 32; 0. 废次品; 3; 3; 0. 废液压油; 0.040; 0.040; 0. 废机油; 0.020; 0.020; 0. 废含油抹布和手套; 0.500; 0.500; 0. 沾染矿物油的废包装物; 0.403; 0.403; 0. 废活性炭; 1.549; 1.549; 0. 生活垃圾; 22.950; 22.950; 0. |
| --- | --- |

|  | 表4-34 本项目实施后污染物“三废”汇总情况 单位：t/a 污染物种类; 环评批复量（按提标核算）; 达产后企业实际排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 本项目实施后排放量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 1080; ### 1050.3; 1032.75; 0; 1032.75; 1050.3; 1032.75; -17.55. CODCr; 0.054; ### 0.053; 0.330; 0.278; 0.052; 0.053; 0.052; -0.001. NH3-N; 0.005; 0.005; 0.036; 0.031; 0.005; 0.005; 0.005; 不变. 废气; 注塑; 非甲烷总烃; 0.090; 0.022; 0.474; 0.363; 0.111; 0.022; 0.111; +0.089. 恶臭; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; +少量. 固废; 废边角料; 0（0.500）; 0（0.500）; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 一般废包装材料; 0（16）; 0（16）; 32; 32; 0; 0; 0; 0. 废次品; 0（1.500）; 0（1.500）; 3; 3; 0; 0; 0; 0. 废液压油; 0（0.048）; 0（0.040）; 0.040; 0.040; 0; 0; 0; 0. 废机油; 0（0.050）; 0（0.020）; 0.020; 0.020; 0; 0; 0; 0. 废含油抹布和手套; 0（0）; 0（0）; 0.500; 0.500; 0; 0; 0; 0. 沾染矿物油的废包装物; 0（0.050）; 0（0.050）; 0.403; 0.403; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0（1.420）; 0（0）; 1.549; 1.549; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0（24）; 0（10）; 22.950; 22.950; 0; 0; 0; 0. 注：1.括号内为固废产生量 10、环保投资估算 本项目总投资2000万元，环保投资为14万元，约占总投资的0.7%，具体见表4-35。 表4-35 环保投资估算 序号; 项目; 处理措施; 投资（万元）. 1; 废水处理; 雨污分流、化粪池; 1. 2; 废气处理; 车间通风换气管理、低温等离子+活性炭吸附装置、离心风机、排气筒等; 10. 3; 固废处置; 固废收集系统、垃圾箱、危废处置等; 1.5. 4; 噪声治理; 各种隔声、维护设备等; 1.5. 合计; 14. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 注塑废气及恶臭经集气罩收集后，采用一套“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后，尾气通过30m排气筒DA001高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 恶臭 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的标准排放值 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风换气管理 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值 |
|  | 无组织排放 | 恶臭 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的二级标准 |
| 地表水环境 | 废水总排口（DW001） | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后排入嘉兴市污水处理工程管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后深海排放 | 达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |
| 声环境 | 套管切割机、扁平电缆支撑带冲切焊接机等设备 | 噪声 | 本项目部分已经实施完成，企业已采取噪声综合防治措施：生产车间合理布局，选用低噪声设备，针对废气处理设施离心风机、空压机等设备采取减震隔声、消声、减振等综合降噪措施；文明操作，加强设备的日常维护、保养，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况，尽可能减轻噪声对外界的影响。 | 厂界东、南、西、北四侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固体废物 | 废边角料、一般废包装材料、废次品经收集后外卖综合利用；废液压油、废机油、废含油抹布和手套、沾染矿物油的废包装物、废活性炭等危险废物在厂区内暂存，定期委托有资质单位安全处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运；落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1.对原料仓库、生产车间地面进行硬化处理。 2.危险暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的防渗要求进行。 3.做好化粪池、废水收集管网的防渗措施，杜绝污水下渗现象发生，并加强维护管理，避免跑冒滴漏现象的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 1、做好周围绿化工作，减小对周围环境的影响。 2、做好外排水的达标排放工作，以减少对纳污河段水质的影响。 3、做好噪声的达标排放工作，减少对周围声学环境的影响。 4、妥善处置固体废物，杜绝二次污染。 5、做好废气的达标排放工作，减少其对周围环境的影响，保护员工的身体健康。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、生产过程中：必须加强安全管理，提高事故防范措施； 2、合理的规划运输路线和时间；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外应采取应急处理并报环保、公安等部门。 3、储存过程中的风险防范措施： ①不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。易燃物品应分别专库储藏。 ②危险化学品仓库应设置通讯、自动报警装置，并保证在任何情况下都处于正常使用状态。 ③危险化学品仓库地面应采取防渗、防漏、防腐蚀等措施。 ④库内物质应明确标识。按储藏养护技术条件的要求规范储存。 ⑤仓库内应安装温、湿度计，应保持库内通风良好，严格控制库内温度。 ⑥应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物质装卸及储存的管理，文明作业。 1、环境风险控制对策：设置风险监控系统，做好应急人员培训。 2、管理对策措施：加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导；针对环境风险事故，编制环境突发事件应急预案；加强环保措施日常管理。 3、其他：根据国家有关法规，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，企业应落实好相应的劳动安全卫生应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建立健全企业环保规章制度和企业环境管理责任体系。 2、建立环保台账，记录每日的废气处理设施运行情况，确保污染物稳定达标排放；制定危险废物管理计划并报环保部门备案，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况。 3、落实日常环境管理和污染源监测工作。 |  |  |  |

# 六、结论

## 1、环评总结论 嘉兴日昌汽车配件有限公司扩建项目符合产业政策要求，具有较好的经济效益。排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，符合“三线一单”控制要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。建设单位在建设过程中须认真落实环评提出的各项环保措施，严格执行“三同时”要求。 综上所述，从环保角度而言，项目的实施是可行的。