建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称:浙江鸿玮制版有限公司烫金版搬迁技改项目

建设单位（盖章）:浙江鸿玮制版有限公司

编制日期：          二〇二一年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	2

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	16

五、环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	37

附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目总平面布置图

附图3：建设项目周边保护目标图

附图4：建设项目周边环境概况及监测布点图

附图5：建设项目车间平面布置图

附件：

附件1：建设项目基本情况表

附件2：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件3：建设项目环境影响文件编制情况承诺书

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江鸿玮制版有限公司烫金版搬迁技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-330782-07-02-607719 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴福民 | 联系方式 | 13906891251 |
| 建设地点 | 浙江省金华市义乌市赤岸镇小乔路28号 |  |  |
| 地理坐标 | （120_度1_分31.130_秒，29_度9_分21.690_秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3542印刷专用设备制造 | 建设项目行业类别 | 三十二、专用设备制造业35,70-印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 立项审批（核准/ 备案）部门 | 义乌市经济和信息化局 | 立项审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 260 |
| 环保投资占比（%） | 26 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ■否 是： | 占地（用海）面积 （m2） | 8872.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析： （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于义乌市赤岸镇小乔路28号，项目评价范围内不包含当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，不涉及《义乌市生态保护红线》、《义乌市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域大气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；周边内河水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；拟建场地内土壤中各监测指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。只要建设单位严格采取本评价提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 根据《义乌市“三线一单”生态环境分区管控方案》（义政发〔2020〕35号），项目所在地属金华市义乌市佛赤工业重点管控区ZH33078220012。本项目为烫金版制造，符合管控措施要求，且本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 2、国家、省规定的污染物排放标准符合性分析：项目产生的污染物经有效治理后，能够做到达标排放。项目生产废水中车间不锈钢蚀刻废水及洗版废水在车间预处理，总铬、总镍达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）要求，生产废水其余指标和生活污水纳管标准执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）及义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部赤岸运营部设计进水水质要求；蚀刻酸雾废气排放能达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），废气油墨废气能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂界四周噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；采用库房、包装工具外其它方式贮存的污染控制，其贮存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的贮存能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）环境保护部[2013]第36号关于该标准的修改单。 3、重点污染物排放总量控制要求符合性分析：见“总量控制指标”章节。 4、城市总体规划符合性分析：项目位于义乌市赤岸镇小乔路28号，地块（用途）为工业用地，符合《义乌市域总体规划》（2013~2030）的要求。 5、国家和浙江省产业政策符合性分析：根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、工艺、设备等均未列入限制和淘汰类目录内。本项目已经取得义乌市经济和信息化局出具的备案通知书，项目代码“2104-330782-07-02-607719”。本项目建设符合国家及省、市的相关产业政策要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目报告类别判定 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目类别为“三十二、专用设备制造业35，70-印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354”，本项目涉及印刷、蚀刻工艺，环评类别为报告表。 2、排污许可管理类别判定 根据《2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》，本项目类别为“69-印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354涉及通用工序重点管理的”、“90-表面处理纳入重点排污单位名录的”为重点管理，浙江鸿玮制版有限公司纳入2020年义乌市污染物排放重点监管单位名录，因此，排污许可管理类别为重点管理。 3、工程组成 浙江鸿玮制版有限公司成立于2015年7月，原位于浙江省义乌市佛堂镇义南工业园区（浙江宝亨饰品有限公司现有厂区内），现因企业生产发展需要，拟整体搬迁至浙江省义乌市赤岸镇小乔路28号，租用义乌市福民铝制品有限公司闲置厂房，投资1000万元，利用原有设备（不锈钢板腐蚀机15台、铜板腐蚀机60台、锌板腐蚀机25台、晒版机30台等），实施烫金版搬迁技改项目。项目搬迁后产能不变，仍为2.5万平方米/年烫金版生产规模，具体规模为年产铜版15000平方米、锌版5000平方米和不锈钢版5000平方米。本项目工程组成见表2-1。 - 本项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 厂房三 共5F; 1F：布置污水预处理区、化验室、原料仓库、三氯化铁溶液罐等 2-4F：布置印刷、烘干、晒版、显影、烂板、清洗区等 5F：布置烂板区、成品仓库等. 厂房四 共5F; 1F、5F：布置仓库等 2-4F：布置印刷、烘干、晒版、显影、烂板区、清洗区等. 贮运工程; 原辅料仓库：位于厂房三的一层，用于存放板材、三氯化铁溶液等原辅材料 危险品仓库：位于厂房二（共1层）内西部，用于存放盐酸、油墨等化学品原料. 辅助工程; 办公; 位于厂区入口西侧. 环保工程; 废水 处理; 生活污水依托义乌市福民铝制品有限公司已建化粪池（处理能力25m3/d）预处理纳入工业区污水管网；生产废水配套建设1套100m3/d的废水预处理设施和50m3/d的中水回用设施。不锈钢蚀刻及洗版废水在车间预处理达标后，与其他生产废水纳入企业污水处理站经物化沉淀预处理达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）及义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部接管标准，50%经深度处理后回用于生产，另50%纳入工业区污水管网，与生活污水一并接入义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部集中处理，最终排入义乌江. 废气 处理; 印刷油墨废气配套4套15000m3/h处理设施，采取““水喷淋+除湿+UV光解+活性炭吸附装置”处理工艺；蚀刻酸雾废气配套10套32000m3/h处理设施，采取“二级碱喷淋”工艺；经净化处理后尾气经22m的排气筒高空排放. 噪声 治理; 建筑隔声、风机消声、设备减震、距离衰减等. 固废 处置; 一般固废仓库：位于厂房四内一层西南角，占地面积25m2 危险废物仓库：位于厂房五内一层东侧，占地面积50m2 生活垃圾委托环卫部门清运. 公用工程; 给水; 当地市政供水管网统一供给. 供电; 由当地供电所统一提供，厂区内设置高低压配电房1个，位于厂区西南侧. 排水; 项目实行“室内污废分流、清污分流，室外雨污分流”，初期雨水经收集后提升至厂区内污水处理站处理达标后，纳管至义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进一步处理；生活污水经化粪池预处理（处理能力25m3/d）后纳入工业区市政污水管网；车间不锈钢蚀刻及其洗版废水分别经“化学沉淀法工艺”预处理，使一类污染物在车间排放口达标后与其他分别经预处理后的生产废水，进入自建的污水处理站处理（设计处理能力100m3/d），50%经深度处理后回用于生产，另50%处理达标后纳入工业区市政污水管网；废水纳管标准执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）及义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部接管标准，最终经义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部集中处理，达到相应标准限值要求后排入义乌江。厂区设置永久性排污口标志牌、标准化排污口. 4、总图布局 企业租赁义乌市福民铝制品有限公司闲置厂房进行生产，主要租赁厂房三（共5层）、厂房四（共5层）和厂房二（共1层）西侧小部分、厂房五（共5层）1层东侧小部分，厂区出入口位于北侧小乔路上。本项目利用现有厂房三、厂房四作为生产用房，其中，不锈钢蚀刻区域单独设置于厂房三2-4层，不锈钢蚀刻废水和洗版废水分类收集，分别处理。厂房二西侧作为危化品仓库及酸仓库，厂房五1层东侧作为危废仓库。办公用房布置在厂区入口西侧；废气净化设施布置在厂房三、厂房四屋顶，污水处理站设置在厂房三东北侧。租赁厂区内综合楼及其他厂房为闲置用房。厂区总平面布置见附图2。 5、产品方案 搬迁前后企业产品方案详见表2-2。 - 搬迁前后企业产品方案一览表（单位：m2/a） 序号; 产品名称; 搬迁前规模; 搬迁后规模; 增减量. 1; 锌版; 5000; 5000; 0. 2; 铜版; 15000; 15000; 0. 3; 不锈钢版; 5000; 5000; 0. 6、生产设备 本项目生产线布置在厂房三及厂房四，搬迁前后企业设备清单见表2-3。 - 搬迁前后企业主要生产设备清单（单位：台） 序号; 设备名称; 规格型号; 搬迁前数量; 搬迁后数量; 增减量. 1; 锌板腐蚀机; 蚀刻槽尺寸约1.2m×1.2m×0.3m 有效容积400L; 20; 20; 0. 2; 铜板腐蚀机; 蚀刻槽尺寸约1.2m×1.2m×0.3m 有效容积400L; 60; 65; +5*. 3; 不锈钢板腐蚀机; 蚀刻槽尺寸约1.2m×1.2m×0.3m 有效容积400L; 20; 15; -5*. 4; 洗版冲洗槽; 有效尺寸为0.3×1.1×1.3m，有效 容积约0.429m3; 40; 40; 40. 5; 显影机; /; 35; 35; 0. 6; 剪板机; /; 30; 30; 0. 7; 晒版机; /; 30; 30; 0. 8; 印刷机; /; 35; 35; 0. 注：*搬迁后设备数量根据企业原有实际生产情况核计。 7、主要原辅材料及资源、能源消耗 1）、主要原辅材料及资源、能源消耗 搬迁前后企业主要原辅材料及资源、能源消耗见表2-4。 - 搬迁前后企业主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 规格; 搬迁前用量*; 搬迁后用量; 变化量; 包装方式. 1; 锌板; Zn含量99.9% 厚度为2mm; 80t; 80t; 0; 木箱包装. 2; 铜板; Cu含量99.9% 厚度为2.3mm; 348t; 348t; 0; 木箱包装. 3; 不锈钢板; 304，Ni含量约为8%，Cr含量约为18%，厚度为2mm; 82t; 82t; 0; 木箱包装. 4; 硝酸; 40%浓度液体; 15t; 0; -15; /. 5; 盐酸; 30%; 15t; 5t（锌板蚀刻）; +10; 25kg/塑料桶、仓库贮存. 15t（铜板蚀刻）. 5t（不锈钢板蚀刻）. 6; 氢氧化钠; 干粉; 3t; 3t; 0; 25kg/塑料桶、仓库贮存. 7; 锌版添加剂; 主要成分为重芳烃溶剂石脑油（石油）、2-丁氧基乙醇、硫酸化蓖麻油·钠盐等，详见表2-6; 3.6t; 3.6t; 0; 25kg/塑料桶、仓库贮存. 8; 铜版添加剂; 主要成分为甲脒、硫脲等; 2.7t; 2.7t; 0; 25kg/塑料桶、仓库贮存. 9; 菲林显影液; KC-3000D、主要成分为亚硫酸钠、硫代硫酸钠等; 1.2t; 1.2t; 0; /. 10; 三氯化铁溶液; 30%浓度液体; 160t; 160t; 0; 15t塑料桶. 11; 感光油墨; 主要成分见表2-8; 1.584t; 1.584t; 0; 25kg铁桶、仓库贮存. 12; 油墨稀释剂（乙醇）; /; 1.584t; 1.584t; 0; 25kg铁桶、仓库贮存，与油墨1:1配比后使用. 注：*搬迁前原辅材料消耗根据企业实际生产情况核计。 油墨用量核算： 本项目锌板、铜板、不锈钢板印刷均使用感光油墨，根据建设单位提供的资料，项目印刷过程的参数及原料使用情况核算见表2-5。 - 印刷工序用油墨量核算（印刷面积） 序 号; 名称; 规格尺寸; 单张板 面积（m2）; 每千克油墨印 刷张数（张）; 每千克油墨印 刷面积（m2）; 需印刷总 面积（m2）; 需用油墨 量（t/a）. 1; 锌板; 0.7m*1m; 0.7; 30; 21; 5000; 0.238. 2; 铜板; 0.7m*1m; 0.7; 20; 14; 15000; 1.071. 3; 不锈钢板; 0.225m*0.315m; 0.07; 260; 18.2; 5000; 0.275. 合计; /; /; /; /; /; 1.584. 根据核算，本项目感光油墨的使用量约为1.584t/a。 2）、原辅材料成分及理化性质 项目使用的锌板添加剂成分见表2-6。 - 锌板添加剂成分表 成分; 比例%; 备注. 锌版添加剂; 重芳烃溶剂石脑油（石油）; 35; /. 2-丁氧基乙醇; 20. 硫酸化蓖麻油·钠盐; 20. 煤油（石油）经氧化脱硫的; 10. 萘; 5. 油醇聚醚-2磷酸酯; 5. 辛酸; 3. 1,2,4,三甲基苯; 1. 1,3,5,三甲基苯; 1. 项目使用的感光油墨及稀释剂成分见表2-7、表2-8。 - 感光油墨稀释剂成分表 成分; 比例%; 备注. 油墨稀释剂; 乙醇; 100; 挥发组分100%. - 感光油墨成分表 成分; 比例%; 备注. 感光 油墨; 甲醛与（氯甲基）环氧乙烷和2-甲基苯酚的聚合物; 40; 固体组分72%，挥发组分28%. 滑石粉; 30. 二丁醚; 10. 三甲基丙烷三酰基化物; 10. 2-乙氧基乙酸乙酯; 5. 2-甲基-1-[4-（甲基硫代）苯基]-2-（4-吗啉基）-1-丙酮; 3. 双（氢化牛酯烷基）二甲基季铵的化合物蒙脱土盐; 2. 备注：本项目油墨中挥发性有机化合物（VOCs）约为28%，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs）含量的限值（GB38507—2020）》的要求（网印油墨≤75%）。 本项目部分原辅材料理化性质见表2-9。 - 部分原辅材料理化性质和毒理性质汇总表 成分; 性质; 健康危害; 毒理学资料. 二丁醚; CAS号：142-96-1；分子式：（C4H9）2O；外观与性状：无色液体，微有乙醚气味；分子量130.23；蒸汽压：1.93kPa/29.7℃；闪点：25℃；熔点：-95.4℃；沸点：142.2℃；微溶于水，溶于丙酮、二氯丙烷、汽油，可混溶于乙醇、乙醚; 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤; 大鼠经口LD50：7400mg/kg；小鼠静脉LC50：258mg/kg；兔子经皮LD50：10.1mL/kg. 2-乙氧基乙酸乙酯; CAS号：141-78-6；分子式：C4H8O2；外观与性状：无色澄清粘稠状液体；分子量88.11；熔点：-84℃（189.55K）；沸点：77°C（350.25K）；溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂;易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。; LD50：大鼠经口5620mg/kg；兔经口4940mg/kg；LC50：5760mg/m3，8小时（大鼠吸入）. 三甲基丙烷三酰基化物; CAS号：15625-89-5；分子式：（CH2=CHCOOCH2）3-CCH2CH3；分子量：296.4；性质：低气味型无色或微黄色透明液体，几乎不溶于水，可溶于一般溶剂。密度：（25℃）1.1080；桶装，避光保存。; 造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能导致皮肤过敏反应; 经口：LD50 Rat oral 5190mg/kg. 乙醇; CAS号：64-17-5；分子式：C2H6O；外观与性状：无色透明液体，具有酒香的气味，并略带刺激；分子量46.07；蒸汽压：5.8kpa，20℃；闪点：13℃，闭口闪点；熔点：-114.1℃；沸点：78.3℃；与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂; 急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。; 口服-大鼠LD50：7060mg/kg；口服-小鼠LD50：3450mg/kg. 三氯化铁溶液; CAS号：7782-61-8；棕色液体。危险品类别：腐蚀品；危险货物编号：81513；相对密度1.42。易与水混溶，水溶液呈酸性，对金属有氧化腐蚀作用。危险特性:受高热分解产生有毒的腐蚀性气体氯化氢。; 对眼有强烈腐蚀性，重者可导致失明。皮肤接触可致化学性灼伤。; LD50：1872mg/kg（大鼠经口）. 溶剂石脑油; CAS号：64742-94-5；石脑油在常温、常压下为无色透明或微黄色液体，有特殊气味，不溶于水。沸点(℃)：20～160；相对密度(水=1)：0.78～0.97; 蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难紫绀等缺氧症状; LD50：无资料；LC50：16000mg/m，4小时(大鼠吸入). 2-丁氧基乙醇; CAS号：111-76-2；无色液体，有中等程度醚味。危险品类别：高闪点易燃液体；危险货物编号：33569。溶于20倍的水，溶于大多数有机溶剂及矿物油。危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。; 使用本品除引起粘膜刺激和头痛外，未见急性中毒病例。; LD50：2460mg/kg（大鼠经口）﹔LC50：4665mg/m3，7小时（大鼠吸入）. 萘; CAS号：91-20-3；白色，易挥发并有特殊气味的晶体。分子量128.17；蒸汽压：0.131kPa/25℃；闪点：78.9℃；熔点：80.0℃；沸点：217.9℃；不溶于水，溶于无水乙醇、乙醚、苯；易燃固体；遇明火、高温、氧化剂易燃，燃烧产生刺激烟雾。; 萘蒸气和粉尘吸入人体内或通过皮肤吸收都能使人中毒; LD50：490mg/kg（大鼠经口）；＞2500mg/kg （兔经皮）；LC50：＞340mg/m3（大鼠吸入，1h）. 辛酸; CAS号：124-07-02；无色油状液体，冷却后固化为片状结晶，略有不舒适的气味和焦膣味，稀释后呈水果香气。熔点16.3℃，沸点240℃，密度：0.91g/mLat25℃(lit.)蒸气密度5 (相对空气)；蒸气压1mmHg(78℃)。微溶于冷水，溶于热水和乙醇、乙醚等大多数有机溶剂。; 本品对眼、皮肤和粘膜有轻度刺激作用。误服：大量口服引起胃肠不适。; LD50：10080mg/kg（大鼠经口）. 1,2,4,三甲基苯; CAS号：95-63-6；外观与性状：无色液体；分子量120.19；本品易燃，具刺激性。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂；危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。; 本品对眼、呼吸道有刺激作用；对中枢神经系统有抑制作用。; LD50：无资料；LC50：18000mg/m3，4小时(大鼠吸入). 1,3,5,三甲基苯; CAS号：108-67-8；外观与性状：无色液体，有特殊气味；分子量120.19；蒸汽压：1.33kPa/48.2℃；闪点：44℃；不溶于水，溶于醇、醚、苯等多数有机溶剂。危险货物编号：33536。; 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，对造血系统有抑制作用。; LD50：无资料；LC50：24000mg/m3，4小时(大鼠吸入). 8、劳动定员及工作制度 本项目员工为500人，实行单班制生产，每天12小时，全年工作300天。厂区不提供食宿。 9、项目重金属平衡分析 本项目主要的重金属为铜、锌、镍、铬。重金属平衡见表2-10。 - 重金属平衡表（单位：t/a） 进料; 金属含量; 出料; 金属含量. 铜平衡; 铜板; 348; 基板; 306.439. /; /; 损失; 蚀刻及洗版废水; 1.253. /; /; 废边角料; 40.308. 合计; 348; 合计; 348. 锌平衡; 锌板; 80; 基板; 70.917. /; /; 损失; 蚀刻及洗版废水; 0.483. /; /; 废边角料; 8.6. 合计; 80; 合计; 70. 镍平衡; 不锈钢板; 6.56; 基板; 5.659. /; /; 损失; 蚀刻及洗版废水; 0.621. /; /; 废边角料; 0.28. 合计; 6.28; 合计; 6.56. 铬平衡; 不锈钢板; 14.625; 基板; 12.960. /; /; 损失; 蚀刻及洗版废水; 1.170. /; /; 废边角料; 0.495. 合计; 14.625; 合计; 14.625. 10、项目水平衡分析 本项目水平衡见图2-1。 注： 由于初期雨水量具有不确定性， 因此在计算废水回用量时只针对可预见生产废水。 图2-1 项目水平衡图（单位m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、建设项目工艺流程 根据企业提供的资料，本项目主要包括锌板蚀刻、铜板蚀刻和不锈钢板蚀刻三类工艺，其工艺流程及产污环节见图2-2~图2-4。 （1）烫金锌版生产工艺流程及产污环节 图2-2本项目烫金锌版工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①印刷：锌板印刷采用感光油墨和稀释剂1:1配比进行丝网印刷，乙醇作为稀释剂。 ②晒版：即曝光，晒版即是将载有图文的胶片、硫酸纸和其它有较高透明度的载体上的图文，通过曝光将图文影印到涂有感光物的网版、PS版、树脂版等材料上的工作。晒版利用紫外灯光。 ③显影：曝光后感光树脂分解，放出氮气，引起环的开裂，分子结构发生重排，生成茚酮化合物，遇水生成茚酸化合物，此化合物遇碱则生成钠盐而溶于水，裸露出版基，形成了不含图像的空白区域，这些区域自然形成亲水层，而未感光的部位保留了原有感光树脂的亲油特性，自然形成印版的图像部位。 ④清洗：采用漂洗方式，用自来水洗去表面显影液。 ⑤锌板蚀刻：本项目用稀释至10%稀盐酸以及锌板添加剂对锌板进行蚀刻，反应机理如下： Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑ 根据业主提供资料，锌板蚀刻时间约为30min，蚀刻温度为常温。项目原料锌板厚度为2mm，经蚀刻后厚度为1.5mm。根据蚀刻设备资料，单台腐蚀机有效容积为0.4m3，水箱装水量约0.2m3，锌板每蚀刻六张板，蚀刻液需更换三分之一，单张锌板面积为0.7m2，5000平方锌板约7143张，则蚀刻产生蚀刻废水约79.37m3。 ⑥洗版：对蚀刻完成后的锌版进行清洗，经过2道漂洗加1道冲洗，中间一道漂洗利用NaOH溶液对铜版表面剩余的感光油墨进行清洗。 （2）烫金铜版工艺流程及产污环节 图2-3本项目烫金铜版工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①印刷：采用感光油墨和稀释剂1:1配比进行丝网印刷，乙醇作为稀释剂。 ②晒版：即曝光，晒版即是将载有图文的胶片、硫酸纸和其它有较高透明度的载体上的图文，通过曝光将图文影印到涂有感光物的网版、PS版、树脂版等材料上的工作。晒版利用紫外灯光。 ③显影：曝光后感光树脂分解，放出氮气，引起环的开裂，分子结构发生重排，生成茚酮化合物，遇水生成茚酸化合物，此化合物遇碱则生成钠盐而溶于水，裸露出版基，形成了不含图像的空白区域，这些区域自然形成亲水层，而未感光的部位保留了原有感光树脂的亲油特性，自然形成印版的图像部位。 ④清洗：采用喷淋方式，用自来水洗去表面显影液。 ⑤铜板蚀刻：利用三氯化铁、稀释至10%稀盐酸以及相关添加剂对铜板进行蚀刻，反应机理如下： Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2 根据业主提供资料，铜板蚀刻时间约为20min，蚀刻温度为常温。项目原料铜板厚度为2.3mm，经蚀刻后厚度为1.5mm。根据蚀刻设备资料，单台腐蚀机有效容积为0.4m3，装水量约0.2m3，铜板每蚀刻五张板，蚀刻液需更换三分之一，单张铜板面积为0.7m2，15000平方铜板约21429张，则蚀刻产生蚀刻废水约285.72m3。 ⑥洗版：经过2道漂洗加1道冲洗，中间一道漂洗利用NaOH溶液对铜版表面剩余的感光油墨进行清洗。 （3）烫金不锈钢版工艺流程及产污环节 图2-4本项目烫金不锈钢版工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： ①印刷：采用感光油墨和稀释剂1:1配比进行丝网印刷，乙醇作为稀释剂。 根据业主提供资料，项目原料不锈钢板厚度为2mm，经蚀刻后不锈钢板厚度为1.5mm。 ②晒版：即曝光，晒版即是将载有图文的胶片、硫酸纸和其它有较高透明度的载体上的图文，通过曝光将图文影印到涂有感光物的网版、PS版、树脂版等材料上的工作。晒版利用紫外灯光。 ③显影：曝光后感光树脂分解，放出氮气，引起环的开裂，分子结构发生重排，生成茚酮化合物，遇水生成茚酸化合物，此化合物遇碱则生成钠盐而溶于水，裸露出版基，形成了不含图像的空白区域，这些区域自然形成亲水层，而未感光的部位保留了原有感光树脂的亲油特性，自然形成印版的图像部位。 ④清洗：采用喷淋方式，用自来水洗去表面显影液。 ⑤蚀刻：利用三氯化铁溶液和稀释至10%稀盐酸作为蚀刻液，对不锈钢板进行蚀刻。不锈钢板蚀刻时间约为200min，蚀刻温度为常温。主要发生以下反应： Fe+2FeCl3=3FeCl2；Fe+2H+=Fe2++H2↑ Cr+3FeCl3=CrCl3+3FeCl2；2Cr+6H+=2Cr3++3H2↑ Ni+2FeCl3=NiCl2+2FeCl2；Ni+2H+=Ni2++H2↑ 根据蚀刻设备资料，腐蚀机有效容积为0.4m3，装水量约0.2m3，不锈钢板每蚀刻六张板，蚀刻液需更换三分之一，单张不锈钢板面积约为0.07m2，5000平方不锈钢板约71429张，则蚀刻产生蚀刻废水约793.67m3。 ⑥洗版：项目不锈钢板蚀刻完成后，利用NaOH溶液对表面剩余的感光油墨进行清洗。 其中烫金版蚀刻用水工艺流程见图2-5。 图2-5用水工艺流程图 2、主要污染因子 项目生产过程中的产污情况见表2-11。 - 项目产污情况汇总表 污染类别; 产生环节; 污染物; 主要污染因子; 污染防治措施. 水污染物; 生产; 生产废水; pH、CODCr、NH3-N、SS、总铜、总铁、总铬、总镍、总锌; 不锈钢板蚀刻及洗版废水在车间预处理，总铬、总镍污染物在车间排放口达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）要求后，与分别经过预处理后的锌板蚀刻废水、铜板蚀刻废水、综合废水混合，一同接入企业污水处理站处理，达到相关标准后，50%经深度处理后回用于生产，另50%通过工业区污水管网纳管集中处理后排放. 生活; 生活污水; CODCr、NH3-N; 经化粪池预处理后，纳入工业区污水管网. 大气污染物; 蚀刻; 酸雾; HCl（盐酸雾）; 使用10套“二级碱液喷淋”处理设施，单套风机风量32000m3/h，处理方式为废气经处理后通过22m排气筒高空排放. 印刷; 油墨废气; 非甲烷总烃、乙醇; 有机废气使用4套15000m3/h处理设施，处理方式为“水喷淋+除湿UV光解+活性炭吸附”废气经处理后通过22m排气筒高空排放. 噪声; 生产各设备运行; Leq; 建筑隔声、风机消声、设备减震、距离衰减等. 固废废物; 生产; 裁切; 废边角料; 收集后外售综合利用. 显影; 显影废液; 收集后交由有资质的单位处置. 印刷; 废抹布; 收集后交由有资质的单位处置. 原料包装; 废包装桶; 收集后交由有资质的单位处置. 污水处理; 污泥; 收集后交由有资质的单位处置. 废气处理; 废活性炭; 收集后交由有资质的单位处置. 废气处理; 废灯管; 收集后交由有资质的单位处置. 生活; 生活垃圾; /; 环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有污染问题 | 1、原有项目概况 浙江鸿玮制版有限公司成立于2015年7月，原位于浙江省义乌市佛堂镇义南工业园区（浙江宝亨饰品有限公司现有厂区内）。原有项目的环保手续履行情况见表2-12。 - 企业原有项目环保手续履行情况表 序号; 项目名称; 环评审批情况; 竣工验收情况; 排污许可手续; 备注. 1; 浙江鸿玮制版有限公司烫金版集聚点建设项目; 义环中心[2017]7号; 2019年3月; 91330782344 1240319001U; 审批内容及规模：建设30条生产线，其中18条铜版生产线、6条不锈钢版生产线和6条锌版生产线，主要设备有不锈钢腐蚀机20台，铜板腐蚀机60台，锌版腐蚀机20台及配套设备等。审批产能为2.5万m2烫金版. 2、原有污染源调查 企业原有污染物汇总具体见表2-13，企业未搬迁前实际产能49%，没有完全达产。 - 企业原有污染物汇总表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 环评排放量; 主要治理措施; 实际排放量. 废水; 生产废水（含初期雨水）; 废水; 11320; 不锈钢板蚀刻废水车间预处理达标、锌板蚀刻废水、铜板蚀刻废水、综合废水分别经各自收集反应池预处理后，通过分类管道一同接入企业废水处理站处理达标后，50%经深度处理后回用于生产，另50%纳入工业区污水管网; 5400. CODCr; 0.566; 0.270. NH3-N; 0.057; 0.027. 总铜; 0.00566; 0.0027. 总锌; 0.01132; 0.0054. 总铬; 0.001132; 0.00054. 总镍; 0.000566; 0.00027. 生活污水; 废水量; 14400; 生活污水经化粪池预处理后，纳入工业区污水管网; 6624. CODCr; 0.720; 0.331. NH3-N; 0.072; 0.033. 废气; 氮氧化物（NOX）; 有组织; 0.83; 有机废气使用两套15000m3/h处理设施，处理方式为“喷淋塔+低温等离子”。酸雾使用一套30000m3/h和一套45000m3/h处理设施，处理方式为“二级碱液喷淋”。废气经处理后通过25m排气筒高空排放; 0.235. 无组织; 0.43; 0.745. HCl （盐酸雾）; 有组织; 0.12; 0.348. 无组织; 0.07; 0.696. 二甲苯; 有组织; 0.95; 0.233. 无组织; 0.42; 0.400. 非甲烷总烃; 有组织; 4.02; 0.163. 无组织; 1.79; 0.325. 食堂油烟; 0.064; 食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放; /. 固废; 废边角料; 3.8; 外售; 1.8. 显影废液; 35.0; 收集后交由有资质的单位处置; 17.0. 废包装桶; 2.0; 1.0. 污水处理站污泥; 852.8; 800.0. 生活垃圾; 150.0; 集中收集后，由环卫部门统一清运; 69.0. 备注：①废气排放量根据验收监测报告反推计算，蚀刻废气氮氧化物去除效率89.55%，氯化氢去除效率83.325%，印刷废气二甲苯去除效率80.6%，非甲烷总烃去除效率83.3%。废气收集效率以75%计算； ②固废按产生量填写； ③实际排放量一列是产能49%的情况； ④义乌市水处理有限责任公司佛堂运营部废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求，其中，CODCr排放标准为50mg/L。 3、原有企业总量控制 企业原有主要污染物排放总量见表2-14。 - 企业原有主要污染物排放总量表（单位：t/a） 污染物; 排污许可证; 审批总量控制指标; 原有企业实际排放量. CODCr; /; 1.286; 0.601. NH3-N; /; 0.129; 0.060. 总铜; /; 0.00566; 0.0027. 总锌; /; 0.01132; 0.0054. NOX; /; 1.260; 0.980. 4、企业污染防治措施落实情况 企业污染防治措施落实情况见表2-15。 - 企业污染防治措施落实情况 分类; 审批意见; 实际落实情况; 是否落实. 废水; 坚持清洁生产原则，积极选用技术含量高、污染物产生量少、节能降耗的工艺设备，最大限度减少污染物排放。按环评要求建设中水回用设施，生产废水50%经深度处理后回用生产。; 验收检测期间，企业两日平均中水回用率为52.0%，达到义环中心[2017]7号文件《关于浙江鸿玮制版有限公司烫金版集聚点建设项目环境影响报告书审查意见的函》中要求生产废水回用率应达50%以上的要求。; 已落实. 加强废水排放管理。厂区做好雨污分流、清污分流和污污分流。初期雨水经雨水池收集后进入废水处理站处理后排放。项目生产废水执行《关于公布重污染企业水污染物排放标准的通知》（义环保【2015】03号）中《义乌市电镀制版行业纳管企业水污染物排放标准》。生产废水处理、中水回用系统须严格按环评要求建设，积极采用自动化处理工艺。建设废水自动监测系统，并与环保局信息中心联网。; 厂区实现雨污分流，验收检测期间，外排水所测项目日均值均达到义环保【2015】103号《关于公布重污染企业水污染物排放标准的通知》中附件1《义乌市电镀制版行业纳管企业水污染物排放标准》。; 已落实. 废气; 严格按照环评要求做好生产车间产生的氮氧化物（NOX）、HCl（盐酸雾）、印刷油墨废气排放管理。氮氧化物（NOX）、HCl（盐酸雾）、印刷废气须有效收集、碱喷淋+除雾+低温等离子+碱喷淋净化处理后15m以上排气筒高空排放，酸雾（氮氧化物）、盐酸雾（HC））排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中新建企业大气污染物排放限值，无组织废气参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源无组织排放监控浓度限值执行。印刷废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。; 氮氧化物（NOX）、HCl（盐酸雾）使用一套风量为30000m3/h和一套风量为45000m3/h处理设施，处理方式为二级碱液喷淋。有机废气使用两套风量为15000m3/h处理设施，处理方式为喷淋塔+低温等离子。废气经处理后通过25m排气筒高空排放。验收检测期间，该公司所测氮氧化物（NOX）、HCl（盐酸雾）排放达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中新建企业大气污染物排放限值。印刷废气（非甲烷总烃、二甲苯）排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。; 已落实. 噪声; 科学合理布局厂区，对产生高噪声的风机等设备必须采取隔音、减震措施，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 企业已对厂区进行合理布局，设备已采取隔声、减震、消声等措施，验收检测期间厂界昼夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 已落实. 环境风险; 强化化学原料运输、贮存和使用过程的风险意识。加强安全生产培训，落实安全生产责任制，制订环境安全管理制度及事故应急处理预案，按环评要求：污水处理设施设置不小于6m3的事故应急池，三氯化铁储罐下方设置280m3事故应急池。; 已制定了环境安全管理制度及事故应急预案，设置了容积为100m3事故应急储存池，无三氯化铁储罐，实际为2只塑料桶，15m3/桶。因此，事故应急池大小符合环评批复要求。; 已落实. 固废; 规范设置固废堆放暂存场地，确保防雨、防渗漏。显影废液、污水处理站污泥及含有害化学物质的废原料包装材料等须委托有危险固废处理资质的单位妥善处置；废边角料等积极实行资源化再利用。; 显影废液、废包装材料、污水处理站污泥属于危险废物，目前实际显影废液未产生，废包装材料及污水处理站污泥委托有资质单位处理；废边角料为一般固废，收集后外卖；生活垃圾由环卫部门清运。经现场调查，企业建有危废暂存场所和污泥堆场。; 已落实. 其他; 加强厂区土壤及地下水的保护管理，严防生产车间、污水处理场所等废水跑冒、渗漏。; 企业已对生产车间、污水处理厂加强管理，地面进行防渗漏处理。; 已落实. 项目须设置100m的卫生防护距离，严禁在此范围内新建居民区等环境敏感建筑。; 项目100m范围内无环境敏感点。; 已落实. 5、存在的环保问题及拟采取的整改方案 企业原有项目已于2019年3月通过环保竣工验收。原有项目已于2020年12月停产，原有污水已全部处理完毕，一般固体废物已外售综合处置，危险废物已全部转移安全处置，环保设施已拆除并外售处理，原有生产设备拆除后拟搬迁至本项目拟建场地，用地现状为空置厂房。 本环评按“以新带老”原则，建议企业将存在的环保问题在本次搬迁项目进行完善，加以改进。 1）、加强废水的分类分质收集，确保第一类污染物在车间或生产设施废水排放口达标排放。 2）、加强废水处理设施的运行管理，完善废水处理设施运行管理台账，确保水重复利用率和废水稳定达标排放。 3）、加强各类废气收集和废气处理设施的运行管理，完善废气处理设施运行管理台账，确保废气稳定达标排放。 4）、完善危废仓库的截留导排及标识标签标牌等规范化建设，规范危废管理登记台账。 5）、完善各类管道、废气处理设施、废水处理设施等的标识标牌。 6）、定期开展突发环境事件应急预案演练，及时改进演练过程中发现的不足，以进一步提高突发环境事件应急预案的针对性和可操作性。 7）、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。 6、退役场地环境管理要求 企业原有项目位于浙江省义乌市佛堂镇义南工业园区（浙江宝亨饰品有限公司现有厂区内），租赁浙江宝亨饰品有限公司的已建厂房进行生产，土地使用权人为浙江宝亨饰品有限公司。 根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）、《浙江省污染地块开发利用监督管理暂行办法》（浙环发[2018]7号）等相关文件要求，对土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，地方人民政府生态环境主管部门应当要求土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。建设用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 根据金华市生态环境局义乌分局编制的《义乌市自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告（2021年版）》，义乌市环境空气基本污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 （2）其他污染物 为了解项目周边特征污染因子环境质量现状，建设单位于2021年4月1日至4月7日委托浙江丰合检测技术股份有限公司对项目所在地及项目西侧敏感点巽村进行了现场布点监测，监测因子为总悬浮颗粒物。根据监测结果，项目所在地及西侧敏感点巽村总悬浮颗粒物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 项目所在区域环境空气质量较好，为达标区。 2、地表水环境 根据金华市生态环境局义乌分局编制的《义乌市自然环境、社会环境简况、相关规划、生态环境现状综合报告（2021年版）》，2020年义乌市地表水总体可达Ⅲ类水体要求，水质较好。 3、声环境 为了解项目所在地周围声环境状况，建设单位于2021年4月1日委托浙江丰合检测技术股份有限公司对拟建地周边声环境进行了监测，根据监测结果，项目拟建地四周监测点昼间及夜间噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准限值，该区域声环境质量现状较好，能满足声环境功能要求。 4、生态环境 项目位于赤岸镇工业园区内，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 非辐射类项目，无需开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 （1）土壤：为了解本项目所在地土壤环境质量的本底情况，建设单位委托浙江丰合检测技术股份有限公司于2021年4月1日对项目附近区域进行土壤环境现状监测，根据土壤监测结果，项目拟建场地内土壤中各监测指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。项目所在区域土壤环境质量良好。 （2）地下水：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目可不进行地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内保护目标情况见表3-1。 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目位于赤岸工业园区建成范围内，无生态环境保护目标。 本项目评价区域内主要环境保护目标汇总见表3-1。 - 评价区域内主要环境保护目标汇总表 环境 要素; 名称; 坐标（51R）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离（m）. X/m; Y/m. 环境空气; 巽村; 211462.44; 3226532.60; 居民; ~90户; 环境空气 二类功能区; 西侧; 360. 义乌市志荣冰糖厂; 210518.77; 3228921.19; 农副食品加工业; 农副食品; 环境空气 二类功能区; 西侧; 70. 义乌市华源大豆专业合作社; 210571.78; 3228859.82; 农副食品加工业; 农副食品; 环境空气 二类功能区; 西南侧; 30. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地下水、土壤; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 项目氯化氢废气的有组织排放参照执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的新建企业大气污染物排放限值要求，无组织排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源无组织排放监控浓度限值要求，见表3-2。印刷废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，具体见表3-3。厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的特别排放限值，见表3-4。 - 电镀污染物排放标准（单位：mg/m3） 污染物项目; 有组织（GB21900-2008）; 无组织（GB16297-1996）. 排放限值; 监控位置; 排放限值; 监控点. 氯化氢; 30; 车间或生产设施排气筒; 0.2; 周界外浓度最高点. - 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 非甲烷总烃; 120; 22; 13; 4.0. 乙醇; 318; 22; 66; 20. *注：①乙醇的排放浓度根据《环境影响评价技术导则农药建设项目》附录C“多介质环境目标值估算方法”计算得出。 DMEGAH(mg/m3)=45×LD50/1000 式中:DMEGAH———周围环境目标值； LD50——化学物质的毒理数据，一般取大鼠经口半数致死量，乙醇LD50取值7062mg/kg。 ②根据《大气污染物综合排放标准详解》，最高允许排放速率Q=Cm•R•Ke，其中Cm为二类地区的环境空气质量标准浓度限值；R为排放系数，取值按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）相关规定，22m排气筒用内插法计算得R值为13.2；Ke为地区性经济技术系数，取值为0.5--1.5，取1； ③无组织监控浓度按《大气污染物综合排放标准详解》中参照新建企业为一次环境质量标准4倍参考。 - 厂区内VOCS无组织排放限值标准（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. ### 2、废水 项目所在地污水已接入市政污水管网。生活污水经化粪池预处理后纳入工业区污水管网；车间不锈钢蚀刻废水及洗版废水在车间预处理，总铬、总镍达标后接入企业污水处理站，锌板蚀刻废水、铜板蚀刻废水、综合废水分别经各自收集反应池预处理后，通过分类管道接入企业污水处理站，经预处理达标后50%经厂区深度处理后回用于生产，另50%纳入工业区污水管网，与生活污水一并接入义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部集中处理。 项目生产废水中车间不锈钢蚀刻废水及洗版废水在车间预处理，总铬、总镍达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）要求，生产废水其余指标和生活污水纳管标准执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）及义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部赤岸运营部设计进水水质要求，详见表3-5；赤岸运营部出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准、《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）及义乌标准要求后排入义乌江，详见表3-6。项目生产废水经过处理后50%回用于生产工序。 - 企业废水纳管标准（单位：mg/L pH除外） 序号; 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置; 执行标准. 1; 总铬; 0.5; 车间或生产设施废水排放口; 《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）. 2; 总镍; 0.3. 3; 总铜; 1.5; 企业废水总排放口; 《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）. 4; 总锌; 4.0. 5; pH; 6~9; 义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部赤岸运营部设计进水水质. 6; CODCr; 350. 7; 氨氮; 25. 8; 悬浮物; 300. 9; 总铁; /. - 义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部污水排放标准（单位：mg/L pH除外） 序号; 项目; 一级A标准; 义乌标准; 浙江省地方标准; 执行标准. 1; pH; 6-9; /; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准、《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）及义乌标准. 2; SS; 10; /; /. 3; BOD5; 10; /; /. 4; CODCr; /; /; 40. 5; 氨氮; /; 1; /. 6; 总氮; /; /; 12. 7; 总磷; /; /; 0.3. 8; 石油类; 1.0; /; /. 9; 总铜; 0.5; /; /. 10; 总锌; 1.0; /; /. 11; 总铬; 0.1; /; /. 12; 总镍; 0.05; /; /. 3、噪声 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表3-7。 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 位置; 标准类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 厂界; 3类; 65; 55. 4、固废 项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；采用库房、包装工具外其它方式贮存的污染控制，其贮存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部[2013]第36号关于该标准的修改单。 |
| 总量控制指标 | 结合本项目的特征及当地环境管理的要求，本次评价建议纳入总量控制的常规污染物为CODCr、NH3-N、VOCs以及特征水污染物总铜、总锌、总镍、总铬。 根据《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》（浙环发[2013]54号）以及《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号），环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的VOCs替代比不低于1:1.5。本项目VOCs按照1:2削减量替代。 此外，根据浙江省环保厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），CODCr和氨氮替代比例要求如下： 1）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1； 2）污染减排重点行业：印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。 综合以上文件分析，本项目不属于污染减排重点行业，本项目CODCr和氨氮削减替代比例确定为1:1。 2、项目总量控制指标情况 根据工程分析，项目总量控制指标情况见表3-8。 - 企业区域平衡替代削减情况一览表（单位：t/a） 项目; 原有项目审批总量控制指标; 本项目排放量; 平衡替代比例; 区域平衡替代本工程削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. CODCr; 1.286; 0.637; 1:1; 0.637; 0.637. 氨氮; 0.129; 0.016; 1:1; 0.016; 0.016. 总铜; 0.00566; 0.005; /; /; 0.005. 总锌; 0.01132; 0.010; /; /; 0.010. 总镍; /; 0.0005; /; /; 0.0005. 总铬; /; 0.0010; 1:1; 0.0006; 0.0010. VOCS; 1.260; 0.385; 1:2; 0.770; 0.385. 本项目新增污染物总量削减替代指标污染物总量需由企业向排污权储备中心提出有偿使用申请，届时新增污染物可通过排污权交易获得，企业承诺将按照有关规定实行初始排污权有偿使用。在企业未取得排污权之前，不得投产运行。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用义乌市福民铝制品有限公司闲置厂房进行生产，施工期仅为设备安装及调试，不进行土建。污染较小，本环评不再分析其施工期污染源强。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目废水产生及排放情况见表4-1。 - 本项目废水产生、排放情况表 产排污 环节; 类别; 污染物 种类; 产生情况; 治理设施; 废水 排放 量 (m3/a); 排放情况; 排放 去向; 排放 规律. 产生 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 处理 能力 (t/d); 治理工艺; 治理 效率 %; 是否 为可行技术; 排放 浓度 (mg/L); 排放 量(t/a). 不锈钢蚀刻生产线; 不锈钢板蚀刻废水W3-1; CODCr; 500; 0.357; 5; 物化沉淀预处理; 20; 是; 714.30; 400; 0.286; 厂区内综合污水处理站; 间断排放，排放期间流量稳定. NH3-N; 15; 0.011; /; 15; 0.011. SS; 600; 0.429; 50; 300; 0.214. 总铁; 3000; 2.143; 95; 150; 0.107. 总镍; 300; 0.214; 99.9; 0.3*; 0.000214. 总铬; 500; 0.357; 99.9; 0.5*; 0.000357. 不锈钢洗版废水W3-2; CODCr; 300; 3.049; 40; 物化沉淀预处理; 20; 是; 10162.05; 240; 2.439; 厂区内综合污水处理站; 间断排放，排放期间流量稳定. NH3-N; 15; 0.152; /; 15; 0.152. SS; 200; 2.032; 20; 160; 1.626. 总铁; 300; 3.049; 80; 60; 0.610. 总镍; 40; 0.406; 99.25; 0.3*; 0.003049. 总铬; 80; 0.813; 99.375; 0.5*; 0.005081. 铜板蚀刻生产线; 铜板蚀刻废水W2-1; CODCr; 600; 0.154; 3; 物化沉淀预处理; 20; 是; 257.15; 480; 0.123; 厂区内综合污水处理站; 间断排放，排放期间流量稳定. NH3-N; 15; 0.004; /; 15; 0.004. SS; 500; 0.129; 50; 250; 0.064. 总铜; 2500; 0.643; 95; 125; 0.032. 总铁; 3000; 0.771; 95; 150; 0.039. 铜版洗版废水W2-2; CODCr; 300; 0.305; 20; 物化沉淀预处理; 20; 是; 3048.75; 240; 0.732; 厂区内综合污水处理站; 间断排放，排放期间流量稳定. NH3-N; 15; 0.015; /; 15; 0.046. SS; 200; 0.203; 20; 160; 0.488. 总铜; 300; 0.305; 80; 60; 0.183. 总铁; 300; 0.915; 80; 60; 0.183. 锌板蚀刻生产线; 锌板蚀刻废水W1-1; CODCr; 600; 0.043; 2; 物化沉淀预处理; 20; 是; 71.43; 480; 0.034; 厂区内综合污水处理站; 间断排放，排放期间流量稳定. NH3-N; 15; 0.001; /; 15; 0.001. SS; 500; 0.036; 50; 250; 0.018. 总锌; 2500; 0.179; 95; 125; 0.009. 锌版洗版废水W1-2; CODCr; 300; 0.305; 10; 物化沉淀预处理; 20; 是; 1016.31; 240; 0.244; 厂区内综合污水处理站; 间断排放，排放期间流量稳定. NH3-N; 15; 0.015; /; 15; 0.015. SS; 200; 0.203; 20; 160; 0.163. 总锌; 300; 0.305; 80; 60; 0.061. 综合废水; 地面清洗废水W3; CODCr; 300; 0.182; 20; 物化沉淀预处理; 40; 是; 605; 180; 0.109; 厂区内综合污水处理站; 间断排放，排放期间流量稳定. NH3-N; 15; 0.009; /; 15; 0.009. SS; 200; 0.121; 20; 160; 0.097. 废气处理废水W4; CODCr; 200; 0.648; 10; 3240; 180; 0.583; 厂区内综合污水处理站; 间断排放，排放期间流量稳定. NH3-N; 20; 0.065; 25; 15; 0.049. SS; 200; 0.648; 20; 160; 0.518. 生产废水合计; 生产废水; CODCr; 238.035; 4.550; 100; 中和+混凝+三级沉淀; 62; 是; 9557.5; 102.831; 0.983; 污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定. NH3-N; 15.386; 0.294; /; 15.386; 0.147. SS; 166.779; 3.188; 46; 32.022; 0.306. 总铜; 11.251; 0.215; 46; 1.080; 0.010. 总锌; 3.657; 0.070; 37; 0.922; 0.009. 总铁; 49.091; 0.938; 65; 4.713; 0.045. 总镍; 0.171; 0.003; /; 0.171; 0.002. 总铬; 0.284; 0.005; /; 0.284; 0.003. 初期雨水; 初期雨水; /; 100; 混凝沉淀; /; 是; 900; /; 污水处理站; 间歇排放，流量不稳定，但有周期性规律. 员工生活; 生活 污水; CODCr; 350; 2.231; /; 化粪池; /; 是; 6375; 350; 2.231; 污水处理厂; 连续排放、流量稳定. NH3-N; 35; 0.223; 29; 25; 0.159. *注：①总镍、总铬为第一类污染物，要求在车间预处理，达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）要求。 ②总镍、总铬纳管量以不锈钢蚀刻及洗版废水量核算。 项目废水排放口基本情况详见表4-2。 - 项目废水污染物排放执行标准表 排放口序号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. DW001污水总 排口; CODCr; 义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进水标准; 350. NH3-N; 25. SS; 300. 总铁; /. 总锌; 《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）; 4.0. 总铜; 1.5. DW002车间排放口; 总镍; 0.3. 总铬; 0.5. DW003 生活污水排放口; CODCr; 义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进水标准; 350. NH3-N; 25. - 项目废水间接排放口基本情况表 产排污 环节; 类别; 排放口基本情况; 受纳污水处理厂信息; 排环 境量 （t/a）. 编号及 名称; 类型; 地理坐标; 污染物 种类; 污染物标准浓度限值（mg/L）. 经度; 纬度. 蚀刻生产线、车间地面清洁、废气处理、; 蚀刻废水W1-1、W2-1、W3-1、洗版废水W1-2、W2-2、W3-2、地面清洗废水W3、废气处理废水W4; DW001 生产废水排放口; 主要 排放 口; 120.025755°; 29.156260°; CODCr; 40; 0.382. NH3-N; 1; 0.010. SS; 10; 0.096. 总铜; 0.5; 0.005. 总锌; 1.0; 0.010. 不锈钢蚀刻生产线; 不锈钢板蚀刻废水W3-1、不锈钢板洗版废水W3-2; DW002车间排放口; 主要 排放 口; 120.025466°; 29.156354°; 总镍; 0.05; 0.0005. 总铬; 0.1; 0.0010. 职工生活; 生活污水; DW003 生活污水排放口; 一般排放口; 120.025737°; 29.156090°; CODCr; 40; 0.255. NH3-N; 1; 0.006. 1.2源强核算过程 1、生产废水 蚀刻废水W1-1、W2-1、W3-1：结合蚀刻生产工艺分析，项目蚀刻废水产生情况见表4-4。 - 蚀刻废水产生情况 序号; 废水类别; 单槽 水量 （m3）; 蚀刻液更换 频次 （张/次）; 单次更换水量 （m3）; 单张板蚀刻用水量; 蚀刻板 数量; 年用水量（m3/a）; 损耗量 （m3/a）; 废水量 （m3/a）. 1; 锌板蚀刻废水W1-1; 0.2; 6; 0.067; 0.011; 7143; 79.37; 7.94; 71.43. 2; 铜板蚀刻废水W2-1; 0.2; 5; 0.067; 0.013; 21429; 285.72; 28.57; 257.15. 3; 不锈钢板蚀刻废水W3-1; 0.2; 6; 0.067; 0.011; 71429; 793.67; 79.37; 714.30. 洗版废水W1-2、W2-2、W3-2： - 洗版废水产生过程 序号; 工艺; 补充新鲜水量t/h; 用水量 t/h; 损耗量 t/h; 排水量 t/h; 排水去向. 1; 显影后漂洗槽; 0.2; 0.2; 0.02; 0.18; 冲洗槽. 2; 冲洗槽; 1.0; 1.18; 0.118; 1.062; 漂洗①槽. 3; 漂洗①槽; /; 1.062; 0.106; 0.956; 污水处理站. 4; 漂洗②槽; 0.2m3/周; 0.2m3/周; 0.02m3/周; 0.18m3/周; 污水处理站. - 洗版废水产生情况 序号; 工艺; 洗版张数 （张）; 漂洗①槽排水量t/a; 漂洗②槽排水量t/a; 排放总量t/a. 1; 锌板洗版废水W1-2; 7143; 1011.45; 4.86; 1016.31. 2; 铜板洗版废水W2-2; 21429; 3034.35; 14.4; 3048.75. 3; 不锈钢板洗版废水W3-2; 71429; 10114.35; 47.7; 10162.05. 根据建设单位提供资料，单张蚀刻板水洗时间为8min，年清洗锌板7143张、铜板21429张，则漂洗锌板排水量约1011.45t/a、漂洗铜板排水量约3034.35t/a；年清洗不锈钢板约71429张，则漂洗不锈钢板排水量约10114.35t/a。 漂洗②槽装水约0.2m3，用水为每周更换一次，单张蚀刻板水洗时间为8min，按照漂洗②槽清洗有效工作时间约为6h/d，每周工作6天，清洗约270张板。 年清洗锌板7143张，则漂洗②槽更换27次，单次用水0.2m3，年用水量为5.4t/a，损耗0.54t/a，废水产生量为4.86t/a；年清洗铜板约21429张，则漂洗②槽更换80次，单次用水0.2m3，年用水量为16t/a，损耗1.6t/a，废水产生量为14.4t/a；年清洗不锈钢板约71429张，则漂洗②槽更换265次，单次用水0.2m3，年用水量为53t/a，损耗5.3t/a，废水产生量为47.7t/a。 地面清洗废水W3：项目生产车间建筑面积约为6720m2，单次地面清洗用水量约为2.0L/m2，则每次地面清洗用水量为13.44m3，约每周清洗一次，按照年清洗50次计算，则清洗用水约672m3/a，废水排放系数按90%计，排放量约为605m3/a。 废气处理废水W4：根据设备规格和工作时间，喷淋水循环使用，酸雾废气碱喷淋装置及有机废气喷淋废水年用水量约为3600m3/a，蒸发损耗量约360m3/a。喷淋废水排放量约为3240m3/a。 本项目生产废水按照浓度及成分，分为不锈钢蚀刻废水（W3-1）、及不锈钢洗版废水（W3-1、W3-2）、锌板蚀刻废水（W1-1）、锌板洗版废水（W1-2）、铜板蚀刻废水（W2-1）、铜板洗版废水（W2-2）、综合废水（W3、W4）七类分别预处理后收集至厂区污水站处理。 根据企业搬迁前原有已审批项目（产品方案及生产工艺和本项目一致）资料及验收监测报告，结合参照类似企业：宜丰鑫昊金属制品有限公司金属蚀刻项目（工艺为不锈钢分切、水洗、覆膜、感光固化、水洗、蚀刻、水洗；产品为金属工艺品板材500吨/年）竣工环境保护验收监测报告（瑞彼德环检字[2018]第0117号）、兰溪龙升装饰工艺品有限公司年加工（蚀刻）10000吨不锈钢制品生产线建设项目环境影响报告书（工艺为丝网印刷、蚀刻、清洗、脱膜、清洗；产品为不锈钢制品）等类比调查，项目各类生产废水详见表4-7，主要污染物产生情况见表4-8。 - 项目各类生产废水产生情况一览表 序号; 废水种类; 废水量; 平均水质*（mg/L）. m3/a; m3/d; pH; COD; 氨氮; SS; 总铜; 总锌; 总铁; 总镍; 总铬. 1; 锌板蚀刻废水W1-1; 71.43; 0.24; 5~7; 500~600; 10~15; 400~500; /; 1000~2500; /; /; /. 2; 铜板蚀刻废水W2-1; 257.15; 0.86; 5~7; 500~600; 10~15; 400~500; 1000~2500; /; 2000~3000; /; /. 3; 不锈钢板蚀刻废水W3-1; 714.3; 2.38; 5~7; 500~600; 10~15; 400~500; /; /; 2000~3000; 100~300; 400~500. 4; 锌版洗版废水W1-2; 1016.31; 3.39; 7~9; 200~300; 10~15; 100~200; /; 200~300; /; /; /. 5; 铜版洗版废水W2-2; 3048.75; 10.16; 7~9; 200~300; 10~15; 100~200; 100~200; /; 200~300; /; /. 6; 不锈钢板洗版废水W3-2; 10162.05; 33.87; 7~9; 200~300; 10~15; 100~200; /; /; 200~300; 20~40; 60~80. 7; 综 合 废 水; 地面清洗废水W3; 605.0; 2.02; 6~9; 200~300; 10~15; 150~200; /; /; /; /; /. 废气处理废水W4; 3240.0; 10.8; 7~9; 100~200; 15~20; 150~200; /; /; /; /; /. *备注：根据建设单位提供的原有项目2020年12月监测报告显示，含铜废水pH5.73，总铜为1180mg/L；根据建设单位提供给的2019年3月竣工验收报告显示，含锌镍铬调节池（未对不锈钢废水单独处理）中总锌856mg/L，其他污染因子浓度参照《宜丰鑫昊金属制品有限公司金属蚀刻项目竣工环境保护验收监测报告》及《兰溪龙升装饰工艺品有限公司年加工（蚀刻）10000吨不锈钢制品生产线建设项目环境影响报告书》中对同类污染物调查数据，综合分析确定。 - 生产废水污染物产生量汇总 序号; 废水种类; 废水量 （m3/a）; 产生量（t/a）. COD; NH3-N; SS; 总铜; 总锌; 总铁; 总镍; 总铬. 1; 锌板蚀刻废水W1-1; 71.43; 0.043; 0.001; 0.036; /; 0.179; /; /; /. 2; 铜板蚀刻废水W2-1; 257.15; 0.154; 0.004; 0.129; 0.643; /; 0.771; /; /. 3; 不锈钢板蚀刻废水W3-1; 12154.85; 0.357; 0.011; 0.429; /; /; 2.143; 0.214; 0.357. 锌版洗版废水W1-2; 1016.31; 0.305; 0.015; 0.203; /; 0.305; /; /; /. 4; 铜版洗版废水W2-2; 3048.75; 0.915; 0.046; 0.610; 0.610; /; 0.305; /; /. 不锈钢洗版废水W3-2; 10162.05; 3.409; 0.152; 2.032; /; /; 3.049; 0.406; 0.813. 5; 地面清洗废水W3; 605.0; 0.182; 0.009; 0.121; /; /; /; /; /. 6; 废气处理废水W4; 3240.0; 0.648; 0.065; 0.648; /; /; /; /; /. 合计; 19114.99; 6.013; 0.303; 4.208; 1.253; 0.484; 6.268; 0.62; 1.17. 备注：污染物产生量按照表4-5污染物浓度的最大值计算。 2、初期雨水 项目生产区初期雨水将统一进行收集，该雨水呈酸性，雨水中另含有少量的散落的原辅材料，其雨水年产生量与厂区面积和年均降雨量有关，初期雨水池容积由以下公式计算可得： V雨水池=q×ψ×F×T×60÷1000 式中：V雨水池——初期雨水池的计算最大容积，m3 q——暴雨强度，L/(s•ha)； ψ——径流系数，混凝土地面取0.9； F——汇水面积，ha，生产厂区汇集面积约为0.2ha； T——汇水时间，一般取15min。 其中q采用数理统计法编制的暴雨强度计算公式(浙江金华地区)如下： q=(10.599+0.771lgP)/(t+5.084)0.707 项目生产设施及物料装卸均位于室内，初期雨水主要考虑污水处理站及厂房屋顶废气排气筒的影响，收集范围主要考虑以生产区域及污水处理站的占地区域，约为0.2ha。 根据浙江省城乡规划设计院的资料，对金华地区的q20通过指数分布直接拟合得出为181。据此计算V雨水池约为30m3。项目最大初期雨水量为30m3/次，按年平均暴雨次数为30次计，则初期雨水量为900t/a。产生的雨水经初期雨水收集池收集后进入污水处理站处理。 3、员工生活污水 项目定员500人，不设食堂、宿舍，其生活用水按50L/人·d，项目年工作300天，废水排放系数按85%计，则员工生活用水量约7500m3/a，生活污水排放量约6375m3/a。生活污水中污染物浓度平均值CODCr350mg/L，NH3-N35mg/L计，其污染物产生量约为CODCr2.231t/a，NH3-N0.223t/a。 1.3废水治理设施可行性分析 （1）生产废水处理工艺 本项目生产废水按浓度和成份分为不锈钢蚀刻废水（W3-1）、不锈钢洗版废水、W3-2）、锌板蚀刻废水（W1-1）、锌板洗版废水（W1-2）、铜板蚀刻废水（W2-1）、铜板洗版废水（W2-2）、综合废水（W3、W4）七类，分别进行预处理后混合处理，生产废水设计总处理规模为100m3/d。废水处理站按24h连续运行设计。 1、不锈钢蚀刻废水（W3-1） 项目需设置不锈钢蚀刻废水预处理设施1套，处理能力5m3/d。工艺流程见图4-1。 图4-1不锈钢蚀刻废水预处理工艺流程 不锈钢蚀刻废水收集反应池设计处理能力为5m3/d。设两座收集反应池，单池有效容积10m3，一座二级反应池，池有效容积10m3，水力停留时间：4h。三氯化铁蚀刻液加氧化剂（双氧水），反应5min；投加碱（石灰/片碱）中和pH至10左右，生成铁素体镍铬化合物；在池内投加聚丙烯酰胺高分子聚合物，将铁素体凝聚沉淀，将废水中的总镍、总铬进一步去除，之后不锈钢蚀刻废水直接进压滤机，滤液排入二级反应池，再次加药沉淀处理，二级沉淀反应后污泥进入压滤机，滤液再次返回二级沉淀池。两座收集反应池多次交替运行。不锈钢蚀刻废水经过预处理后，第一类污染物总铬、总镍在车间排放口达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）要求（纳管标准）。 2、不锈钢蚀洗版洗废水（W3-2） 项目需设置不锈钢洗版废水预处理设施1套，处理能力40m3/d。工艺流程见图4-2。 图4-2不锈钢蚀刻洗版废水预处理工艺流程 不锈钢蚀刻洗版废水收集反应池设计处理能力为40m3/d。设两座收集反应池，单池有效容积10m3，水力停留时间：2h。三氯化铁蚀刻液加氧化剂（双氧水），反应5min；投加碱（石灰/片碱）中和pH至10左右，生成铁素体镍铬化合物；在池内投加聚丙烯酰胺高分子聚合物，将铁素体凝聚沉淀，将废水中的总镍、总铬进一步去除，经气浮沉淀系统使泥水分离，之后污泥进压滤机，滤液及上清液排入二级反应池，再次加药进行沉淀处理。两座收集反应池多次交替运行。不锈钢蚀刻废水经过预处理后，第一类污染物总铬、总镍在车间排放口达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）要求（纳管标准）。 3、锌板蚀刻废水（W1-1）、铜板蚀刻废水（W2-1）、锌板蚀刻洗版废水（W1-2）、铜板蚀刻洗版废水（W2-2）、综合废水（W3、W4） 图4-2本项目生产废水处理工艺流程图 废水处理工艺流程说明： ①根据企业当前规划，生产线设于厂房三、厂房四1-5层，考虑所有废水收集为自流方式。不锈钢蚀刻废水（W3-1）及不锈钢洗版废水（W3-2）要求在车间预处理，第一类污染物达标后汇入调节池。 ②锌板蚀刻废水（W1-1），收集反应池设计处理能力为2m3/d。设两座收集反应池，单池有效容积1m3，水力停留时间：12h。投加碱（石灰/片碱）中和pH至10左右，生成铁素体化合物；在池内投加聚丙烯酰胺高分子聚合物，将铁素体凝聚沉淀，将废水中的总锌进一步去除，之后锌板蚀刻废水直接进压滤机，滤液及上清液排入中间调节池。两座收集反应池多次交替运行。 ③铜板蚀刻废水（W2-1），收集反应池设计处理能力为3m3/d。池有效容积2m3，水力停留时间：12h。三氯化铁蚀刻液加氧化剂（双氧水），反应5min；投加碱（石灰/片碱）中和pH至10左右，生成铁素体化合物；在池内投加聚丙烯酰胺高分子聚合物，将铁素体凝聚沉淀，将废水中的总铜进一步去除，之后铜板蚀刻废水直接进压滤机，滤液及上清液排入中间调节池。两座收集反应池多次交替运行。 ④锌板蚀刻洗版废水（W1-2）、收集反应池设计处理能力为10m3/d。设两座收集反应池，单池有效容积2m3，水力停留时间：4h。由于企业场地高度受限，且中和后仍会有超过30%的沉淀产生。为减少后续沉淀污泥负荷，该废水采用间歇混凝、静置沉淀预处理的方式进行。两座收集反应池交替运行。投加碱（石灰/片碱）中和pH至10左右，生成铁素体化合物；在池内投加聚丙烯酰胺高分子聚合物，将铁素体凝聚沉淀，将废水中的总锌进一步去除，经经气浮沉淀系统使泥水分离，之后污泥进压滤机，滤液及上清液排入中间调节池。两座收集反应池多次交替运行。 ⑤铜板蚀刻洗版废水（W2-2）：收集反应池设计处理能力为20m3/d。设两座收集反应池，单池有效容积6m3，水力停留时间：4h。由于企业场地高度受限，且中和后仍会有超过30%的沉淀产生。为减少后续沉淀污泥负荷，该废水采用间歇混凝、静置沉淀预处理的方式进行。两座收集反应池交替运行。投加碱（石灰/片碱）中和pH至10左右，生成铁素体化合物；在池内投加聚丙烯酰胺高分子聚合物，将铁素体凝聚沉淀，将废水中的总铜进一步去除，经气浮沉淀系统使泥水分离，之后污泥进压滤机，滤液及上清液排入中间调节池。两座收集反应池多次交替运行。 ⑥综合废水（W3、W4），收集反应池设计处理能力为20m3/d。设两座收集反应池，单池有效容积10m3，水力停留时间：4h。由于企业场地高度受限，且中和后仍会有超过30%的沉淀产生。为减少后续沉淀污泥负荷，该废水采用间歇混凝、静置沉淀预处理的方式进行。两座收集反应池交替运行。加碱（石灰/片碱）中和pH至10左右，经气浮沉淀系统使泥水分离，污泥进压滤机，滤液及上清液排入中间调节池。 ⑦中间调节池设计处理能力为100m3/d。池有效容积40m3，水力停留时间：4h。中间调节池废水先打入一级反应沉淀池，在反应池内加氢氧化钠控制pH至10.5左右，加硫化钠进一步捕捉废水中重金属离子，添加PAC和PAM使悬浮物絮凝更易于沉淀。由于经过前段预处理剩余悬浮物量较少，为使悬浮物更大，易于沉淀，处理中利用污泥内回流泵将部分污泥回流至反应池，以回流污泥作为凝结核助沉。 沉淀污泥排入污泥池，上清液自流进入二级反应沉淀池。 ⑧二级反应沉淀池加硫酸回调pH至8.5左右，一方面硫酸可以形成硫酸钙沉淀，另一方面将一些两性金属离子进一步沉淀析出。另外，投加双氧水氧化废水中的还原性物质，降低废水COD。 二级沉淀上清液自流进入三级沉淀，在池内投加重金属离子吸附剂进一步吸附去除一些高分子的有机物和重金属离子，确保废水达标。 ⑨三级沉淀上清液进入缓冲池，在该池废水检测达标后50%间歇排放，50%回用。 （2）处理工艺达标可行性 a、纳管可行性 本项目生产废水主要为锌板蚀刻废水、锌板洗版废水、铜板蚀刻废水、铜板洗版废水、不锈钢板蚀刻废水、不锈钢板洗版废水、车间地面冲洗废水和废气处理废水等，产生量约为69.68m3/d，本项目生产废水处理规模100m3/d，能满足废水处理要求。 项目锌板蚀刻废水、锌板洗版废水、铜板蚀刻废水、铜板洗版废水、不锈钢板蚀刻废水、不锈钢板洗版废水分别采用“化学沉淀法处理工艺”进行预处理，废水污染治理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业》（HJ1122-2020）中的可行技术。因此，项目锌板蚀刻废水、锌板洗版废水、铜板蚀刻废水、铜板洗版废水、不锈钢板蚀刻废水、不锈钢板洗版废水的处理工艺是可行的。 根据建设单位废水处理设计方案，生产废水处理工艺达标性分析见表4-9。 - 项目生产废水处理达标可行性分析表 处理 单元; 水量 m3/d; 指标; 水质浓度（mg/L）. COD; NH3-N; SS; 总铜; 总锌; 总铁; 总镍; 总铬. 不锈钢板蚀刻废水收集反应池; 2.381; 进水mg/L; 500; 15; 600; /; /; 3000; 300; 500. 一级沉淀 去除率%; 20; /; 50; /; /; 95; 98.5; 98.5. 二级沉淀 去除率%; 20; 20; /; 94; 94. 出水mg/L; 320; 15; 240; /; /; 150; 0.27; 0.45. 不锈钢洗版废水反应池; 33.874; 进水mg/L; 300; 15; 200; /; /; 300; 40; 80. 一级沉淀 去除率%; 20; 20; /; 95; 95. 二级沉淀 去除率%; 20; /; 20; /; /; 80; 90; 90. 出水mg/L; 192; 15; 128; /; /; 60; 0.2; 0.4. 铜板蚀刻废; 0.857; 进水mg/L; 600; 15; 500; 2500; /; 3000; /; /. 去除率%; 20; /; 50; 95; /; 95; /; /. 出水mg/L; 480; 15; 250; 125; /; 150; /; /. 铜版洗版废水收集反应池; 10.163; 进水mg/L; 300; 15; 200; 300; /; 300; /; /. 去除率%; 20; /; 20; 80; /; 80; /; /. 出水mg/L; 240; 15; 160; 60; /; 60; /; /. 锌板蚀刻废水; 0.238; 进水mg/L; 600; 15; 500; /; 2500; /; /; /. 去除率%; 20; /; 50; /; 95; /; /; /. 出水mg/L; 480; 15; 250; /; 125; /; /; /. 锌版洗版废水; 3.388; 进水mg/L; 300; 15; 200; /; 300; /; /; /. 去除率%; 20; /; 20; /; 80; /; /; /. 出水mg/L; 240; 15; 160; /; 60; /; /; /. 综合废水收集反应池; 12.817; 进水mg/L; 215.73; 16.92; 200; /; /; /; /; /. 去除率%; 17; /; 20; /; /; /; /; /. 出水mg/L; 180; 16.92; 160; /; /; /; /; /. 调节池; 63.717; 进水mg/L; 209.528; 15.386; 147.524; 11.251; 3.657; 49.091; 0.116; 0.229. 去除率%; /; /; /; /; /; /; /; /. 出水mg/L; 209.528; 15.386; 147.524; 11.251; 3.657; 49.091; 0.116; 0.229. 一级反应 沉淀池; 63.717; 去除率%; 40; /; 60; 80; 60; 80; /; /. 出水mg/L; 125.717; 15.386; 59.010; 2.250; 1.463; 9.818; 0.116; 0.229. 二级反应 沉淀池; 63.717; 去除率%; 20; /; 40; 40; 30; 40; /; /. 出水mg/L; 100.573; 15.386; 35.406; 1.350; 1.024; 5.891; 0.116; 0.229. 三级反应沉淀池; 63.717; 去除率%; 10; /; 20; 20; 10; 20; /; /. 出水mg/L; 90.516; 15.386; 28.325; 1.080; 0.922; 4.713; 0.116; 0.229. 纳管标准; /; 纳管mg/L; 350; 25; 300; 1.5; 4; /; 0.3; 0.5. 根据表4-6，各类废水经预处理和污水处理站综合处理后能达到义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进水水质的要求。 另外，项目搬迁后使用清洗剂及工艺添加剂与原有项目一致，产生的综合废水水质与原有项目相似，且废水处理工艺与原有项目相同。根据原有项目验收监测报告，项目生产废水经预处理和厂区污水处理站预处理后，不锈钢板蚀刻废水及洗版废水中总铬、总镍在车间排放口达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）要求，生产废水其余水质指标能符合《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）及义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进水标准（纳管标准）。 根据原有项目验收资料，企业两日平均中水回用率52.0%，符合义环中心[2017]7号文件《关于浙江鸿玮制版有限公司烫金版集聚点建设项目环境影响报告书审查意见的函》要求：“废水回用率应达50%以上”。因此，本项目废水回用率可以满足50%以上的要求。根据企业生产需要，废水可回用至洗版冲洗工序。 生活污水水质较简单，经化粪池预处理后能达到义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进水标准要求。 因此，本项目废水处理工艺可行。 1.4废水排放影响分析 项目所在区域现已纳管，已具备纳管集中处理条件。根据工程分析，本项目的生活污水经化粪池预处理后纳入工业区污水管网，车间不锈钢蚀刻及洗版废水在车间预处理，总铬、总镍在车间排放口达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）要求后，与分别经过预处理后的铜板蚀刻废水和综合废水通过分类管道接入企业污水处理站处理达标后，50%经深度处理后回用于生产，另50%通过工业区污水管网接入义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进一步集中处理。项目生产废水其他指标及生活污水纳管执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）及义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进水标准，赤岸运营部出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准、《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)及义乌标准。废水经污水处理厂集中处理达标后最终排入义乌江，一般不会对附近地表水体水环境质量产生明显不利影响。 1.5依托的污水处理设施环境可行性分析 根据“浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台”，义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部出水水质CODCr、总磷达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中限值要求，氨氮达到义乌市地方标准1mg/L，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中相应数值，目前单日进水量为9165m3，设计处理能为18000m3/d，处理能力尚有余量。本项目污水日排放量为53.108m3/d，占污水处理厂余量的比例较小，且在其纳污范围内，故本项目生产废水及生活污水可纳入义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部处理，不会对义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部造成冲击。 1.6废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南电镀工业》（HJ985-2018），参照《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业》（HJ855-2017）等，制定的废水污染源监测方案见表4-10。 - 废水监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 排放口类型. 1; 车间不锈钢蚀刻及洗版废水车间排放口DW002; 流量; 自动监测; /; 主要 排放口. 总铬、总镍; 1次/日; 《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）. 2; 生产废水排放口 DW001; 流量; 自动监测; 《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）及义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进水水质标准; 主要 排放口. pH值、化学需氧量、 总铜、总锌; 1次/日. 总氮; 1次/月. 总铁、氨氮、悬浮物; 1次/月. 3; 生活污水排放口DW003; 化学需氧量、氨氮; 1次/月; 一般 排放口. 4; 雨水排放口; pH值; 排放期间每日至少测一次; 一般 排放口. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气 项目废气主要为印刷过程挥发的油墨废气以及蚀刻过程产生的HCl（盐酸雾）等。 2.1源强核算 本项目废气产排情况及达标性判定见表4-11。 - 本项目废气产排情况及达标性判定汇总表 产排环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况; 排放口基本情况; 排放标准; 是否达标. 产生 量 (t/a); 产生 速率(kg/h); 产生 浓度 (mg/m3); 名称; 处理 能力 (m3/h); 收集 效率 %; 去除 率 %; 是否 可行技术; 排放 量 (t/a）; 排放 速率(kg/h); 排放 浓度 (mg/m3); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 编号 及 名称; 类型; 地理坐标(51R）; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). X(m); Y(m). 蚀刻生产线; 氯化氢; 0.00066; 0.0028; 0.0086; 有组织; 二级碱喷淋; 32000; 75; 80; 是; 0.00013; 0.00055; 0.017; 22; 0.9; 25; DA001 厂房三; 一般排放口; 210633.51; 3228968.67; 30; /; 是. 氯化氢; 0.00066; 0.0028; 0.0086; 有组织; 二级碱喷淋; 32000; 75; 80; 是; 0.00013; 0.00055; 0.017; 22; 0.9; 25; DA002 厂房四; 一般排放口; 210637.41; 3228944.69; 30; /. 氯化氢; 0.00066; 0.0028; 0.0086; 有组织; 二级碱喷淋; 32000; 75; 80; 是; 0.00013; 0.00055; 0.017; 22; 0.9; 25; DA003 厂房三; 一般排放口; 210642.18; 3228972.70; 30; /. 氯化氢; 0.00066; 0.0028; 0.0086; 有组织; 二级碱喷淋; 32000; 75; 80; 是; 0.00013; 0.00055; 0.017; 22; 0.9; 25; DA004 厂房四; 一般排放口; 210645.00; 3228943.81; 30; /. 氯化氢; 0.00066; 0.0028; 0.0086; 有组织; 二级碱喷淋; 32000; 75; 80; 是; 0.00013; 0.00055; 0.017; 22; 0.9; 25; DA005 厂房三; 一般排放口; 210649.47; 3228972.62; 30; /. 氯化氢; 0.00066; 0.0028; 0.0086; 有组织; 二级碱喷淋; 32000; 75; 80; 是; 0.00013; 0.00055; 0.017; 22; 0.9; 25; DA006 厂房四; 一般排放口; 210652.78; 3228943.13; 30; /. 氯化氢; 0.00066; 0.0028; 0.0086; 有组织; 二级碱喷淋; 32000; 75; 80; 是; 0.00013; 0.00055; 0.017; 22; 0.9; 25; DA007 厂房三; 一般排放口; 210657.60; 3228972.33; 30; /. 氯化氢; 0.00066; 0.0028; 0.0086; 有组织; 二级碱喷淋; 32000; 75; 80; 是; 0.00013; 0.00055; 0.017; 22; 0.9; 25; DA008 厂房四; 一般排放口; 210659.54; 3228943.25; 30; /. 氯化氢; 0.00066; 0.0028; 0.0086; 有组织; 二级碱喷淋; 32000; 75; 80; 是; 0.00013; 0.00055; 0.017; 22; 0.9; 25; DA009 厂房三; 一般排放口; 210666.34; 3228972.44; 30; /. 氯化氢; 0.00066; 0.0028; 0.0086; 有组织; 二级碱喷淋; 32000; 75; 80; 是; 0.00013; 0.00055; 0.04; 22; 0.9; 25; DA0010厂房四; 一般排放口; 210666.91; 3228943.17; 30; /; 是. 氯化氢; 0.0022; 0.0092; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.0022; 0.0092; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.2; /; /. 印刷生产线; NMHC; 0.1; 0.028; 1.85; 有组织; 水喷淋+除湿+UV光解+活性炭; 15000; 90; 90; 是; 0.01; 0.003; 0.185; 22; 0.6; 25; DA011厂房三; 一般排放口; 210654.45; 3228950.86; 120; 10; 是. 乙醇; 0.3565; 0.099; 6.6; 90; 0.0355; 0.01; 0.66; 318; 66; 是. 总NMHC; 0.4565; 0.127; 8.45; 90; 0.0455; 0.0125; 0.845; 120; 10; 是. NMHC; 0.1; 0.028; 1.85; 有组织; 水喷淋+除湿+UV光解+活性炭; 15000; 90; 90; 是; 0.01; 0.003; 0.185; 22; 0.6; 25; DA012 厂房四; 一般排放口; 210653.54; 3228922.59; 120; 10; 是. 乙醇; 0.3565; 0.099; 6.6; 90; 0.0355; 0.01; 0.66; 318; 66; 是. 总NMHC; 0.4565; 0.127; 8.45; 90; 0.0455; 0.0125; 0.845; 120; 10; 是. NMHC; 0.1; 0.028; 1.85; 有组织; 水喷淋+除湿+UV光解+活性炭; 15000; 90; 90; 0.01; 0.003; 0.185; 22; 0.6; 25; DA013厂房三; 一般排放口; 21649.48; 3228972.00; 120; 10; 是. 乙醇; 0.3565; 0.099; 6.6; 90; 0.0355; 0.01; 0.66; 318; 66; 是. 总NMHC; 0.4565; 0.127; 8.45; 90; 0.0455; 0.0125; 0.845; 120; 10; 是. NMHC; 0.1; 0.028; 1.85; 有组织; 水喷淋+除湿+UV光解+活性炭; 15000; 90; 90; 0.01; 0.003; 0.185; 22; 0.6; 25; DA014 厂房四; 一般排放口; 210661.59; 3228942.03; 120; 10; 是. 乙醇; 0.3565; 0.099; 6.6; 90; 0.0355; 0.01; 0.66; 318; 66; 是. 总NMHC; 0.4565; 0.127; 8.45; 90; 0.0455; 0.0125; 0.845; 120; 10; 是. NMHC; 0.044; 0.012; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.044; 0.012; /; /; /; /; /; /; /; /; 4; /; /. 乙醇; 0.158; 0.044; /; /; /; /; /; /; 0.158; 0.044; /; /; /; /; /; /; /; /; 20; /; /. 备注：印刷生产线非甲烷总烃为印刷油墨中的二丁醚、三甲基丙烷三酰基化物、2-乙氧基乙酸乙酯以及2-甲基-1-[4-（甲基硫代）苯基]-2-（4-吗啉基）-1-丙酮。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2废气污染源强分析 锌板蚀刻操作工艺为常温，锌版添加剂挥发量较少，本环评不作定量分析。 根据工艺流程分析，本项目产生的废气主要有蚀刻过程产生的HCl（盐酸雾）、和印刷过程产生的油墨废气（乙醇、非甲烷总烃）。 1）HCl（盐酸雾） HCl（盐酸雾）：本项目烫金版版蚀刻工艺使用稀释至10%的稀盐酸溶液（原料为30%的盐酸）。盐酸易挥发形成酸雾，主要成分为HCl，产生量根据《大气环境工程师实用手册》（王玉彬主编）中液体（除水以外）蒸发量的计算公式： GZ=M（0.000352+0.000786×U）×P×F 式中：GZ——液体的蒸发量，kg/h； M——液体的分子量； U——蒸发液体表面上空气流速（m/s），应以实测数据为准。无条件实测时，可取0.2-0.5m/s或者查表计算； P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），P值通过查表计算； F——液体蒸发面的表面积（m2）。 本项目酸洗槽不加热，液体温度一般在25℃左右，以25℃计，盐酸浓度为10%，查得PHCl-0.007mmHg，槽边风速U取0.6m/s（槽边设引风收集装置)，M为36.5。年相关参数选取及计算过程见表4-12。 - 参数选取及计算过程表 污染物种类; M; U （m/s）; P* （mmHg）; F （m2）; 槽数量 （个）; 产生速率（kg/h）; 年工作时间（h）; 产生量（t/a）. 盐酸; 36.5; 0.6; 0.007; 1.44; 100; 0.03675; 240; 0.00882. 根据上表计算，项目产生HCl（盐酸雾）0.00882t/a。 项目蚀刻酸雾废气经收集后（收集效率75%）引至厂房屋顶，经“二级碱喷淋装置”处理后高空排放，氯化氢吸收处理效率可达80%。则HCl（盐酸雾）无组织排放量0.022t/a，0.006kg/h；有组织排放量0.013t/a，0.004kg/h；（根据槽边风速及槽蒸发表面积，单槽收集风量约3200m3/h，建议平均10个蚀刻槽上方安装1套处理设施，共10套处理设施，单套处理风量约32000m3/h）。蚀刻槽为密闭，仅换板时开启约2min/次，按照换板频次最高的铜版蚀刻设备，单个蚀刻槽每天开启时间约48min，年开启约240h。 2）油墨废气 本项目印刷工艺均使用感光油墨，在车间内添加稀释剂1:1调配后使用。本项目调配、印刷、烘干均在印刷车间内进行。根据感光油墨安全技术说明书，油墨成分及污染物产生情况见表4-13，本报告油墨废气污染物二丁醚、三甲基丙烷三酰基化物、2-乙氧基乙酸乙酯以及2-甲基-1-[4-（甲基硫代）苯基]-2-（4-吗啉基）-1-丙酮以非甲烷总烃表征。 - 印刷工序污染物产生情况表（单位：t/a） 油墨; 成分; 比例%; 用量; 固份; VOCS. 乙醇; NMHC. 感光油墨; 甲醛与（氯甲基）环氧乙烷和2-甲基苯酚的聚合物; 40; 1.584; 1.140 （72%）; /; 0.444 （28%）. 滑石粉; 30. 二丁醚; 10. 三甲基丙烷三酰基化物; 10. 2-乙氧基乙酸乙酯; 5. 2-甲基-1-[4-（甲基硫代）苯基]-2-（4-吗啉基）-1-丙酮; 3. 双（氢化牛酯烷基）二甲基季铵的化合物蒙脱土盐; 2. 稀释剂; 乙醇; 100; 1.584; /; 1.584（100%）; /. 合计; /; 3.168; 1.140; 1.584; 0.444. 印刷设备半密闭，产生的印刷有机废气采用半密闭集气罩收集，集气罩尺寸为1.0m×0.8m，设计风速为0.5m/s，则单台印刷设备集气罩风量约1440 m3/h。本项目印刷设备35台，总风量不小于50400m3/h。建议通过4套“水喷淋+除湿+UV光解+活性炭吸附”设施处理后，经22m排气筒高空排放，单套设计风量15000m3/h。收集效率按90%计，去除率按90%计。印刷工序每天运行约12h，年运行3600h。此工段有组织排放非甲烷总烃0.040t/a、0.011kg/h、0.185mg/m3，乙醇0.143t/a、0.040kg/h、0.66mg/m3，无组织排放非甲烷总烃0.044t/a、0.012kg/h，乙醇0.158t/a、0.044kg/h。 3）、废气产排情况汇总 生产过程产生的废气产生排放情况汇总见表4-14。 - 废气产排情况汇总表 产排污 环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 方式; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 蚀刻 生产线; 氯化氢; 0.0066; 0.028; 有组织; 0.0013; 0.0055. 0.0022; 0.0092; 无组织; 0.0022; 0.0092. 印刷 生产线; NMHC*; 0.400; 0.111; 有组织; 0.040; 0.011. 乙醇; 1.426; 0.396; 0.143; 0.040. NMHC*; 0.044; 0.012; 无组织; 0.044; 0.012. 乙醇; 0.158; 0.044; 0.158; 0.044. *备注：印刷NMHC为油墨中的二丁醚、三甲基丙烷三酰基化物、2-乙氧基乙酸乙酯以及2-甲基-1-[4-（甲基硫代）苯基]-2-（4-吗啉基）-1-丙酮等。 2.3排放口达标性分析 由上述计算结果可知，项目氯化氢的有组织废气排放能达到参照执行的《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）新建企业大气污染物排放限值要求；印刷废气排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。 2.4非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施故障，处理效率为0，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-15。 - 非正常工况排气筒排放情况表 污染源; 污染物名称; 非正常排放 原因; 非正常排放情况; 执行标准; 是否达标. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 频次及 持续时间; 排放量 (kg/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). DA 001; 氯化氢; 治理设施故障，处理效率为0; 0.0086; 0.0028; 1次/a， 1h/次; 0.0028; 30; /; 达标. DA 002; 氯化氢; 治理设施故障，处理效率为0; 0.0086; 0.0028; 1次/a， 1h/次; 0.0028; 30; /; 达标. DA 003; 氯化氢; 治理设施故障，处理效率为0; 0.0086; 0.0028; 1次/a， 1h/次; 0.0028; 30; /; 达标. DA 004; 氯化氢; 治理设施故障，处理效率为0; 0.0086; 0.0028; 1次/a， 1h/次; 0.0028; 30; /; 达标. DA 005; 氯化氢; 治理设施故障，处理效率为0; 0.0086; 0.0028; 1次/a， 1h/次; 0.0028; 30; /; 达标. DA 006; 氯化氢; 治理设施故障，处理效率为0; 0.0086; 0.0028; 1次/a， 1h/次; 0.0028; 30; /; 达标. DA 007; 氯化氢; 治理设施故障，处理效率为0; 0.0086; 0.0028; 1次/a， 1h/次; 0.0028; 30; /; 达标. DA 008; 氯化氢; 治理设施故障，处理效率为0; 0.0086; 0.0028; 1次/a， 1h/次; 0.0028; 30; /; 达标. DA 009; 氯化氢; 治理设施故障，处理效率为0; 0.0086; 0.0028; 1次/a， 1h/次; 0.0028; 30; /; 达标. DA 010; 氯化氢; 治理设施故障，处理效率为0; 0.0086; 0.0028; 1次/a， 1h/次; 0.0028; 30; /; 达标. DA 011; NMHC; 治理设施故障，处理效率为0; 1.85; 0.028; 1次/a， 1h/次; 0.028; 120; 10; 达标. 乙醇; 6.6; 0.099; 0.099; 318; 66; 达标. 总NMHC; 8.45; 0.127; 0.127; 120; 10; 达标. DA 012; NMHC; 治理设施故障，处理效率为0; 1.85; 0.028; 1次/a， 1h/次; 0.028; 120; 10; 达标. 乙醇; 6.6; 0.099; 0.099; 318; 66; 达标. 总NMHC; 8.45; 0.127; 0.127; 120; 10; 达标. DA 013; NMHC; 治理设施故障，处理效率为0; 1.85; 0.028; 1次/a， 1h/次; 0.028; 120; 10; 达标. 乙醇; 6.6; 0.099; 0.099; 318; 66; 达标. 总NMHC; 8.45; 0.127; 0.127; 120; 10; 达标. DA 014; NMHC; 治理设施故障，处理效率为0; 1.85; 0.028; 1次/a，1h/次; 0.028; 120; 10; 达标. 乙醇; 6.6; 0.099; 0.099; 318; 66; 达标. 总NMHC; 8.45; 0.127; 0.127; 120; 10; 达标. 由上表可知，非正常工况下，本项目有组织排放酸雾废气（氯化氢）及印刷油墨废气（非甲烷总烃、乙醇）的排放浓度、排放速率可以达标，但与正常工况相比，排放浓度、排放速率明显增高。为防止废气非正常工况排放，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 2.5废气污染治理设施 1）、酸雾废气 本项目蚀刻过程产生氯化氢。酸雾废气处理设施的具体工艺流程见图4-4。 图4-4蚀刻酸雾废气处理工艺流程图 2）、油墨废气 本项目印刷线有油墨调配、印刷及烘干工段，本项目调配、印刷、烘干均在印刷车间内进行。油墨废气处理设施的具体工艺流程见图4-5。 图4-5印刷有机废气处理工艺流程图 3）可行性分析 蚀刻酸雾废气使用10套32000m3/h的“二级碱液喷淋”处理设施，废气经处理后通过22m排气筒高空排放，废气污染治理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业》（HJ1122-2020）中的可行技术。因此，项目酸雾废气采用“二级碱液喷淋”处理是可行的。 油墨废气主要为非甲烷总烃及乙醇，产生浓度较低，本项目采用“水喷淋+除湿+UV光解+活性炭吸附装置”处理后高空排放。 UV光解的原理为特定波长的光照射纳米TiO2半导体材料，可以激发出“电子-空穴”对(一种高能粒子)，这种“电子-空穴”和周围的水、氧气发生反应后，就产生了具有极强氧化能力的自由基活性物质，可将气体中的有机废气等有害污染物氧化、分解成CO2、H2O等； 活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的高浓度废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细空，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5~2m/s。吸附饱和后的活性炭需要交由有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。 根据项目特点，项目有机废气污染物产生量不大，且浓度低，周边环境不敏感，采用“水喷淋+除湿+UV光解+活性炭吸附装置”处理，及时更换UV灯管和活性炭，总处理效率可以达到90%，油墨有机废气排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。因此，项目油墨有机废气采用“水喷淋+除湿+UV光解+活性炭吸附装置”处理是可行的。 2.6废气环境影响分析 根据企业提供的废气设计方案，印刷有机废气使用4套15000m3/h风量的“水喷淋+除湿+UV光解+活性炭吸附”处理设施，酸雾使用10套32000m3/h的“二级碱液喷淋”处理设施，废气经处理后均通过22m排气筒高空排放。 项目生产车间位于厂区东侧，距离西侧义乌市志荣冰糖厂约100m，距离西南侧义乌市华源大豆专业合作社距离约为70m，距离西侧巽村敏感点约385m，建议企业生产时，保持门窗关闭，加强废气有组织收集工作，减少污染物的无组织排放量，减轻对周围食品企业等敏感点的影响。另外，本项目产生的蚀刻酸雾废气及印刷油墨废气分别采用可行的污染防治设施处理后达标高空排放，由于项目各污染因子排放量不大，环境质量现状较好，只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放的蚀刻酸雾废气及印刷油墨废气等经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小，大气环境的影响可以接受。 2.7废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），同时参照《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业》（HJ1066-2019），制定的废气污染源监测方案见表4-16。 - 废气监测计划表 有组织排放. 行业类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 金属制品业; 酸雾废气排放口; 氯化氢; GB21900-2008; 1次/半年. 油墨废气排放口; 非甲烷总烃、乙醇; GB16297-1996; 1次/半年. 无组织. 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 厂界; 氯化氢; GB21900-2008; 1次/年. 非甲烷总烃、乙醇; GB16297-1996. 厂区内; NMHC; GB27822-2019. 3、噪声 3.1噪声源强 本项目产生噪声的设备主要是蚀刻生产线加工设备，以及风机、水泵等辅助设备，主要生产设备及配套设施噪声源强汇总见表4-17。 - 本项目主要动力设备噪声源强汇总一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h/d）. 核算 方法; 噪声值dB; 工艺; 降噪效果dB; 核算方法; 噪声值dB. 蚀刻生产线; 不锈钢板腐蚀机; 不锈钢板腐蚀机; 频发; 类比法; 70~75; 厂房隔声、减振、消声等综合降噪措施; 20; 类比法; 50~55; 12. 铜板腐蚀机; 铜板腐蚀机; 频发; 类比法; 70~75; 20; 类比法; 50~55; 12. 锌板腐蚀机; 锌板腐蚀机; 频发; 类比法; 70~75; 20; 类比法; 50~55; 12. 显影机; 显影机; 频发; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 12. 剪板机; 剪板机; 频发; 类比法; 75~80; 20; 类比法; 55~60; 12. 晒版机; 晒版机; 频发; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 12. 印刷机; 印刷机; 频发; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 12. 废气 治理; 风机; 风机; 频发; 类比法; 80~85; 减振、消声等综合降噪措施; 20; 类比法; 60~65; 12. 废水 治理; 水泵; 水泵; 频发; 类比法; 80~85; 20; 类比法; 60~65; 24. 3.2噪声影响分析 为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评根据导则推荐的预测模式进行噪声影响预测分析。预测结果见表4-18。 - 项目厂界及敏感点噪声预测结果表（单位：dB） 项目; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 贡献值; 56.7; 48.8; 47.3; 59.6. 标准值; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表预测结果可以看出，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。本项目生产噪声不会对周边环境造成明显影响。 3.3噪声防治措施 为进一步减小噪声对周边环境的影响，本报告对建设单位提出噪声污染防治措施： 1）、企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 2）、将污水处理站水泵等设置在专用的机房内；污水处理站水泵、废气处理收集净化风机等独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，并设置隔离墙，地脚配置减震器，在泵、电机周围设置隔声罩等。 3）、生产厂房内设备进行合理布置，并做好高噪声设备的减隔基础，做好隔震垫。 4）、严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 5）、合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 3.4噪声监测计划 本项目噪声监测计划见表4-19。 - 噪声监测计划表 监测点; 监测频率; 监测项目. 各侧厂界; 1次/季度，每次监测1天，分昼间、夜间进行; 等效连续A声级. 4、固废污染源强分析 4.1固体废物源强 三氯化铁溶液部分收集后还原使用，部分粘附在烫金版上（不可收集）的经清洗工序后进入清洗废水中，最终进入污水处理站进行处理。无三氯化铁废液产生。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于原始用途的包装物，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，并且用于原始用途的包装物，可不作为固体废物管理。项目原料包装采用的木箱由供应商全部回收用于原始用途，不作为固体废物管理。原料包装桶按照破损10%计算，其余无破损的由供应商回收用于原始用途，不作为固体废物管理。 本项目生产过程副产物产生情况见表4-20。项目危险废物汇总表见4-21。 - 本项目生产副产物产生情况汇总表（单位：t/a） 产生环节; 装置; 名称; 属性; 代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量. 裁切; ### 切版机; ### 废边 ### 角料; ### 一般固废; ### 232-001-10; ### 类比法; ### 51.7; ### 出售给相关企业回收综合利用; ### 51.7; ### 出售给相关企业回收综合利用. 制版显影; 显影机; 显影 废液; 危险废物; 231-002-16; ### 类比法; 35.0; ### 委托有资质单位安全处置; 35.0*; ### 委托有资质单位安全处置. 印刷; 印刷; 废抹布; 危险废物; 900-041-49; ### 类比法; 0.2; ### 委托有资质单位安全处置; 0.2; ### 委托有资质单位安全处置. 原料包装; 原料拆包和产品包装; 废包装桶; 危险废物; 900-041-49; ### 类比法; 1.0; ### 委托有资质单位安全处置; 1.0; ### 委托有资质单位安全处置. 污水处理; 污水处理 装置; 污泥; 危险废物; 264-012-12; ### 类比法; 450.0; ### 委托有资质单位安全处置; 450.0; ### 委托有资质单位安全处置. 废气处理; 废气处理 装置; 废灯管; 危险废物; 900-041-49; ### 类比法; 8支; ### 委托有资质单位安全处置; 8支; ### 委托有资质单位安全处置. 废气处理; 废气处理 装置; 废活 性炭; 危险废物; 900-039-49; ### 物料衡 ### 算法; 7.6; ### 委托有资质单位安全处置; 7.6; ### 委托有资质单位安全处置. 员工生活; 员工生活; 生活 垃圾; /; ### /; ### 排污系 ### 数法; 75.0; ### 环卫部门清运; 75.0; ### 环卫部门清运. 备注：菲林显影液需加水稀释后使用。 - 项目危险废物汇总表（单位:t/a） 序号; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生 量; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 显影废液; HW16; 231-002-16; 35.0; 制版显影; 液态; 九水偏硅酸钠等; 九水偏硅酸钠; 每天; T; 废包装桶叠放，废活性炭采用防渗容器盛装；液态物质采用专用桶装容器盛装；污泥采用专用包装袋盛装；废抹布、废灯管采用防渗容器盛装；危险废物贮存于厂区危废暂存间内，并分类、分区堆放，做好防渗漏、防晒、防风、防雨措施；最终委托有危废处理资质的单位处置. 2; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.2; 印刷; 固态; 布料等; 油墨等; 每天; T/In. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.0; 原料供应; 固态; 塑料等; 油墨等; 每天; T/In. 4; 污泥; HW12; 264-012-12; 450.0; 废水处理; 半固态; 金属等; 金属等; 每天; T. 5; 废灯管; HW49; 900-041-49; 8支; 废气处理; 固态; 玻璃、有机物等; 有机物等; 每年; T/In. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 7.6; 废气处理; 固态; 废活性炭; 有机废气; 三个月; T. 4.2环境管理要求 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；采用库房、包装工具外其它方式贮存的污染控制，其贮存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物暂存参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作，切版产生的边角料等用相应容器存放在车间的一般固废仓库内，显影废液、废抹布、废包装桶、污泥、废灯管、废活性炭暂存于厂区内的危废暂存库，生活垃圾暂存在垃圾桶内。最终，边角料等一般固废由物资回收部门回收综合利用，显影废液、废抹布、废包装桶、污泥、废灯管、废活性炭等危险废物委托有资质的单位回收，并妥善安全处置，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。固废暂存场所地面必须硬化、防渗，四周设排水沟，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存库。要求如下： 1）、危废暂存间设置警示标志，做好防腐防渗措施，地面拟采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 2）、危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 3）、将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 4）、危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 5、地下水、土壤 为防止危废泄露渗入地下污染土壤和地下水，拟采取以下防治措施： 1）、车间厂房采用混凝土硬化地面。 2）、危废暂存间，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 3）、防渗方案及设计 ①分区防渗 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。 本项目防渗分区信息一览表详见表4-22。 - 主要场地防渗分区信息一览表 ##### 防渗分区; ##### 工艺名称; ##### 防渗技术要求. ##### 重点防渗区; ##### 危废仓库; ##### 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. ##### 生产车间、污水处理站、危险品仓库; ##### 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. ##### 一般防渗区; ##### 一般固废暂存库; ##### 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. ##### 简单防渗区; ##### 板材原料仓库; ##### 一般地面硬化. ##### 非污染区; ##### 办公区; ##### 不需要设置专门的防渗层. 6、生态 本项目位于赤岸镇工业园区，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险 7.1环境风险识别 通过对项目涉及的原料、辅料、产品及废物等物质进行调查，涉及的危险物质主要有盐酸、油墨及稀释剂（乙醇）、三氯化铁溶液、氢氧化钠、危险废物以及火灾和爆炸产生的CO等伴生/次生物，盐酸、油墨、稀释剂（乙醇）、三氯化铁溶液均为外购瓶装、桶装贮存在危险物质仓库，危险废物暂存在危废仓库。 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要包括危险物质仓库、危废暂存库等。危化品仓库中油墨等属于易燃物质，易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响，有毒有害物质泄露危害人体健康；盐酸、油墨及稀释剂（乙醇）、三氯化铁溶液、氢氧化钠、危险废物等物质泄漏会造成周边环境污染。蚀刻过程使用氯化氢与锌板、铜板、不锈钢板发生反应，放出氢气，氢气为无色、无味、无臭的可燃性气体，由于其爆炸极限为4.1%~74.2%，因此当氢气中含氧超过5%或空气中含氢超过4.1%时，在其它条件的诱发下，易产生燥炸。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危险物质泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康。 项目风险识别汇总见表4-23。 - 建设项目环境风险识别表 ##### 序号; ##### 风险源分布情况; ##### 风险源; ##### 主要风险物质; ##### 环境风险类型; ##### 环境影响途径; ##### 可能受影响的环境敏感目标. ##### 1; ##### 危化品 ##### 仓库; ##### 危险物质泄露、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸; ##### 盐酸、油墨及稀释剂（乙醇）、三氯化铁溶液、氢氧化钠等; ##### 泄露、火灾、爆炸; ##### 环境空气、地表水、地下水、土壤; ##### 周边土壤、地表水、地下水、大气环境. ##### 2; ##### 危废 ##### 暂存库; ##### 危险废物泄露、易燃品管理不善可能发生火灾; ##### 危险废物; ##### 泄露、火灾; ##### 环境空气; ##### 周边居民点，附近空气. ##### 3; ##### 生产车间; ##### 蚀刻反应产生氢气; ##### 氢气; ##### 火灾、爆炸; ##### 火灾、爆炸; ##### 环境空气、地表水、地下水、土壤. - 7.2环境风险防范措施 ①危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。 ②贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 ④贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑤危险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ⑦要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ⑧根据应急预案要求，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，对事故状态下产生的泄露物料及消防废水进行收集。若生产废水处理设施发生故障，应立即将废水切换至事故应急池，待生产废水处理设施抢修完毕后，再将应急池内废水逐步纳入生产废水处理系统。在正常工况下应保持事故池空池状态。为确保事故状态下的废水能够做到集中收集，集中处理，要求应急水池内必须进行防渗处理，同时应设置切换阀，保证应急水池能够与厂内污水管道相连接。同时在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ⑨项目油墨稀释剂使用乙醇，乙醇应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。如遇大量泄露，需用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ⑩本项目蚀刻反应产生的氢气，生产车间需设置防火、防爆、防静电、电气防爆、工具防爆等标识，员工需穿防静电工作服，不穿带铁钉鞋。蚀刻反应槽氢气随酸雾一同收集至“二级碱液喷淋”装置，经处理后均通过22m排气筒高空排放。同时，生产车间应具有良好的高/低位自然通风。气流出口孔应位于外墙或屋顶上，房屋的最高点。 本项目涉及易燃、有毒有害物质的贮存及使用，具有潜在危险性。火灾及有毒有害物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 - 7.3环境风险分析结论 项目环境风险主要是盐酸、油墨及稀释剂（乙醇）、三氯化铁溶液、氢氧化钠、危险废物等以及环保设施处置不当造成污染等事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，使风险事故对环境的危害控制在可以接受的范围内。 8、电磁辐射 本项目为非辐射类项目，无需开展电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 厂房三蚀刻废气排气筒DA001 | 氯化氢 | 酸雾废气经10套“二级碱喷淋装置”处理后经22m排气筒排放，单套设备风量约32000m3/h | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
|  | 厂房四蚀刻废气排气筒DA002 | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂房三蚀刻废气排气筒DA003 | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂房四蚀刻废气排气筒DA004 | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂房三蚀刻废气排气筒DA005 | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂房四蚀刻废气排气筒DA006 | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂房三蚀刻废气排气筒DA007 | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂房四蚀刻废气排气筒DA008 | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂房三蚀刻废气排气筒DA009 | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂房四蚀刻废气排气筒DA010 | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂房三油墨印刷废气排气筒DA011 | 非甲烷总烃、乙醇 | 印刷油墨废气经4套“水喷淋+除湿+UV光解+活性炭吸附装置”处理后通过22m排气筒排放，单套设备风量约15000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂房四油墨印刷废气排气筒DA012 | 非甲烷总烃、乙醇 |  |  |
|  | 厂房三油墨印刷废气排气筒DA013 | 非甲烷总烃、乙醇 |  |  |
|  | 厂房四油墨印刷废气排气筒DA014 | 非甲烷总烃、乙醇 |  |  |
| 地表水环境 | DW001 生产废水排放口 | CODCr、NH3-N、SS、总铜、总锌、总铁、总铬、总镍 | 车间不锈钢蚀刻废水、不锈钢洗版废水分别在车间预处理达标，与分别经过预处理后的锌板蚀刻废水、锌板洗版废水、铜板蚀刻废水、铜板洗版废水和综合废水通过管道接入企业污水处理站处理达标后，50%经深度处理后回用于生产，另50%纳入工业区污水管网，接入义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部集中处理 | 总铬、总镍在车间排放口达到《电镀水污染物排放标准》(DB33/2260-2020)(总铬0.5mg/L，总镍0.3mg/L)；纳管标准执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）及义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进水水质标准 |
|  | 初期雨水 | / | 设置初期雨水收集池，收集后提升至厂区内污水处理站处理达标后，纳管至义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进一步处理 | 《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）及义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进水水质标准 |
|  | 生活污水排放口 DW003 | CODCr、NH3-N | 经化粪池预处理后纳入工业区污水管网，接入义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部集中处理 | 《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）及义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部进水水质标准 |
| 声环境 | 生产车间、污水处理站水泵、废气处理装置等 | 等效连续A声级 | 加强设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。将污水处理站水泵等设置在专用的机房内；废气处理收集净化风机设在专用机房内，独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支撑部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，并设置隔离墙，地脚配置减震器，在泵、电机周围设置隔声罩等。生产厂房内设备进行合理布置，并做好高噪声设备的减隔基础，做好隔震垫。严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体 废物 | 危险废物：危废仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；制定危险废物年度管理计划，进行在线申报备案；建立危险废物台账； 一般工业固废：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；采用库房、包装工具外其它方式贮存的污染控制，其贮存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求； 生活垃圾：委托当地环卫部门统一清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。 重点防渗区：①危废仓库：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；②污水处理站、生产车间1层、危险品仓库：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行； 一般防渗区（板材原料仓库）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行；简单防渗区（仓库）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目涉及的风险物质为盐酸、油墨及稀释剂、三氯化铁溶液、氢氧化钠、危险废物等，属于危险物质。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。做好应急防范措施，发生事故时能够及时响应。 |  |  |  |
| 其他管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

浙江鸿玮制版有限公司烫金版搬迁技改项目拟建于浙江省金华市义乌市赤岸镇小乔路28号，租赁义乌市福民铝制品有限公司的现有厂房进行生产。项目建设符合“三线一单”管控分区要求，选址合理；项目投产运行后，产生的各污染物经治理后能做到达标排放，满足国家和地方规定的污染物总量控制指标；项目实施后，建设单位在严格落实本环评提出的各项污染防治措施的基础上，能确保污染物达标排放，不会改变项目所在地环境功能区确定的环境质量要求。项目新增的废水、废气污染物总量经削减替代和排污权交易后，满足总量控制要求。 因此，从环境保护角度论证，项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | 1.044 | 0.19 |  | ### 0.0035 | ### 1.044 | ### 0.0035 | -1.0405 |
|  | VOCS | 1.121 | 7.18 |  | ### 0.385 | ### 1.121 | ### 0.385 | -0.736 |
| 废水 | CODCr | 0.601 | 1.286 |  | 0.637 | 0.601 | 0.637 | +0.036 |
|  | NH3-N | 0.060 | 0.129 |  | 0.016 | 0.060 | 0.016 | -0.044 |
|  | SS | / | / |  | 0.096 | / | 0.096 | +0.096 |
|  | 总铜 | 0.0027 | 0.00566 |  | 0.005 | 0.0027 | 0.005 | +0.0023 |
|  | 总锌 | 0.0054 | 0.01132 |  | 0.010 | 0.0054 | 0.010 | -0.0046 |
|  | 总镍 | 0.00027 | 0.000566 |  | 0.0005 | 0.00027 | 0.0005 | +0.00023 |
|  | 总铬 | 0.00054 | 0.001132 |  | 0.0010 | 0.00054 | 0.0010 | +0.00046 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 1.8 | 3.8 |  | ### 51.7 | 1.8 | ### 51.7 | +49.9 |
| 危险废物 | 显影废液 | 17.0 | 35.0 |  | 35.0 | 17.0 | 35.0 | +18 |
|  | 废抹布 | / | / |  | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废包装桶 | 1.0 | 2.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
|  | 污泥 | 800.0 | 852.8 |  | 450.0 | 800.0 | 450.0 | -350 |
|  | 废灯管 | / | / |  | 8支 | / | 8支 | +8支 |
|  | 废活性炭 | / | / |  | 7.6 | / | 7.6 | +7.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①