兰溪市工业污水处理厂工程

环境影响报告书

（报批稿）

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD

二〇二四年十一月

# 目  录

| 1 概述 1 1.1 建设项目特点 1 1.2 环境影响评价的工作过程 3 1.3 分析判定相关情况 5 1.4 关注的主要环境问题 9 1.5 环境影响评价的主要结论 9 2 总则 11 2.1 编制依据 11 2.2 评价因子 15 2.3 评价标准 17 2.4 评价工作等级及评价范围 29 2.5 主要环境保护目标 37 2.6 相关规划及符合性分析 43 3 建设项目工程分析 65 3.1 建设项目概况 65 3.2 主要原辅材料及能源 74 3.3 主要构筑物及设备清单 76 3.4 处理工艺流程 80 3.5 施工期工程分析 85 3.6 营运期工程分析 86 3.7 非正常排放源强 100 3.8 污染物总量控制情况 101 4 环境现状调查与评价 105 4.1 自然环境概况 105 4.2 环境质量现状与评价 110 4.3 区域污染源调查 144 5 环境影响预测与评价 145 5.1 施工期环境影响分析 145 5.2 大气环境影响预测与评价 150 5.3 地表水环境影响预测与评价 160 5.4 地下水环境影响预测与评价 230 5.5 声环境影响分析 247 5.6 固废影响分析 251 5.7 土壤影响分析 253 5.8 环境风险影响评价 256 5.9 生态环境风险影响分析与评价 267 6 环境保护措施及其可行性论证 283 6.1 施工期污染防治措施分析 283 6.2 营运期污染防治措施分析 286 6.3 污染物防治清单 304 7 环境影响经济损益分析 307 7.1 环境资源损益分析 307 7.2 社会损益分析 309 7.3 经济损益分析 310 7.4 小结 311 8 环境管理与监测计划 312 8.1 环境管理 312 8.2 污染物排放清单 316 8.3 自行监测管理要求 318 8.4 环境保护验收 320 9 环境影响评价结论 324 9.1 建设项目概况 324 9.2 环境现状结论 324 9.3 项目工程结论分析 326 9.4 环境影响分析结论 329 9.5 环评审批原则符合性分析 331 9.6 建议 333 9.7 总结论 334 附 图 |  |
| --- | --- |
| 附图1：建设项目地理位置图 | 附图2：建设项目周边环境概况图 |
| 附图3：环境保护目标分布图 | 附图4：建设项目平面布置图 |
| 附图5：建设项目分区防渗图 | 附图6：建设项目排放口纵面图 |
| 附图7：金华市环境质量功能区划分图 | 附图8：水环境功能区划图 |
| 附图9：金华市生态环境分区管控动态更新方案图集 | 附图10：本项目与“三区三线”位置关系图 |
| 附图11：兰溪市城市总体规划图 | 附图12：生态影响评价范围 |
| 附图13：生态评价范围土地利用现状图 | 附图14：生态评价范围植被类型图 |
| 附 件 |  |
| 附件1：项目基本信息表 | 附件2：建设单位营业执照及法人身份证 |
| 附件3：建设项目选址和用地预审意见 | 附件4：关于兰溪市工业污水处理厂工程项目核准的批复 |
| 附件5：生态保护红线内有限人为活动论证信息表 | 附件6：浙江省林业局关于同意兰溪市工业污水处理（尾水排放管）工程穿越兰溪兰江省级湿地公园意见的函（浙林审字〔2024〕60号） |
| 附件7：关于兰溪市工业污水处理厂尾水排放管道涉及生态保护红线的意见 | 附件8：兰溪市工业污水处理厂工程入河排污口设置论证报告专家评审会专家组意见 |
| 附件9：兰溪市工业污水处理厂涉及生态保护红线不可避让性论证会专家组评审意见 | 附件10：《兰溪市工业污水处理厂（尾水排放管）工程对兰溪兰江省级湿地公园生态影响评价报告》论证意见 |
| 附件11：启用胡大山污水应急处理设施的专题会议纪要及运维协议 | 附件12：检测报告（检测报告编号：华标检（2023）H第03454号、ZJCD2311083、ZJCD2407387） |
| 附件13：专家组评审意见及修改清单 | 附件14：专家复核意见 |
| 附 表 |  |
| 建设项目环评审批基础信息表 |  |

概述

建设项目特点

建设项目由来及实施背景

近年来，随着兰溪市经济、社会的发展，城市建成区面积逐步扩大，人口逐渐增加，城市建设发展日新月异，在城市快速发展的过程中，城市污水量逐渐增大，随着兰溪经济开发区兰江工业区、兰溪市经济开发区化工园区A区和B区、兰溪市女埠街道工业功能区A区迅速发展，排入兰溪市污水处理厂的工业废水逐步增加，兰溪市污水处理厂已出现超负荷运行现象，已无法接纳工业园区产生的工业废水，若逢雨天，甚至有部分污水直接溢流排入兰江。对此，兰溪市人民政府于2023年6月启用了胡大山污水应急处理设施，将超出兰溪市污水处理厂负荷的污水进行应急处理后排入兰江。因此，新建兰溪市工业污水处理厂处理工业废水迫在眉睫，待项目建成后，将目前进入兰溪市污水处理厂约5万吨工业废水单独收集处理，既可以大大缓解兰溪市污水处理厂超负荷运行的困境，解决溢流排放问题，也可以针对性地将工业废水和居民生活污水分类收集、分质处理，减小工业污水不稳定的水质对兰溪市污水处理厂冲击影响。

因此，兰溪市住房和城乡建设局于2023年1月委托上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制了《兰溪市工业污水处理厂工程可行性研究报告》，就兰溪市工业污水处理厂工程进行初步设计，服务范围包括兰溪经济开发区兰江工业区（登胜路以北）、兰溪市经济开发区化工园区A区和B区、兰溪市女埠街道工业园区A区，设计内容包括新建5万m3/d的污水处理构筑物及污泥的处理设施。

项目拟采用“粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+调节池+事故池+初沉池+水解酸化+改良A/A/O+二次沉淀池+加介质高效沉淀池+V型滤池+活性炭砂吸附池+紫外消毒池及出水泵房”处理工艺，设计出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排放标准后排入兰江。本项目实施后拟将兰溪市污水处理厂现有排污口取消，采用兰溪市工业污水厂与兰溪市污水处理厂合管排放方式，在现有排污口上游约1000m处新建排污口，采用暗管、江心（离岸约100m）排放方式，尾水管管径1600mm，排污口坐标为东经119°26′55″，29°14′36″，纳污水体为兰江。本项目兰溪市工业污水处理厂设计污水处理规模为5万m3/d，兰溪市污水处理厂现有处理规模为10万m3/d，兰溪市污水处理厂规划扩容规模为6万m3/d，合计入河排污口的规模为21万m3/d。项目已取得兰溪市发展和改革局核准，项目代码2308-330781-04-01-899709。

建设单位排污口设置方案初步设想为：

方案一：利用兰溪市污水处理厂现有排污口，江心排放（离岸约100m），兰溪市污水处理厂和工业污水处理厂合管排放；

方案二：取消兰溪市污水处理厂现有排污口，新建排污口，位于兰溪市污水处理厂现有排污口上游约1000m，江心排放（离岸约100m），兰溪市污水处理厂和工业污水处理厂合管排放。

从下游控制断面污染物影响程度、通航、建设成本等方面对方案进行比选，比选结果如下表所示。

        - 排污口方案比选结果表

| 方案 | 下游控制断面影响情况 | 通航影响 | 建设成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 正常工况下，女埠断面能达标，但无安全容量 | 现有排污口水量增加，对通航有影响 | 较小 |
| 方案二 | 正常工况下，女埠断面能达标，有安全容量 | 远离航道，对通航影响较小 | 较大 |

综合考虑，方案一对下游女埠控制断面、通航的影响均较大，综合考虑，建设单位拟采用方案二进行新建排污口。

为科学、客观地评价项目建设可能对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令388号）等相关法律、法规的要求，该项目的建设应进行环境影响评价，以使项目在建设、发展过程中得到社会、经济和环境效益相互协调和促进。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的“四十三、水的生产和供应业——95 污水处理及其再生利用——新建、扩建工业废水集中处理的”，本项目为新建工业废水集中处理厂，应编制环境影响报告书。

为此，兰溪市污水管网建设管理有限公司委托浙江环耀环境建设有限公司对建设项目进行环境影响评价。我公司接受委托后，即组织有关人员赴现场进行踏勘及社会调查、收集有关资料，进行必要的环境现状监测，并对同类项目类比调查和本项目工程分析的基础上确定本项目的污染物源强，提出稳定可靠的治理措施，论证本项目建设的环保可行性。在此基础上，我单位按照环评导则等相关要求编制完成了《兰溪市工业污水处理厂工程环境影响报告书》。

建设项目特点

本项目是城市基础设施建设项目，属于环保工程，对改善城市水环境质量、削减污染物排放量，对支持兰溪市经济、社会与环境的协调发展具有重要意义。但项目本身在建设期和营运期也会产生处理后的尾水、废气、噪声及污泥等污染物，需落实切实可行的措施予以防范。项目建设符合国家相关产业政策、城市总体规划布局等相关规划要求。

环境影响评价的工作过程

第一阶段：

（1）按照《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）要求，在接受企业委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，确定项目环境影响评价文件类型。

（2）根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，对项目进行初步工程分析。对项目选址地进行实地踏勘，对厂区及周围地区社会、气象、水文、项目所在地周围污染源分布情况进行了调查分析，确定项目环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准。

（3）制定工作方案

第二阶段：

（1）对项目所在区域环境现状进行监测，并进行分析。

（2）根据企业实际建设内容及同类型企业污染源调查情况，建设单位提供的相关资料，完成建设项目工程分析章节，确定项目总量控制指标。

（3）收集项目所在地环境特征资料包括自然环境、区域污染源情况，完成环境现状调查与评价章节。

（4）根据工程分析，完成大气环境影响预测与评价、水环境影响预测与评价、声环境影响预测与评价、固废影响分析等。

第三阶段：

（1）根据工程分析，完成环境保护措施及可行性论证章节。

（2）根据建设项目环境影响情况，完成环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划章节的撰写。

（3）完成环境影响报告书的编制工作，送管理部门审查。

具体工作流程见表1.2-1，具体工作流程图见图1.2-1。

环境影响评价工作流程表

| 阶段 | 工作内容 | 工作依据、要求及细节 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 确定项目环境影响评价类型为报告书 | 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》要求，受企业委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等 |
|  | 研究相关技术文件和其他相关文件；进行初步工程分析；开展初步的环境现状调查 | 根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，进行初步的工程分析，开展初步的环境现状调查 |
|  | 环境影响识别和评价因子筛选；明确评价重点和环境保护目标；确定工作等级、评价范围和评价标准 | 根据对项目初步调查，筛选评价因子；对项目选址选地进行实地踏勘，明确项目实施过程中的评价重点和环境保护目标；根据初步工程分析确定工作等级、评价范围和评价标准 |
|  | 确定项目环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准 | 对项目选址进行实地踏勘，对厂区及项目所在地气象、水文、周围污染源分布情况进行调查分析 |
|  | 制定工作方案 | 制定监测方案、现场调查方案，开展第二阶段工作 |
| 二 | 环境现状调查监测和评价 | 对区域大气、地表水、地下水及土壤进行监测、收集、分析与评价 |
|  |  | 收集拟建地环境特征资料，包括自然环境、区域污染源情况 |
|  | 对建设项目进行工程分析 | 根据相关技术规范，分析核算项目各污染物产生及排放情况 |
|  | 各环境要素环境影响预测与评价 | 大气环境、水环境、声环境、固废、地下水、生态六方面展开环境影响预测与评价 |
|  | 各专题环境影响分析与评价 | 环境风险评价、人群健康风险评价、环境影响经济损益分析、固体废物等环境影响评价 |
| 三 | 提出环境保护措施，进行技术经济论证 | 根据工程分析，提出环境保护措施，并进行技术论证环境效益 |
|  | 给出污染物排放清单 | 根据工程分析，给出污染物排放清单 |
|  | 给出建设项目环境影响评价结论 | 根据污染物排放情况、环境保护措施以及各环境要素环境影响预测评价给出建设项目环境影响评价结论 |

          - 环境影响评价工作流程图

分析判定相关情况

我公司在接受委托后，首先通过现场踏勘及相关资料收集，对土地利用规划和城乡总体规划符合性、产业政策符合性、评价类型等几方面进行初步判定。

- 规划符合型判定

本项目位于兰溪市兰江街道毕家村，为工业污水处理厂建设，纳污范围为兰溪经济开发区兰江工业区（登胜路以北）、兰溪光膜新材料小镇、兰溪市女埠街道工业功能区A区和B区，为兰溪市基础设施配套，项目已取得兰溪市自然资源和规划局出具的兰溪市建设项目选址和用地预审意见（编号：兰选-预字（2023）040号），规划用地性质为排水用地，符合兰溪市城市总体规划。

- 大气环境防护距离判定

根据环评估算结果，本项目无需设置大气环境防护距离。

- 产业政策符合性判定

本项目为兰溪市工业污水处理厂工程，查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“第四十二条 环境保护与资源节约综合利用”中“10 工业“三废”循环利用”，本项目建设符合国家产业政策要求。根据《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在市场准入负面清单内。

- “三线一单”符合性判定

- 与生态保护红线符合性分析

根据兰溪市生态保护红线，本项目建设范围与“浙江金华兰溪兰江省级湿地公园生态保护红线”交叉重叠共计1处。根据浙江省人民政府办公厅发布《关于加强生态保护红线监管的实施意见》（浙政办发〔2022〕70号），本项目属于污水处理公共设施建设项目，因此项目属于第五条明确的对生态功能不造成破坏的有限人为活动，属于生态保护红线内允许建设的工程范围（详见附件5）。

根据《浙江省林业局关于同意兰溪市工业污水处理（尾水排放管）工程穿越兰溪兰江省级湿地公园意见的函》（浙林审字〔2024〕60号）：原则同意兰溪市工业污水处理厂（尾水排放管）工程采用地埋方式穿越兰溪兰江省级湿地公园，长度约100米，位于湿地公园合理利用区。

根据兰溪市自然资源和规划局出具的《关于兰溪市工业污水处理厂尾水排放管道涉及生态保护红线的意见》：兰溪市工业污水处理厂项目为我市重大基础设施项目，已列入《兰溪市市域污水工程专项规划》，已取得兰溪市发展和改革局核准批复（兰发改核〔2023〕7号）。该项目的尾水排放管道涉及穿越兰溪市生态保护红线（兰溪兰江省级湿地公园生态保护红线）约100米。同意市建设局方案。请在项目实施中，需符合上级相关要求，并通过减缓及保护措施的实施，维持生态保态功能。

目前建设单位已委托编制了《兰溪市工业污水处理厂（尾水排放管）工程对兰溪兰江省级湿地公园生态影响评价报告》、《兰溪市工业污水处理厂涉及生态保护红线不可避让性论证报告》及《兰溪市工业污水处理厂工程入河排污口设置论证报告》，并均已通过专家论证。根据报告和专家意见结论，该项目尾水排放管道涉及穿越生态保护红线确实不可避让，通过减缓及保护措施的实施，能维持生态保护红线区的原有生态功能，属于允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动建设项目；对兰溪兰江省级湿地公园建设不会产生相关制约因素，对湿地公园的生态系统功能、景观价值以及公园管理的综合影响相对较小，从生态环境保护角度考虑，工程的建设对湿地的生态影响为轻度、可控。虑，工程的建设对湿地的生态影响为轻度、可控。因此，本项目建设符合《关于加强生态保护红线监管的实施意见》相关准入要求。

要求建设项目建设过程中落实生态影响评价报告中各项生态保护措施，保护好湿地的生态环境，避免对原有地形地貌的破坏，严格按照本项目、水土保持方案等相关审批要求，切实落实水土保持及“三废”排放、严格控制一类污染物及有毒有害水污染物的排放、施工垃圾处理、开挖回填覆绿等环保措施及生态影响减缓措施等。在落实上述环保措施及生态影响减缓措施的前提下，本项目尾水排入兰江对水生态造成的影响较小，能维持兰江原有的生态功能。

- 与环境质量底线的相符性分析

根据环境质量现状监测数据及区域收集数据，本项目区域内环境空气、地下水均能满足相应的环境功能要求；土壤环境质量能满足相应标准要求。本项目排污口上游地表水污染因子中粪大肠菌群为IV类，不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，上游水质总体评价为IV类，本项目排污口下游水质能满足III类水质标准。上游水质主要超标原因可能是与该区域污水处理厂、污水管网等基础设施建设的滞后及区域内生活废水未经处理直接排放或未达标排放有关。本项目为工业污水处理厂工程，属于城镇基础设施建设，通过本项目的实施，服务范围内更多的城镇、农村地区的生活、工业污水将接入污水处理厂处理，能有效改善环境卫生，清洁流域水体，项目所在区域附近地表水体水环境质量将会恢复至目标等级，水质能逐渐得到改善。声环境质量现状存在超标现象，声环境保护范围内无声环境保护目标。本项目通过选用低噪声的施工机械和采取设备隔声、消声、减振、隔声屏障等施工声环境保护措施；营运期选用低噪声设备，在风机进出口设消声器，采用柔性橡胶接头连接，较大型机泵类设备加装防振垫片，鼓风机房墙体不设窗口，在门关闭状态下运行等声环境保护措施，能够降低噪声污染，维持区域声环境质量现状。

本项目实施后，废气排放对周边大气环境影响不大；本项目处理后的尾水通过排放口排至附近的兰江，排放量为5万m3/d，根据预测结果，在正常排放情况下污水外排对兰江水环境影响程度较小；设备的噪声源强较小，采取防噪措施后厂界噪声可以达到1类标准要求；在严格执行本报告中提出的各项固废处置措施基础上，项目固废均能得到有效处置。本项目新增排污总量经区域替代削减后，可符合总量控制要求。

因此，本项目建设不会对周围环境造成较大影响，能满足区域环境环境功能区划要求。符合环境质量底线要求。

- 与资源利用上线的相符性分析

本项目属于城市基础设施建设项目，项目运行过程中会消耗一定的水资源、电力资源，电力资源和水资源由区域的供电和供水管网。消耗的水资源、电力资源相对区域资源总量较少，不会突破区域的资源利用上线。

- 与环境准入负面清单的对照

根据《浙江省生态环境厅关于印发<浙江省生态环境分区管控动态更新方案>的通知》（浙环发〔2024〕18号）中“附件：工业项目分类表”相关内容，“输油、输气管线项目，电力、热力生产和供应业，储油储气项目，水的生产和供应业，生态保护和环境治理业等基础设施类工业项目，以及矿产资源开发项目不纳入本工业项目分类表。”，本项目属于公共污水处理设施，属于环境治理业等基础设施类项目，不列入负面清单。

因此本项目建设符合“三线一单”的要求。

- 兰溪市市域污水工程专项规划符合性

目前《兰溪市市域污水工程专项规划（2021-2035）》正在修编，根据建设单位提供的资料，修编后的《兰溪市市域污水工程专项规划（2021-2035）》规划期限为2021年至2035年，近期为2025年，远期至2035年，远景展望至2050年，预测中心城区（上华街道及灵洞乡以外）预测远期总污水量约21万m3/d。规划中明确在兰溪市污水处理厂西侧新建一座工业污水处理厂（规模5万m3/d），预计2024年底完工，工业污水厂纳污范围内原排入兰溪市污水处理厂的工业废水将纳管排入工业污水厂，近期还将对兰溪城市污水处理进行扩建，扩建后生活污水处理规模达16万m3/d。因此，本项目的建设规模与建设时序与正在修编的《兰溪市市域污水工程专项规划（2021-2035）》相协调。

关注的主要环境问题

- 废气方面

关注项目污水和污泥处理构筑物产生的废气对周围环境的影响，重点关注项目恶臭污染源强及治理措施，评价污染物排放对区域环境的影响程度。

- 废水方面

本项目实施后虽然削减了区域总体污染排放量，但对受纳尾水排放的局部水环境可能带来影响，因此，需结合排放口受纳河流功能及下游控制断面进行分析，并对排放口附近水质进行预测分析。

- 噪声方面

关注项目生产运营后厂界噪声达标可行性。

- 固废方面

关注各固废的处置措施和暂存区设置。

- 土壤和地下水方面

关注项目重点区域的防渗措施和要求，避免污染物进入地下水和土壤。

- 环境风险

重点关注厂区风险应急处理措施可行性。

环境影响评价的主要结论

本项目选址位于兰溪市兰江街道毕家村，经对照分析，符合兰溪市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求，符合兰溪市环境功能区规划、《兰溪市城市总体规划》（2004-2025年）、《兰溪市市域污水工程专项规划》（2021-2035）相关要求，符合国家产业政策要求，符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”要求。

本项目排气筒恶臭污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放要求，厂界恶臭污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准；废水污染物排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；运行期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。本项目新增污染物排放量：CODCr912.5t/a、NH3-N91.25t/a，项目新增污染物CODCr、NH3-N总量控制指标均可区域内削减，符合重点污染物排放总量控制要求。

根据《兰溪市工业污水处理厂（尾水排放管）工程对兰溪兰江省级湿地公园生态影响评价报告》，项目建设属于对生态功能不造成破坏的有限人为活动，符合《关于加强生态保护红线监管的实施意见》相关准入要求，符合《浙江省湿地保护条例》相关规定，不存在《浙江省湿地保护条例》中规定的禁止行为，

本项目为污水处理工程，符合国家及地方的规划及产业政策；本项目实施后不触及环境质量底线，能维持区域环境质量现状。本项目装备技术水平基本能满足清洁产生要求，落实本环评提出的各项污染防治措施后污染物均能达标排放；根据对项目排放的废水、废气、噪声及固废等进行预测评价结果，在落实本次环评提出的各项治理措施后，项目各类污染物可以做到正常达标排放，对周围环境影响不大，对于改善兰溪水质具有正效益。本项目不存在重大危险源，涉及的有毒有害物料具有潜在事故风险，企业要从建设、生产、储运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》（安监管危化字〔2004〕43号）以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则的要求》编制应急预案。在风险事故发生后，事故排放对周边地表水水环境影响程度较大，应及时采取风险应急措施，可以使风险事故对环境的影响得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。

建设单位切实落实环评提出各项污染治理措施，加强环保管理，确保污染物稳定达标排放，将项目对周边环境的影响降至最低。从环保角度而言，本项目在选定厂址内实施是可行的。